# D.3.1 Technická zpráva

Sekce VIII.

D.3.1. 1.  Základní údaje:

Katastrální území      			:	Lázně Bohdaneč

Parcelní číslo            			:	921

Kultura                       			:	vodní plocha

Plocha rybníka sekce VIII 		:	16,7 ha

Rekonstrukce rákosin 		:	0,4 ha

Odstranění rákosu			:           2800 m2

Množství vytěženého sedimentu 	:        65.800 m3

- z toho z rybníka			:        63.530 m3

-            z rákosin			:          1.120 m3

Vykopávky kanálu		 	:          1.150 m3

D.3.1.2.  ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ A technické řešení:

Koncepce řešení je navržená v souladu s plánem péče „Národní přírodní rezervace „Bohdanečský rybník a rybník Matka“. Cílem revitalizace je odstranění dnového sedimentu z části rybníka  a  rekonstrukce rákosin v jižní části vytvořením cca 10 m.

## D.3.1.3.  TECHNICKÝ POPIS

Těžení nánosu ze dna rybníka sekce VIII :

Plocha sekce VIII je vymezena příčnými řezy 35/VIII až 45/VIII. V severní části navazuje na  jižní hranici sekce  VII., kde je navržena hrázka s průjezdem pro obslužnou loď. Východní, západní a jižní hranici  tvoří hranice rybníka.

Před zahájením těžení nánosu se provede odvodňovací stoka hloubky 0,6 m, šířky ve dně 1,0 m, sklon svahů 1:2, která je navržena v nejnižším místě této části rybníka  v déle 1150 m. Stoka je navržena ve sklonu směrem k vedlejší výpusti. Od napouštění je ve sklonu 0,3 ‰, od Polákova poloostrova 1,3 a 2 ‰.

Vlastní těžení nánosu se provede na pevné dno rybníka ve sklonu od stoky směrem k okrajům rybníka. Průměrná tloušťka nánosu v této sekci je 0,35 m.

Po odtěžení nánosu se provede úprava pláně dna tak, aby nevznikly ve dně prolákliny, kde by se mohly při vypuštění rybníka zachytit ryby. Dno rybníka této sekce  má sklon od severu k jihu.

Vytěžený sediment bude uložen na okraji rybníka do doby, než bude bahno zbaveno přebytečné vody. Poté bude odvezen na meziskládku sedimentu v jižní části rybníka na p.č.921 v k.ú. Lázně Bohdaneč, odkud bude sediment převezen na zlepšení půdního profilu na zemědělské pozemky za Opatovický kanál, kde hospodaří Ing. Štěpanovský a ZOD Živanice.

Rekonstrukce rákosin :

Součástí tohoto objektu bude rekonstrukce rákosin v jižní  části rybníka, kde budou vybudovány v rákosí  kanály šířky v koruně 10 m, hloubky 0,5 m, sklony svahů 1:3 v návaznosti na dno rybníka v celkové délce 250 m. Mezi kanály a rybníkem bude ponechán pruh rákosu šířky 10 m.

D.3.1.4.  REALIZACE:

Stavba bude probíhat na pozemcích ve správě AOPK Praha. Při převozu vytěženého sedimentu na skládky je nutné dbát na to, aby  používané komunikace nebyly poškozeny. V případě, že se tak stane, musí být dodavatelem stavby uvedeny do původního stavu.

Zejména při strojních procesech je nutné maximálně šetřit okolní zeleň, která není určená k likvidaci. V rámci ÚSES je Bohdanečský rybník zařazen jako regionální biokoridor.

D.3.1.5.  Inženýrské sítě:

Z vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení vyplývá, že v zájmovém území se žádná podzemní vedení ani zařízení nenacházejí.