# D.1.1.Technická zpráva

Sekce VI.

D.1.1.1   Základní údaje:

Katastrální území      			:	Lázně Bohdaneč

Parcelní číslo            			:	921

Kultura                       			:	vodní plocha

Plocha rybníka sekce VI 		:	8,2 ha

Rekonstrukce rákosin 		:	5,85 ha

Odstranění rákosu			:          46.000 m2

#### Odstranění křovin			:	 8.000 m2

Odstranění křovin, stromů na p.č.1776/1:      7.000 m2

Množství vytěženého sedimentu 	:          34.220 m3

z toho z rybníka			:          15.620 m3

z rákosin				:          18.300 m3

odvodňovací stoka			:	    300 m3

- potřeba na zvýšení ostrova	:	 9.800 	m3

- potřeba na rozdělovací hrázku            3.000	m3

Uložení na meziskládku u Dolan	:          16.170 m3

D.1.1.2  ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ A technické řešení:

Koncepce řešení je navržená v souladu s plánem péče „Národní přírodní rezervace „Bohdanečský rybník a rybník Matka“. Spolu se Zábranskými rybníky náleží k Ptačí oblasti Bohdanečský rybník.

Cílem revitalizace je odstranění dnového sedimentu z rybníka  a  rekonstrukce rákosin ve východní části rybníka.

## D.1.1.3 TECHNICKÝ POPIS

Těžení nánosu ze dna rybníka sekce VI :

Plocha sekce VI je vymezena příčnými řezy 28*/V až 30/VI. V západní části navazuje na  sekci V. Severní, východní a jižní hranici tvoří hranice rybníka.

Před zahájením těžení nánosu se provede odvodňovací stoka hloubky 0,6 m, šířky ve dně 1,0 m, sklon svahů 1:2, která je navržena v nejnižším místě této části rybníka  v déle 200 m.

Vlastní těžení nánosu se provede na pevné dno rybníka. Průměrná tloušťka nánosu v této sekci I je 0,30 m. Po odtěžení nánosu se provede úprava pláně dna tak, aby nevznikly ve dně prolákliny, kde by se mohly při vypuštění rybníka zachytit ryby. Rybník má sklon od kraje rybníka směrem k odvodňovací stoce. V této sekci se nachází rozvodí ve vzdálenosti cca 50 m od stoky. Od rozvodí je sklon dna navržen jižním směrem. Svahy rybníka po odtěžení budou obnoveny do původního tvaru.

Stávající ostrov mezi profily 25 až 28 vybudovaný v rámci sekce V. se zvýší do úrovně 219,20 m n.m. Na zvýšení ostrova bude potřeba 9.800 m3 zeminy. Použije se sediment získaný z těžení této sekce.

Na přechodu vodní plochy do rákosin na východní straně v profilu (PF 30 až 30c) se provede rozdělovací hrázka se šířkou koruny 10 m, svahy 1 : 2 do výšky koruny 219,40 m n.m. Délka hrázky je 250 m, potřeba zeminy na hrázku je 3000 m3. Hrázka bude přerušena třemi průpichy, ve kterých bude zřízeny dřevěné tabulové hradící stěny osazené hustými česlemi, aby se zabránilo migraci chované tržní ryby za východní stranu hrázky.

Popis hradící stěny:

Navržena je dřevěná tabulová stěna z dubových hranolů profilu 200/200 mm, délky 2000 mm, resp. 2500 mm dle osazovací tabulky. Délka stěny je jednotná 8000 mm.Vodící kleštiny jsou z dubových fošen profilu 40/100 mm. Po zaberanění  stěny se vyřízne profil šířky 500 mm pro česlovou konstrukci. Tabulová stěna bude shora kryta dubovou fošnou profilu 40/280 mm. Vodící drážky z ocelových profilů U65 se upevní do dřevěných hranolů hřeby nebo vruty. Česle čtvercového rozměru 470 x 470 mm budou svařeny z páskové oceli, rám z profilů 10/35 mm, česlice z profilů 5/35 mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Výkres česlí č.1 až 4 (pro sekci VI) s osazovací tabulkou je v příloze D.1.4.

Vytěžený sediment bude uložen na okraji rybníka do doby, než bude bahno zbaveno přebytečné vody. Část se použije na zvýšení ostrova, část na rozdělovací hrázku. Zbytek cca 16.170 m3  bude odvezen na meziskládku „u Dolan“ na p.č.  1776/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč. Minerální sediment bude na skládce uložen po nutnou dobu, než jej bude možné  převést na místo uložení na  zlepšení půdního profilu na pozemky, které obhospodařuje Agrodružstvo Klas Křičeň.

Rekonstrukce rákosin :

Součástí tohoto objektu bude rekonstrukce rákosin ve východní části rybníka. Nejprve se odstraní nálet olšin a vrb na ploše 8000 m2 a rákosu na ploše cca 46.000 m2.

Celá východní část rákosin je rozdělena na dvě části. Severní část je součástí sekce VI, jižní bude součástí sekce VII.

Návrh rekonstrukce je zpracován na základě požadavku investora Agentury ochrany přírody a krajiny v souladu s plánem péče v národní přírodní rezervaci Bohdanečské rybníky a rybník Matka.

Jinak při okraji rybníka budou rákosiny v nepravidelném tvaru zachovány v průměrné  vzdálenosti 30 – 100 m. Za rákosinami  bude obnovena vodní plocha s průměrnou  hloubkou vody  0,4 m. S rybníkem bude propojena čtyřmi kanály průměrné šířky 5 m, sklon svahů 1:3.

Ve vodní ploše budou ponechané pruhy rákosu šířky 1 – 2 m pro hnízdění vodního ptactva a dva ostrůvky  s náletem dřevin – viz podrobná situace.

Vytěžený sediment z rákosin bude odvezen na meziskládku „u Dolan“ na p.č.  1776/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč, kde bude uložen min. jeden rok, než bude dále využit na zlepšení půdního profilu na písčitých půdách, které obhospodařuje Agrodružstvo Klas Křičeň.

Kácení zeleně

Ve východní části vedle plochy rybníka na p.č. 1776/1 se nachází ostrov vzrostlých stromů a keřů na ploše 7750 m2, který bude smýcen a bude obnovena louka. Předpokládaný počet stromů je cca 50 ks.

D.1.1.4  REALIZACE:

Stavba bude probíhat na pozemcích ve správě AOPK Praha. Při převozu vytěženého sedimentu na skládky je nutné dbát na to, aby  používané komunikace nebyly poškozeny. V případě, že se tak stane, musí být dodavatelem stavby uvedeny do původního stavu.

Zejména při strojních procesech je nutné maximálně šetřit okolní zeleň, která není určená k likvidaci. V rámci ÚSES je Bohdanečský rybník zařazen jako regionální biokoridor.

D.1.1.5  Inženýrské sítě:

Z vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení vyplývá, že v zájmovém území se žádná podzemní vedení ani zařízení nenacházejí.