# A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje stavby

A.1.1	Název stavby : „Revitalizace Bohdanečského rybníka“, sekce VI. až VIII., který 				je součástí Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a 				rybník Matka

Místo stavby:		Lázně Bohdaneč

Katastrální území :	Lázně Bohdaneč

Městský úřad:		Lázně Bohdaneč

Kraj:			Pardubický

A.1.2.	Stavebník

Název:			ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny

Sídlo:			Nuselská 39/236

140 00  PRAHA 4

IČO:			629 33 591

Statutární zástupce:    RNDr František Pojer - -ředitel

Ve věcech technických :p. Lubor Kašpar – AOPK Praha

RNDr. František Bárta – CHKO Železné Hory

A.1.3.	Projektant

Název:			AGRO – AQUA  s.r.o.

Sídlo:			Jana Palacha 1552

530 02  PARDUBICE

IČO:                            25259997

DIČ:                            CZ 25259997

Oprávnění:                  ŽÚ Pardubice

Č.j.94/011943/P-2

Statutární zástupce.     Ing. Jiří Filip, jednatel společnosti

Kontakt:		 tel.: 466 303 180

e-mail: agro-aqua@volny.cz

A.2.	Základní údaje o stavbě

A.2.1.	Stručný popis stavby

Cílem revitalizace Bohdanečského rybníka je odbahnění a zvětšení vodních ploch na úkor současných tvrdých rákosin a náletové zeleně a posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizačních funkcí s extenzivním chovem ryb.

Stavební řešení umožňuje rozčlenění monotónního kraje zátopové plochy vytvořením zátočin, lagun a ostrůvků, čímž budou vytvořeny vhodné podmínky pro hnízdění vodních a mokřadních ptáků a život pro drobné živočichy. Stavba byla v původní projektové dokumentaci rozdělena do osmi sekcí. Sekce I. až V. byly vybudovány v letech 2001 – 2007. Tento projekt řeší poslední tři sekce VI. až VIII.

V rámci sekce VI. až VIII.  se navrhují  následující opatření :

- Odstranění dnového sedimentu z rybníka včetně odvodňovací stoky v celkovém množství (15620 + 300 + 22170 + 660 + 63530) = 102.280 m3 na ploše 32,7 ha

- Rozšíření vodní plochy na úkor rákosin, celkové množství vytěženého sedimentu činí ( 18300 + 26730 + 2040 + 1120 + 1150) = 49.340 m3 na ploše 13,55 ha

- Vybudování rozdělovací hrázky na hranici rybníka a rákosin ve východní části na kótu 219,40 m n.m., potřeba zeminy na násyp činí 3000 m3

- Zvýšení ostrova na kótu 219,10 m n.m. v sekci V., potřeba na násyp činí 9800 m3

- Zvýšená hrázka na kótu 218,70 m n.m. s průjezdem pro loď na hranici sekce VII a VIII, potřeba na násyp 750 m3

- Odstranění zeleně na ostrově ve východní části ostrova na ploše 7750 m2

- Obnova louky na Polákově poloostrově na ploše 24250 m2

- V rámci stavby po jejím ukončení  bude provedena oprava opevnění komunikace na Polákově poloostrově, dále úsek cesty mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým kanálem. Pro přejezd přes Opatovický kanál bude provedeno provizorní přemostění pro převoz sedimentu na zemědělskou půdu, na které hospodaří Ing. Štěpanovský a ZOD Živanice.

A.2.2. Současné využití pozemků

Bohdanečský rybník je ve vlastnictví České republiky,  příslušnost hospodařit s majetkem státu má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, Praha 4. Uživatelem rybníka je Rybniční hospodářství s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč, které se zabývá intenzivním chovem ryb.

A.2.3. Údaje o majetkoprávních vztazích

k.ú. Lázně Bohdaneč

| Stavební pozemky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcela č. | LV | druh pozemku | vlastník, adresa |
| 921 | 1640 | vodní plocha | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha - Nusle |
| 922/1 | 1640 | ostatní plocha | Dtto |
| 2475/2 | 10002 | ostatní plocha | Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov |
| 2511/2 | 1640 | ostatní plocha | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha - Nusle |
| 1776/1 | 1640 | ostatní plocha | Dtto |

| Sousední pozemky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcela č. | LV | druh pozemku | vlastník, adresa |
| 1664/1 | 1573 | lesní pozemek | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové |
| 1778 | 1573 | lesní pozemek | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové |
| 936 | 1573 | lesní pozemek | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové |

| Pozemky pro skládky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcela č. | LV | druh pozemku | vlastník, adresa |
| 1776/1 | 1640 | ostatní plocha | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha - Nusle |
| 921 | 1640 | vodní plocha | Dtto |
| 2475/2 | 10002 | ostatní plocha | Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov |
| 922/1 | 1640 | ostatní plocha | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha - Nusle |

| Pozemky pro přepravu sedimentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcela č. | LV | druh pozemku | vlastník, adresa |
| 934/5 | 1640 | trvalý travní porost | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha - Nusle |
| 936 | 1573 | lesní pozemek | Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové |
| 942 | 1920 | orná půda | TVM REAL s.r.o., Smilova 386, 530 02 Pardubice |
| 941 | 2101 | trvalý travní porost | České přístavy, a.s. Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha - Holešovice |
| 976/5 | 10001 | orná půda | Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám.1, 533 41 Lázně Bohdaneč |

A.3	Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní 	a technickou infrastrukturu

A.3.1. Geodetické zaměření

Zaměření staveniště a vypracování mapového podkladu provedla firma AGRO-AQUA s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

A.3.2. Mapové podklady

- Základní mapa 1:10.000

- Mapa Katastru nemovitostí

- SMO 1 : 5.000

- Tachymetrické zaměření staveniště

- Mapa ortofoto Bohdanečského rybníka

A.3.3. Ostatní podklady

- Plán péče NPR Bohdanečské rybníky

- Manipulační řád pro Bohdanečský rybník a rybník Matka

- Územní plán města Lázně Bohdaneč

A.3.4. Přehled provedených průzkumů

- Průzkum mocnosti nánosů

2.   Hydrologické posouzení dočasných meziskládek sedimentu

A.3.5.  Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup ke staveništi je zajištěn ze státní silnice Lázně Bohdaneč - Rohovládova Bělá v blízkosti hlavní výpusti, kde je loviště. Další možný přístup je z Polákova poloostrova nebo po cestě od vedlejšího výpustného objektu směrem k Zábranským rybníkům.

Pro dopravu vytěženého sedimentu z meziskládek bude rovněž využita silnice I.třídy Lázně Bohdaneč  - Rohovládova Bělá v úseku od hlavní výpusti po odbočku k vojenské střelnici.

A.4	Dodržení obecných požadavků na výstavbu

# Stavba není v rozporu s požadavky vyhl. 137/1998Sb. Podrobnější komentář k BOZP a požární bezpečnosti je v Souhrnné technické zprávě, viz příloha B.

A.5	Plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a 	orgánů dotčených pozemků

Bohdanečský rybník, je součástí národní přírodní rezervace, ptačí oblasti Bohdaneč, evropsky významné oblasti a nadregionálního biocentra NC 8 Bohdaneč. Již z tohoto výčtu je zřejmý důraz kladený na zachování přírodních a krajinných hodnot tohoto rybníka a jeho okolí. Z těchto důvodů požaduje investor, AOPK Praha,  každoroční zachování Bohdanečského rybníka „na vodě“ z důvodu požadavku ornitologické rezervace, s výjimkou zimního období listopad – březen, kdy lze provádět zemní práce To má mimo jiné za následek rozdělení na osm etap (sekcí).

Dále jsou v projektu respektovány podmínky dle vyhl. č. 257/2009Sb. pro ukládání sedimentů na zemědělské pozemky a požadavky zemědělských závodů na technologii ukládání a biologickou rekultivaci.

Rovněž jsou odsouhlaseny práce v ochranném pásmu lesa.

| Sekce | Název | Plocha vodní hladiny (m2) | Plocha rákosin (m2) | Prům. mocnost nánosu (m) | Množství nánosu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Odbahnění sekce I+oprava hlavní výpusti a napouštěcího objektu | 7,6 | 0 | 0,55 | 41200 |
| II | Odbahnění sekce II +vybudování oddělovacího kanálu u vedlejší hráze + rekonstrukce rákosin | 6,0 | 4,2 | 0,78 | 47035 |
|  |  |  |  |  | 3050 |
| III | Odbahnění sekce III obnova louky na Polákově poloostrově | 8,4 | 1,6 | 0,60 | 49720 |
|  |  |  |  |  | 840 |
| IV | Odbahnění sekce IV + rekonstrukce rákosin + rekonstrukce napouštěcího objektu | 12,4 | 0,5 | 0,43 | 53825 |
|  |  |  |  |  | 300 |
| V | Odbahnění sekce V + rekonstrukce rákosin | 14,7 | 0,7 | 0,32 | 48000 |
|  |  |  |  |  | 1150 |
| VI | Odbahnění sekce VI + rozšíření vodní plochy | 8,2 | 5,85 | 0,30 | 34220 |
| VII | Odbahnění sekce VII + rekonstrukce rákosin, vybudování kanálu | 7,8 | 7,3 | 0,35 | 49560 |
|  |  |  |  |  | 2040 |
| VIII | Odbahnění sekce VIII + rekonstrukce rákosin | 16,7 | 0,4 | 0,35 | 59220 |
|  | Celkem | 81,8 | 20,55 |  | 390160 |

A.6	Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby stavby na 	okolní výstavbu a související investice

Revitalizace v NPR „Bohdanečské rybníky“ je prováděna po etapách. V první etapě byla provedena z programu revitalizace říčních systémů revitalizace a obnova rybníku Matka. V uvedeném programu dochází  k soustředěné aplikaci krajinotvorných programů MŽP. Z programu péče o krajinu byla provedena obnova mokřadu v severozápadní zátoce Bohdanečského rybníka. Z programu drobných vodohospodářských a ekologických akcí byla realizována kanalizace a ČOV Dolany.

V roce 2000 byla zpracována projektová dokumentace „Revitalizace Bohdanečského rybníka“, rozdělená na osm sekcí. V roce 2001 – 2002 byla realizována I. sekce, v dalších letech byly realizované sekce II. a III., dokončené v roce 2005. Tyto stavby probíhaly na základě stavebního povolení, vydaného  OkÚ, RŽP v Pardubicích ze dne 8.11.2001.

Další IV. a V. sekce revitalizace byly realizovány v letech 2005 – 2007, na podkladu aktualizované projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení.

Realizací VI, VII a VIII sekce bude program revitalizace v NPR ukončen. Investor předpokládá začátek revitalizace odbahněním v období listopad 2010 – březen 2011, s odvozem z meziskládek ze sekcí VI a VIII na podzim 2011 tomu odpovídá cca  90 % z celkových nákladů stavby, v roce 2012 bude proveden odvoz sedimentu z rákosin ze skládky u Dolan a provedena biologická rekultivace na všech pozemcích (113 ha), na které bude sediment uložen.

A.7. Přehled uživatelů a provozovatelů stavby

Bohdanečský rybník je ve vlastnictví České republiky,  příslušnost hospodařit s majetkem státu má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, Praha 4. Uživatelem rybníka je Rybniční hospodářství s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč, které se zabývá intenzivním chovem ryb.

A.8.  Seznam a adresy známých účastníků řízení

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, nuselská 236/39, 140 00 Praha - Nusle

- Rybniční hospodářství, s.r.o., Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč

- Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

- Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

- TVM REAL s.r.o., Smilova 386, 530 02 Pardubice

- České přístavy, a.s. Jankovcova 1057/6, 170

- Agrodružstvo Klas,Křičeň 102, 533 41 Lázně Bohdaneč

- Zemědělské a obchodní družstvo Bratranců Veverkových, Živanice 206, 533 42

- Ing. Josef Štěpanovský, Šípková 146, 533 41 Lázně Bohdaneč

Vypracovala : Navrátilová Eva