| projektová dokumentace F.1.4.7 – zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce : |  |  |  |  |
| rekonstrukce osvětlení kempu ve Špindlerově Mlýně |  |  |  |  |
| MERGEFORMAT |  |  |  |  |
| Část projektu: | Venkovní osvětlení |  |  |  |
| Arch..číslo.: | N15_48 |  |  |  |
| Investor : | KRNAP |  |  |  |
| Místo : | Špindlerův Mlýn |  |  |  |
| Kraj : | Královéhradecký |  |  |  |
| Stupeň projektu : | DSP PD ke stavebnímu povolení |  |  |  |
| číslo paré : |  |  |  |  |
| Zakázka číslo : |  |  | Datum : |  |
| N15_48 |  |  | 28. července 2026 |  |
| Jaroslav Nič, Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí, tel.: 498 100 355, mobil: 605 202526, e-mail: j.nic@grafic.cz |  |  |  |  |

seznam

Technická zpráva :

1.1	průvodní zpráva	3

1.1.1	Identifikační údaje	3

1.1.2	Dokumentace	3

1.1.3	Provedení	3

1.1.4	Zařazení zařízení do tříd a skupin (vyhl. 73/2010Sb., příloha 1)	4

1.1.5	Úvod	4

1.2	Technická zpráva – elektroinstalace	5

1.2.1	Podklady	5

1.2.2	Základní technické údaje	5

1.2.3	Elektroinstalace	5

1.2.4	Zemní práce	6

1.2.5	Zkoušky a revize	6

1.3	Závěr	6

## průvodní zpráva

### Identifikační údaje

- Akce: 		            	        rekonstrukce osvětlení kempu ve Špindlerově Mlýně

- MERGEFORMAT

- Místo stavby:	Špindlerův Mlýn

Městský úřad:	Špindlerův Mlýn

- Investor:	KRNAP

Projektant:	Jaroslav Nič

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb

ČKAIT – 0601836

### Dokumentace

#### Druh dokumentace

Projektová dokumentace pro provedení stavby

#### Rozsah  dokumentace

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících svítidel v kempu KRNAP

### Provedení

#### Bezpečnost práce

Při montáži je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce, zákona č. 262/2006Sb. Stavba bude provedena dle Vyhl. 309/2006 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb,o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

#### Montáž

Montáž provede firma, splňující podmínky vyhlášky ČUBP a ČBU č. 50/1978 ( §8 ) , mající oprávnění k výkonu činnosti od TIČR  (Technická inspekce ČR)  a platný živnostenský list

Po provedení díla předá investorovi prohlášení o shodě na všechny použité materiály - přístroje, svítidla, kabely, krabice…., dále protokol o typové a kusové zkoušce každého rozvaděče a projektovou dokumentaci skutečného provedení. Tyto dokumenty investor uchová po dobu životnosti stavby.

Elektroinstalace musí být provedena dle NV č.101/2005 Sb., příloha, bod 2.1

### Zařazení zařízení do tříd a skupin (vyhl. 73/2010Sb., příloha 1)

Dle vyhlášky 73/2010 Sb., přílohy 2, bod 4 – zahájení montáže zařízení třídy I. oznámí osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

Dle bodu 5 výše uvedené vyhlášky nelze uvést do provozu zařízení I. třídy bez odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.

Zařízení třídy I.

Skupina A	Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Skupina B	Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných

působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat

z projektové dokumentace

Skupina C	Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních

Skupina D	Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

Skupina E	Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny,

pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

Zařízení třídy II.

Skupina A	Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické

energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí

(vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW

Skupina B	Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící

pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším

než 1 MW

Skupina C	Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru

Skupina D	Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné

hodnoty podle příslušných technických norem

Skupina E	Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné

sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech.

Skupina F	Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob

Skupina G	Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou

prováděny bourací práce

Skupina H	Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích,

v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných

kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové

přenosy

Skupina I	Zařízení v zemědělských stavbách

Skupina J	Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

neuvedená ve třídě I. skupině E

#### Revize

Dílo nelze provozovat bez výchozí revize. Tu provede osoba splňující podmínky vyhlášky ČUBP a ČBU č. 50/1978  ( § 9 ), mající oprávnění k výkonu činnosti od TIČR a platný živnostenský list.

### Úvod

Pro potřeby projektu bylo nutné vycházet z technických parametrů konkrétních technologických zařízení, přístrojů a materiálů vyspecifikovaných v technické specifikaci. Tyto komponenty byly vybrány projektantem pro technické parametry vhodné pro projektovanou stavbu ( kvalita, spolehlivost, záruka funkčnosti ) popřípadě po dohodě s investorem.

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů v neposlední řadě neručí za správnost funkce.

Elektroinstalace a její provedení bude splňovat podmínky dané zákonem o hospodaření energií č. 406 / 2000 Sbírky zákonů vydaného dne 25. října 2000 a prováděcí vyhlášky 153 / 2001 Sbírky zákonů vydanou dne 12. dubna 2001, tzn. účinnost užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie.

## Technická zpráva – elektroinstalace

### Podklady

Normy a vyhlášky. Technické podmínky výrobců použitých materiálů.

Prohlídka stavby

### Základní technické údaje

#### Napěťová síť

3 NPE 50Hz AC 400V / TN - C

#### Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 5 – 51, ed 3

Viz  Protokol určení vnějších vlivů č. N15_48

#### Výpočtové zatížení

Instalovaný příkon:

Stávající osvětlení čítá 13 ks svítidel á 80W, tj. 1040 W. Výměna za úsporná svítidla LED, svítící pouze dolu

| Osvětlení 13x42W | 0,55 | kW |
| --- | --- | --- |
| celkem | 0,55 | kW |

#### Ochrana před úrazem el. proudem ( dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed.2 )

Základní :

izolací, krytím

Při poruše :

- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed.2

- automatickým odpojením od zdroje + doplňující pospojování

- automatickým odpojením od zdroje + proudovým chráničem

### Elektroinstalace

#### Stávající stav

V kempu je 13 ks parkových svítidel na sadových stožárech výšky 4,3m nad terénem. Svítidla jsou s výbojkovými zdroji 80W, celkem o výkonu 1,04 kW.

#### Demontáž

Tato svítidla bude třeba demontovat a zároveň zachovat stávající přívodní kabely a uzemnění.

Při demontáži bude třeba odstranit betonový překryv u paty stožáru.

#### Likvidace svítidel

Stávající svítidla bude třeba demontovat, tj, rozebrat svítidla, světelné zdroje, výzbroj a stožáry a ty ekologicky zlikvidovat

.

#### Návrh nového osvětlení

Nové osvětlení – svítidla,- budou osazena do stávajících míst, tj. budou použity stávající kabely a uzemnění

Nová svítidla jsou navržena se zdroji LED, IP 44, 42W, 230V, tvar nízký válec – průměr 500mm, výška 70mm, barva černá mat

Stožáry jsou navrženy bezpatkové, stupňové, délka 4,3m nad terénem, barva jako svítidla – černá mat

#### Uložení svítidel

Svítidla budou usazena do PVC trubky, pr. 250mm, umístěné v zemi. Stožár po vyrovnání bude obsypán kamennou frakcí cca 20mm a opatřen betonovým zákrytem

### Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, vyhláškou ČUBP č.324/90 Sb.

Prakticky bude obnovena původní jáma a do ní vsazena PVC trubka pr. 250mm, včetně kabelů a uzemnění; takto umístěná trubka bude obsypána výkopovým materiálem, který bude zhutněn

### Zkoušky a revize

Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize a provozní zkouška, o které bude vyhotoven zápis, který bude součástí předávky díla.

## Závěr

Veškeré změny musí být předem konzultovány s projektantem.

Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN, technickými pravidly a předpisy souvisejícími.

Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost systému.

Ve Vrchlabí 28. července 2026					Jaroslav Nič