Obsah

1.	Návrh technického řešení – Architektonicko - stavební řešení	2

1.1.	IO 01 – Bourací práce	2

1.2.	IO 03 – Sdružený objekt	2

1.2.1.	Bezpečnostní přeliv	2

1.2.2.	Spodní výpust sdruženého objektu	3

1.2.3.	Provizorní hrazení spodních výpustí	4

1.2.4.	Technologický domek sdruženého objektu	4

1.2.5.	Vývar a odpadní koryto	5

1.2.5.1.	Přístupové schodiště	5

1.2.6.	Zpevněné plochy v okolí technologického domku	6

1.2.7.	Oplocení a zábradlí	6

1.2.7.1.	Řešení protikorozní ochrany konstrukcí	6

1.2.8.	Sledování hladin a průtoků	7

1.2.9.	Terénní úpravy	7

1.3.	IO 04 – Objekty zařízení staveniště	7

1.3.1.	Zpevněné plochy pro přístup na staveniště	7

1.3.2.	Ochranná staveništní hráz	8

1.3.3.	Příklady použití kamenných vaků jako ochranné hráze	10

1.3.4.	Převedení minimálních zůstatkových průtoků - MZP	12

1.3.5.	Staveništní čerpání	12

1.3.6.	Oplocení staveniště	12

1.3.7.	Osvětlení staveniště	12

1.3.8.	Oplachtování a případná temperance	13

1.3.9.	Odběr staveništní el. energie	13

- Návrh technického řešení – Architektonicko - stavební řešení

Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp je rozčleněna na tyto inženýrské objekty:

- IO 01 – Bourací práce

- IO 02 – Zatěsnění podloží sdruženého objektu (obsaženo ve stavebně konstrukčním řešení)

- IO 03 – Sdružený objekt

- IO 04 – Objekty zařízení staveniště

  - IO 01 – Bourací práce

V rámci rekonstrukce bude provedeno vybourání nezbytně nutných částí (pro intenzifikaci spodní výpusti) stávajícího sdruženého objektu, injektáž podloží a následná realizace intezifikace sdruženého objektu.

Žulové kameny z kašny bezpečnostního přelivu a z technologického domku budou dočasně deponovány v prostoru hráze pro jejich následné, částečné využití v rámci nového objektu. Přebytečné kameny budou odstraněny po dohodě s investorem.

Ostatní materiál tvořený převážně betonem bude odvezen na skládku a zlikvidován dle platné odpadové legislativy.

Bourací práce zahrnují i výkopy, resp. odtěžení pískovcového horninového podloží do předepsaného tvaru (blíže popsáno ve stavebně konstrukčním řešení).

  - IO 03 – Sdružený objekt

Sdružený objekt výpusti Máchova jezera je tvořený:

- Bezpečnostním přelivem

- Spodní výpust sdruženého objektu

- Provizorní hrazení spodních výpustí včetně česlí

- Technologický domek sdruženého objektu

- Vývar a odpadní koryto

- Zpevněné plochy v okolí technologického domku

- Oplocení a zábradlí

- Terénní úpravy

    - Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je navržen jako pevný nehrazený kašnový, který má přelivnou hranu na kótě 266,30 m n.m. Přelivná hrana je 24,34 m dlouhá, její půdorys tvoří půlkruh o poloměru 7,70 m. Zaoblení kamenných kvádrů tvořících přelivnou hranu má v příčném řezu poloměr 0,25 m. Spadiště kašnového přelivu je opevněno kamennou dlažbou (žulový obklad z tvarových kamenů tl.250mm (z původního přelivu po důkladném očištění)) s vyspárováním cementovou maltou. Žulové bloky budou pokládány na cementovou maltu a budou fixovány oc. pruty – chem. kotva k betonové konstrukci (spodní část). Spodní část kašny je tvořena betonem C30/37 (viz. stavebně konstrukční řešení). Dno spadiště má sklon 11° k odtokovému potrubí DN 1500 umístěnému v prostředku kašny. Vtok do odtokového potrubí je z důvodu maximálního využití jeho kapacity kuželovitě rozšířený (podle LÍSKOVCE (strofoida) 1,37xD, délky 1,25xD). Potrubí je vedeno v betonové konstrukci sdruženého objektu a je zaústěno do vývaru odpadního koryta. Jeho ukončení je betonovým čelem tl.600mm. Odpadní potrubí je vedeno v přímé trase. V prostoru mezi technologickým domkem a betonovým čelem, kde je potrubí vedeno v 1% sklonu, je potrubí obetonováno betonem C30/37 v tl.500mm. V prostoru pod technologickým domkem je potrubí vedeno ve sklonu 16° v betonovém bloku. Odpadní potrubí je navrženo jako sklolaminátové z důvodu eliminace následných oprav korozivních poruch. Spojky potrubí a jednotlivé tvarovky jsou patrné z kladečského schématu, které tvoří samostatnou část dokumentace. Při instalaci je nutno dodržet pokyny výrobce k pokládce potrubí, jeho kotvení a k betonáži, tak aby nedošlo k deformaci potrubí tíhou betonu, nebo naopak k jeho vyplavování vlivem vztlaku betonu.

    - Spodní výpust sdruženého objektu

Jako spodní výpust Máchova jezera jsou navrženy 3 potrubí v dimenzi DN1000, DN1000 a DN500, které jsou součástí sdruženého objektu.Výpusti DN1000 jsou navrženy pro provádění neškodných průtoků do max. 5m3/s a výpusť DN500 je navržena pro provádění minimálních zůstatkových průtoků (např. při napouštění jezera). Potrubí je vedeno od provizorního hrazení k vyústění do odpadního koryta ve sklonu 1%. U odpadního koryta je potrubí ukončeno betonovým čelem tl.600mm.

Výpustné potrubí je vedeno v žb. konstrukci sdruženého objektu pod kašnou bezpečnostního přelivu a pod technologickým domkem. Délka výpustného potrubí je 23,6 m. Vtok do odtokového potrubí je z důvodu maximálního využití jeho kapacity kuželovitě rozšířený (podle LÍSKOVCE (strofoida) 1,37xD, délky 1,25xD). V prostoru mezi technologickým domkem a betonovým čelem, je potrubí obetonováno betonem C30/37 v tl.500mm. Výpustní potrubí je navrženo jako sklolaminátové z důvodu eliminace následných oprav korozivních poruch. Spojky potrubí a jednotlivé tvarovky jsou patrné z kladečského schématu, které tvoří samostatnou část dokumentace. Při instalaci je nutno dodržet pokyny výrobce k pokládce potrubí, jeho kotvení a k betonáži, tak aby nedošlo k deformaci potrubí tíhou betonu, nebo naopak k jeho vyplavování vlivem vztlaku betonu.

Průtok výpustným potrubím je možno regulovat dvěma stavidlovými uzávěry ovládanými z technologického domku nad sdruženým objektem. Každý uzávěr je umístěn do samostatné svislé šachty. Jeden uzávěr je určen pro manipulace a je na elektrický i ruční pohon. Druhý uzávěr je rezervní a je rovněž na elektrický i ruční pohon. Vstup do šachet je umožněn po ocelových stupadlech. Šachty jsou zakryty plechovými deskami zasazenými v úhelníkových rámech. Samotné uzávěry řeší strojně technologická část této dokumentace.

    - Provizorní hrazení spodních výpustí

Před vtokem do výpustného potrubí je v betonovém objektu ve tvaru U jedna drážka pro provizorního hrazení a jedna drážka pro česle. Manipulace s česlemi bude za pomocí autojeřábu. Manipulace s hrazením (uvažována ojedinělá manipulace za asistence potapěče) je možná při snížené hladině (-0,1m) z kompozitové lávky š.920mm, která je vedena podél kašny bezpečnostního přelivu v hloubce 0,6m pod provozní hladinou. Provizorní hrazení bude tvořeno:

- Hradidlové segmenty hliníkové (EKO-SYSTÉM) š.2400mm, v.200mm a tl.100mm v počtu 24ks, které budou opatřeny těsněním. Tyto segmenty budou osazeny do specielních vodících profilů ve tvaru U. Segmenty budou uskladněny v technologickém domku ve stojanech u zdi objektu (zaznačeno v technologické části).

- Hradidlové segmenty hliníkové (EKO-SYSTÉM) š.1000mm, v.200mm a tl.100mm v počtu 24ks, které budou opatřeny těsněním. Tyto segmenty budou osazeny do specielních vodících profilů ve tvaru U. Segmenty budou uskladněny v technologickém domku ve stojanech u zdi objektu (zaznačeno v technologické části).

Česle budou:

- čelní 2400×4800×120/90° atyp - mříž s průlinou 120mm vyztužena příčkami, uložena v u-profilu (svěřenec 100/85/6); materiál nerez ocel 1.4301

- horní 2x 2540×700×120 atyp - mříž s průlinou 120mm, uložena v L-profilu 90/90; materiál nerez ocel 1.4301

- čelní 1000×4800×90/90° atyp mříž s průlinou 90mm vyztužena příčkami, uložena v u-profilu (svěřenec 100/85/6); materiál nerez ocel 1.4301

- horní 2x 1140×700×90 atyp mříž s průlinou 90mm, uložena v L-profilu 90/90; materiál nerez ocel 1.4301

Osazení rámů pro provizorní hrazení a česle bude do předem připravených drážek s následnou zálivkou.

Osazení rámů pro provizorní hrazení a česle je možno i při betonáží ovšem s nutností zajištění geometrie – pravoúhlosti rámu, jeho dokonalou fixací a rozepřením. Při betonáži je nutno dbát na maximální ochranu těsnění, které je součástí rámu.

    - Technologický domek sdruženého objektu

Provozní domek je tvořen jednou místností se vstupními vraty a dvojicí oken. V místnosti jsou umístěny ovládací prvky technologického celku PS 01.

Objekt provozního domku bude proveden na železobetonové spodní stavbě. Svislé stěny budou provedeny jako zděné z keramických tvárnic tl.400 mm. Zastřešení bude provedeno jako dřevěný krov se skládanou krytinou z bobrovek. Krov bude opatřen sádrokartonovým zavěšeným podhledem, který bude tvořit vodorovnou rovinu stropní konstrukce. Svislé konstrukce budou z vnitřní strany opatřeny dvouvrstvou vápenocementovou omítkou. Z vnější strany budou svislé konstrukce opatřeny dřevěným provětrávaným obložením z dřevěných palubek tl.14 mm s lazurou. Soklová část bude opatřena soklovou mozaikovou omítkou.

Objekt bude vybaven nucenou podtlakovou ventilací s přívodem vzduchu dveřní větrací mřížkou a nuceným odtahem dvojicí ventilátorů s vlhkostním čidlem.

Temperování objektu budou zajišťovat elektrické přímotopy umístěné pod okny objektu. Objekt bude temperován v zimním období na teplotu na +5°C.

Elektrorozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu. Jedná se především o rozvody osvětlení, vytápění a napájení technologie.

Dešťové vody budou svedeny k terénu a likvidovány odtokem k výpusti Máchova jezera.

Okna budou opatřeny dřevěnou okenicí. Vně objektu budou viditelné prvky krovu zakryty obkladem z palubek. Barevné řešení je patrné z výkresové částí. Prostupy a rozměry jsou rovněž patrné z výkresové části. Součástí domku je i zakrytí vstupných šachet provozních uzávěrů.

    - Vývar a odpadní koryto

Vývar bude rozšířený v místě výtoku nových výpustí na 5,6m ve dne, v délce cca 6,6m s pozvolným napojením na stávající břehy odpadního koryta. Vývar bude vyčištěn od stávajících nánosů na pevné dno. Za vývarem se v odpadním korytě nenavrhují žádné další změny. Po vyčerpání a vyčištění vývaru bude v rámci stavby posouzena nutnost a případný rozsah opatření pro zajištění stability dna a pískovcových stěn vývaru.

      - Přístupové schodiště

Přístupové schodiště k vývaru bude provedeno v místě vstupu k odpadnímu korytu. Bude provedeno v šířce 1m na upravený a řádně zhutněný zpětný násyp. V horní části bude navazovat na zpevněnou plochu, v dolní části bude navazovat na horninový povrch plošinky u odpadního koryta. Z jedné strany bude schodiště opatřeno ocelovým zábradlím výšky min.900 mm. Zábradlí bude opatřeno ochranným nátěrem. Schodiště je rozděleno na dva úseky. První přímý v délce 5,2m a druhý šikmý v délce 3,3m. První úsek se skládá z 21 stupňů 200x250mm, druhý úsek tvoří 10 stupňů 160x250mm a plošinka šířky 1,05m. Schodiště bude z betonu C30/37 vyztuženého sítí kari a bude provázáno výztuží s betonovým čelem, které kříží.

    - Zpevněné plochy v okolí technologického domku

Zpevněné plochy v okolí technologického domku budou z betonové dlažby ARCHIA 80mm ETNA COLORMIX kladeny do písku, na podkladní vrstvy dle vzorového řezu. Rozsah zpevněných ploch bude dle výkresové dokumentace cca.130m2. V prostoru zpevněných ploch budou osazeny 3ks parkových laviček kotvených do betonových základů.

    - Oplocení a zábradlí

Oplocení je navrženo v délce 24,40m mezi technologickým domkem a odpadním korytem. Bude tvořeno svařovanou sítí např.PPS 1-3V3, v.1,72mm zelené bravy, připevněné na ocelové sloupky průměru 60x40mm kotvené do betonových základů průměru 230mm x1m z betonu C12/15.

Zábradlí je navrženo na chodníku š.2m mezi bezpečnostním přelivem a technologickým domkem v délce 30,8m v úrovni 267,45 m n.m. a v úrovni 268,80 m n.m. na opěrné zdi v délce 17,6m. Zábradlí na dolní etáži bude ocelové (prefabrikát – mostní zábradlí) výšky 1,1m se světlostí mezer max. 130mm v tmavě zelené barvě. Na horní etáží – dělící zdi bude zábradlí z mořených dřevěných kůlů průměru 150mm kotvených do betonových sloupků. Opěrná dělící zídka bude provedena z betonu C30/37 vyztuženého sítí KARI 150/150/8, v místě stávající opěrné zdi a obložena betonovým obkladem Versailles 50514. Bude kotvena min 1m pod úroveň bet. chodníku objektu ve výšce 267,45 m n.m. a vedena do úrovni 269,00 m n.m. V místě její zakládání do rostlého terénu bude pod ní vybetonován základ hloubky 1000mm.

      - Řešení protikorozní ochrany konstrukcí

Ocelové konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944-3. Nátěry lze aplikovat do –10 °C a vlhkosti 80% při použití následujícího nátěrového systému:

- povrch očistit, dle potřeby odmastit;

- povrch otryskat na stupeň Sa 2,5 podle (ČSN) ISO 8501-1, oprášit;

- základní nátěr HEMPADUR MASTIC 45880/12170 světle šedá, tloušťka 80 µm

- podkladový HEMPADUR MASTIC 45880/12430 šedá MIO, tloušťka 80 µm

- podkladový HEMPADUR MASTIC 45880/12170 světle šedá, tloušťka 80 µm

- vrchní HEMPATHANE TOPCOAT 55210/RAL, tloušťka 60 µm

Celková tloušťka suché vrstvy 300 µm, TD = 260 µm. Nátěry musí byly nanášeny podle pokynů výrobce nátěrových materiálů.

    - Sledování hladin a průtoků

Pro sledování výšky hladiny v Máchově jezeru bude na bezpečnostním přelivu sdruženého objektu osazena vodoměrná lať. Sledování průtoku bude stávajícím způsobem t.j vodočtem umístěným v odpadním korytě.

    - Terénní úpravy

V místech (površích) zasažených výstavbou sdruženého objektu bude terén upraven do předepsaného tvaru, kde se pro zásyp použije výkopová zemina a finální povrch se opatří humózní vrstvou s osetím travní směsí. Takto budou povrchy upraveny všude mimo místa zpevněných ploch tj. i v místech dotčených objekty zařízení staveniště (přístupové komunikace, mezideponie, bunkoviště, manipulační plochy..). Finální povrchy budou protokolárně předány investorovi.

  - IO 04 – Objekty zařízení staveniště

U tohoto IO se jedná o dočasné objekt, které budou po dokončení stavby odstraněny. Jedná se o nezbytné objekty pro provedený zvolené opravy výpustního zařízení v NPP Swamp, jde zejména o :

- Zpevněné plochy pro přístup na staveniště

- Ochranná staveništní hráz

- Převedení minimálních zůstatkových průtoků – MZP

- Staveništní čerpání

- Oplocení staveniště

- Osvětlení staveniště

- Betonáž za nízkých teplot (oplachtování a případná temperance)

    - Zpevněné plochy pro přístup na staveniště

Zpevněné plochy jsou navrženy v prostoru stanoviště jeřábu o rozměru 9x10,5m a v prostoru sjezdu do jezera o rozměru 3x7,5m. Dále bude vytvořena zpevněná přístupová komunikace ve směru od zařízení staveniště. Zpevněné plochy budou tvořeny ze silničních panelů 3x1,5x0,21m, které budou uloženy na upravený a urovnaný terén (urovnání a odtěžení sedimentů v případě uložení v prostoru jezera). Silniční panely budou položeny na geotextilii a štěrkový podsyp. tl 50mm. V prostoru stanoviště jeřábu bude demontováno stávající oplocení (bez náhrady) a stávající molo, které bude po dokončení stavby navráceno. Stávající domek pro pronájem loděk, který je jako stavba trvala, bude v prostoru stavby ponechán, v případě jeho poškození bude opraven na náklady stavebníka.

V průběhu stavby bude maximálně omezen pohyb těžkých stavebních mechanizmů na tělese hráze, tj. v prostoru ve směru toku vpravo od sdruženého objektu, příjezd bude zajištěn z levé strany.

Prostor pod staveništními buňkami bude rovněž vybaven silničními panely.

Povrchy v místě staveništních zpevněných ploch budou navráceny do původního stavu. Poruchy betonové příjezdové komunikace vzniklé důsledkem stavby budou opraveny na náklady stavby.

    - Ochranná staveništní hráz

Ochranná hráz bude provedena hned po vypuštění jezera na vápencové podloží, po odtěžení dnových sedimentů. Hráz bude délky cca 60m, do výšky provozní hladiny tj. do výšky 266,30 m n.m.. Konstrukci hráze bude tvořit speciální technologie síťových eco vaků Technologie spočívá ve speciálních sítích, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určené místo. Tyto sítě budou naplněny mimo stavbu kamenivem fr.50-200mm a přivezeny na staveniště, kde budou ukládány jeřábem dle kladečského plánu, který je součástí výkresové dokumentace. Na tyto vaky bude instalovaná těsnící fólie (geomemrána EPDM) chráněna geotextílií (ze strany vaků). Geomembrána bude ve spodní části hráze kotvena do skalního podloží a přisypána bentonitovou vrstvou mocnosti 0,5m, v horní části bude přetažena přes horní hranu uhráze v délce 0,5 a přikotvena k hornímu vaku. Geomembrána bude tvořit těsnící prvek staveništní hráze. Kamenné vaky budou instalovány do sucha, pouze v odpadním korytě, kde bude minimální hladina jezera, budou instalovány do vody hl.1m. Tento úsek bude široký pouze cca 2m a těsnící prvek zde bude tvořit jílový, nebo bentonitový přísyp na návodní straně dle výkresové dokumentace. Po provedení této spodní části bude nutno provést dočasné zahrazení koryta pomocí pytlů s pískem, tak aby bentonitový přísyp nebyl prováděn do vody.

Pro hráz bude použit typ vaků o hmotnosti 2 tuny. Výška hráze bude max.2,43m (mimo prostor nátokového koryta).

Hráz bude chránit prostor stavby před stoupající hladinou jezera po zahájení jeho napouštění. Po nastoupání hladiny do úrovně koruny staveništní hráze budou už práce v prostoru dna pod hrází ukončeny a prostor bude vyklizen dle povodňového plánu platícího po dobu výstavby.

Po ukončení prací bude hráz demontována vytažením vaků z vody pomocí potápěčů a autojeřábu příslušné nosnosti (2t na 34m poloměru vyložení). Vaky jsou vybaveny ocelovým okem, které slouží jak pro jejich instalaci, tak pro jejich demontáž. Ostatní prvky hráze jako geomembrána a textilie budou rovněž vytaženy z jezera.

Vaky je možno následně opět použít, přičemž mají široké pole využití jako např. protiabrazní opatření, zemní sanace, ochrana staveb… .

Použití vaků pro potřeby staveništních ochranných hrází je výrobce deklarováno na již provedených realizacích (viz. foto). Stabilita takto provedené hráze je doložena stabilitám posouzením, která je přílohou této zprávy.

    - Příklady použití kamenných vaků jako ochranné hráze

    - Převedení minimálních zůstatkových průtoků - MZP

Převedení minimálních zůstatkových průtoků bude zajištěno 2x ocelovým potrubím DN500 dl.10m, které bude umístěno ve dně ochranné hrázi a opatřeno ocelovou manžetou 1x1m. Obě potrubí budou na vzdušní straně hráze ukončeny uzavírací klapkou DN500, na které budou pomocí přírub napojeny odtoková potrubí PE DN500, dl. 38 a 40m, která budou převádět minimální zůstatkový průtok přes prostor stavby po dobu výstavby. Po dobu bouracích prací bude v povozu potrubí, které bude umístěno ve stávajícím potrubí (spodní výpust) DN1500. Po vybourání betonů se propojí druhé potrubí vedeno na dně výkopové jámy. Při výstavbě nových spodních výpustí se budou potrubí propojovat v závislosti na postupu výstavby.

Po dobu výstavby musí být zachován minimální zůstatkový průtok pod hrází a to 142,5 l/s, tj. 0,143 m3/s. Při tomto průtoku je hloubka vody v odpadní korytě pod hrází cca 4,5cm. Průtok se bude regulovat pomocí uzavírací klapky v závislosti na výšce hladiny za staveništní hrází. MZP bude převáděn pouze po zahájení napouštění jezera (dle harmonogramu), jinak bude převáděn průtok maximální tzn. že klapka bude naplno otevřena, ovšem v závislost na požadavku zachování minimální hladiny v jezeře tj.262,40 m n.m. (osazena provizorní vodoměrná lať na návodní straně staveništní hráze).

Potrubí bude rovněž vytaženo při likvidaci staveništní hráze.

    - Staveništní čerpání

Průsaky hrází do prostoru stavby budou přečerpávány zpět do jezera staveništním čerpáním. Pro tyto potřeby bude v nejnižším místě zřízena čerpací jímka o průměru min. 1m. V případě vyšších průsaku bude zřízena i druhá čerpací jímka. Staveništní čerpadla lze napájet ze stávající přípojky elektro k provoznímu domku, kde nutno na případnou staveništní přípojku osadit příslušné měření.

    - Oplocení staveniště

Prostor stavby bude z volně přístupních míst oplocen mobilním staveništním oplocením. V blízkosti stavby se nachází chráněný památný strom, který bude rovněž ohrazen, aby při pohybu mechanizace nedošlo k jeho poškození.

    - Osvětlení staveniště

Vzhledem k době kdy budou stavební práce realizovány (zimní období – zkrácené denní světlo) bude nutno staveniště příslušně osvětlit. Polohu a intenzitu osvětlení si stanoví stavba dle svých potřeb. Osvětlení lze napájet ze stávající přípojky elektro k provoznímu domku, kde nutno na případnou staveništní přípojku osadit příslušné měření.

    - Oplachtování a případná temperance

Vzhledem k termínu plánované betonáže (dle harmonogramu stavby leden - únor) bude nutno prostor betonáže oplachtovat (stan) a případně temperovat, tak aby povrch materiálů neklesnul při betonáži pod 5°C. Temperace bude zajišťována pomocí elektrických přímotopů, které lze napájet ze stávající přípojky elektro k provoznímu domku, kde nutno na případnou staveništní přípojku osadit příslušné měření.

    - Odběr staveništní el. energie

V případě nedostatečné kapacity stávající přípojky elektro, nebo v případě nedohody zhotovitele s investorem bude staveništní odběr energie zabezpečován z externích zdrojů zhotovitele (elektrocentrály).