Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp

E.3   HAVARIJNÍ PLÁN

po dobu stavby

Vypracoval:

MV projekt spol. s r.o.

| Označení stavby: | Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Obec Doksy – Staré Splavy, k.ú. Doksy u Máchova jezera |
| Kraj: | Liberecký |
| Vodní tok / Vodní dílo(VD): | Robečský potok, ř.km 15,8 / Máchovo jezero |
| Kategorie vodního díla: | III. (ve smyslu odst. 2, § 61, zák. 254/2001 Sb.) |
| Investor (vlastník VD): | ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 |
| Správce VD: | Město Doksy |
|  | nám. Republiky 193, 472 01 Doksy |
| Příslušný vodoprávní úřad: | MÚ Česká Lípa – Odbor ŽP |
| Pro případ havárií | T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby |
| Zpracovatel dokumentace: | MV projekt spol. s r.o., Lipence 769, Praha 5 |
|  | kanceláře:Pražačka Offices, Koněvova 141, 13000 Praha3 |
|  | tel.: 739 451 858, e-mail: mvprojekt@email.cz |
| Odpovědný zástupce/projektant: | Ing. Martin Valečka - jednatel firmy, ČKAIT – 0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby |
| Řešitelský tým: | Ing. Martin Valečka – koncepce řešení |
|  | Ing. Milan Lipták – technické řešení a koordinace |
|  | Ing. Roman Sochor – stavební část, rozpočtová část |
|  | Ing. Jana Bártová – digitální zpracování |
|  | Miluše Šturmová - administrativa projektu |
|  | Ivana Valečková - administrativa projektu |
| Subdodavatelé PD: | Miloš Pallan – elektro část – ČKAIT 0009107 |
|  | Ing Přibylová Hana – geodetické zaměření |
|  | Antonín Jelínek – požární řešení – ČKAIT 0001866 |
|  | Ing. Aleš Menšík – statická část – ČKAIT 0012177 |
| Číslo zakázky zpracovatele: | MV 881/13/3 |
| V Praze, říjen 2013 |  |

- Základní údaje:

Obsah

1.	Základní údaje:	2

2.	Definice havárie jakosti vod	4

3.	Hlavní kategorie látek způsobujících havarijní znečištění vod	4

4.	Základní předpisy	4

5.	Popis objektu / stavby	5

6.	Hlášení a činnost při havárii	5

6.1.	Bezprostřední odstraňování příčin havárie	6

6.2.	Hlášení havárie	6

6.3.	Zneškodňování havárie	6

6.4.	Odstraňování následků havárie	7

6.5.	Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie.	7

6.6.	Kontrolní systém	7

6.7.	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci	8

7.	Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření	8

8.	Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků	8

9.	Personální zajištění činností	8

10.	Systém spojení při mimořádných událostech	8

11.	Plány účelových školení a výcviku osob podílejících se naplnění úkolů dle HP.	10

12.	Údaje o umístění kopií schváleného havarijního plánu	10

- Definice havárie jakosti vod

( § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1)	Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2)	Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)	Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé  neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

- Hlavní kategorie látek způsobujících havarijní znečištění vod

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky :

a) ropné látky

b) jedy a látky škodlivé zdraví

c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady

d) silážní šťávy

e) průmyslová a statková hnojiva

f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

g) pevné a tekuté odpady průmyslu

h) kaly a odpady

i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

- Základní předpisy

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

- Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech,

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb.,

- ČSN 75 34 15 „Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování",

- ČSN 65 0201 „Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“

- Popis objektu / stavby

Místo stavby: Obec Doksy – Staré Splavy, k.ú.  Doksy u Máchova jezera

Máchovo jezero se nachází na severním okraji města Doksy v okrese Česká Lípa. Staveniště se nachází u výpustního sdruženého objektu Máchova jezera pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera. Stavební pozemek je v prostoru hráze jezera a částečně i v samotném jezeře. Pozemek je svažitý tvořený na povrchu zeminou. V místě jezera, pod bezpečnostním přelivem bude povrch tvořen nánosy a sedimenty. Jezero bude v době realizace vypuštěno, resp. s hladinou stálého nadržení cca 1 m vysokou a prostor stavby bude ohrázován.

Stavba nemá negativní vliv na ŽP, Při provádění stavby budou použity zdravotně nezávadné materiály, odpady budou likvidovány podle druhu na odpovídající skládce, budou použity nástroje se schváleným technickým stavem.

Stavba bude prováděna odborně způsobilými osobami, dodavatel akce je povinen zajistit odborné proškolení svých zaměstnanců o bezpečnosti práce a je povinen zajistit jejich požadovanou ochranu předepsanými ochrannými pomůckami, samozřejmostí je dodržování platných a doporučených ČSN a bezpečnostních předpisů platných v době provádění.

- Hlášení a činnost při havárii

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

(4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.

(5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.

(6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému záchrannému sboru České republiky.

(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

  - Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Každý pracovník, který havárii způsobí či zjistí, vzniklou situaci okamžitě hlásí zodpovědně osobě za provedená bezprostřední opatření v případě havárie a dále osobě určené statutárním orgánem k zajištění plnění úkolů dle havarijního plánu.

V případě, že dojde k havárii, t.j. úniku závadných látek mimo zabezpečené prostory vlivem neodborné manipulace, poškozením zařízení či obalů, špatným uzavřením přepravních obalů, nebo při dopravě, je nutné okamžitě zabránit dalšímu úniku látek do půdy, vody.

- provizorním utěsněním trhlin v obalech či zařízení (je-li technicky možné)

- zachycování unikající závadné látky do prázdných sudů, záchytné vany či jiných shromažďovacích prostředků vhodných pro tyto látky

- odčerpání či přelití zbytků závadných látek z porušených obalů

- zabránění rozlévaní již uniklých závadných látek a to ohrazením kontaminovaného území pomocí pevných sorbetů.

  - Hlášení havárie

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem, jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky, nebo osobně podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

V případě, že se zaměstnanci, který zjistí havárii, nepodaří okamžitě kontaktovat vedoucí pracovníky, má dle vodního zákona povinnost sám podat hlášení HZS nebo Policii ČR, případně správci povodí.

Příslušným vodoprávním úřadem z hlediska havárií je MÚ Česká Lípa – Odbor ŽP.  Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy):  (dle § 7 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)

- jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, adresa, telefonní číslo,

- místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčina havárie, jsou-li známy, označení původce havárie, je-li znám

- místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek), včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, říční km apod.

- projevy havárie (například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, rozbitá autocisterna v poli, protržená nádrž odkaliště, neobvyklý výtok z kanalizace),

- subjekt, kterému již byla havárie ohlášena,

- bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna,

- údaje o odebraných vzorcích.

  - Zneškodňování havárie

Provozovatel (zhotovitel stavby) je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Dále je nutné provést zásah směřující k odstranění závadných látek z nesaturované a saturované zóny, ze zemin a z povrchových vod. V závislosti na charakteru havárie se přistupuje k:

- odtěžení kontaminované zeminy

- bezpečnému uskladnění odpadů vzniklých při zneškodňování havárie

- zachycení plovoucích látek pomocí sorpčních norných stěn povrchových vod

Podle pokynů vodoprávního úřadu lze dále použít dalších metod k zneškodnění havárie např.:

- nadlepšení průtoku v povrchové vodě

- použitím emulgačních přípravků

  - Odstraňování následků havárie

- odstraněním zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi kontaminovaných, včetně použití sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů a zařízení a jejich uložení do předepsaných shromažďovacích obalů.

- zachycením uhynulých ryb, případně jiných vodních živočichů (dle právního přepisu, zákon 166/1999)

- odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách

- pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledování jakosti povrchových vod a podzemních vod, podrobnosti monitoringu určí dle potřeby vodoprávní úřad v rámci řízení prací při zneškodňování havárie.

  - Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie.

O každé havárii sepíše odpovědný pracovník zápis do Deníku havarijního plánu k ochraně vod, ve kterém uvede:

- místo a dobu vzniku havárie

- příčinu havárie a příčinu úniku závadné látky

- průběh havárie a provedená opatření

- opatření k vyloučení podobné havárie

- datum zápisu a podpis

  - Kontrolní systém

- Stav zařízení bude denně vizuálně kontrolován pracovníky

- Každý pracovník, který zachází v době stavby se závadnými látkami bude s tímto havarijním plánem seznám a je poučen o postupu v případě havárie a podepíše prohlášení o seznámení s tímto havarijním plánem

- Bude prováděna pravidelná údržba zařízení stavby

- Kontrola obalů, které budou obsahovat závadné látky

O výsledcích kontrol jsou vedeny záznamy, které jsou archivovány po dobu nejméně tří let. V případě zjištění nedostatků má vedení podniku povinnost neprodleně zajistit jejich nápravu.

  - Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

- pracovníci budou vybaveni odpovídajícími ochrannými pomůcky

- pracovníci mají povinnost používat přidělené ochranné pomůcky

- pracovníci mají povinnost vyvarovat se jednání, které by vedlo k ohrožení vlastního zdraví, nebo k ohrožení zdraví ostatních osob

- povinnost zajistit osoby proti pádu do hloubky nebo z výšky

- pracovníci budou seznámeni s umístěním lékárničky

- Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření

- Doplňování pohonných hmot bude prováděno mimo stavbu

- Objekt není napojen na veřejnou kanalizaci

- Každý pracovník, který zachází v době stavby se závadnými látkami, bude s tímto havarijním plánem seznámen a bude poučen o postupu v případě havárie a podepíše prohlášení o seznámení s tímto havarijním plánem

- Pomůcky potřebné k odstranění havárie: lopaty, sorbent, sorpční textilie, písek, štěrk, piliny, záchytná vana a sudy

- Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků

- Čerpání pohonných hmot bude prováděno u veřejných čerpacích stanic,

- Manipulační plocha pro stáčení – tankování ropných látek pro malé mechanismy (kompresory, elektrické agregáty a pod.) - bude umístěna mimo záplavové území a musí být odolná  proti průsaku (sud s naftou umístěný na plechové vaně)

- Řidič bude přítomen po celou dobu stáčení a doplňování PHM.

- Technická údržba mechanismů bude prováděna mino staveniště

- Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu zejména s přihlédnutím k možným únikům olejů a pohonných hmot.

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy v havarijním skladu Povodí Ohře s.p. v  Chomutově,  Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa.

- Personální zajištění činností

Bude uvedeno ve stavebním a havarijním deníku stavby.

- Systém spojení při mimořádných událostech

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 6.2. tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad – KÚ LK – o ŽP a Z Liberec. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony. V této době je také výhodné informovat o havárii správce povodí a významných vodních toků - Povodí Ohře s.p. Chomutov.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. Chomutov z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

Následují spojení na příslušné orgány a organizace v pracovní i mimopracovní době.

.

Příslušné orgány a organizace                                                        	     tel. spojení

- Příslušný vodoprávní úřad pro hlášení havárií:

MÚ Česká Lípa – Odbor ŽP				tel.: 487 881 217

- Správce toku (www.poh.cz)

- Povodí Ohře, s. p., Chomutov:		  tel.: 474 624 200, 474 636 306

Vodohospodářský dispečink				fax: 474 624 200

Povodí Ohře s.p., závod Terezín				tel.: 487 823 650

Ing. Tomáš Suchý, vedoucí provozu		    		tel.: 606 757 481

- Hasičský záchranný HZS Libereckého kraje

ústředna krajského řed.							tel.: 950 475 111

Územní odbor Česká Lípa                					   	tel.: 950 475 111

– tísňové volání 									150

- Policie ČR - Okresní ředitelství

Obvodní oddělení Doksy		tel.: 974 471 715

– tísňové volání 									158

- Zdravotnická záchranná služba

– tísňové volání 									155

- ČIŽP OI Liberec

- ochrana vod - hlášení havárií 		tel.: 485 340 801

Havárie: 723 083 437

- Krajská hygienická stanice                                    	 	    	tel.: 487 820 001

- Příslušný vodoprávní úřad pro povolení stavby:

Vodoprávní úřad – Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor ŽP a Z

- sekretariát	             		tel.: 485 226 428

- Místní orgán státní správy – město Doksy

- Ing. Eva Burešová, starostka obce	             		tel.: 487 882 412		           		        773 800 281

- Investor, vlastník VD – ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

tel.: 241 082 111

pověřený pracovník ředitelství

- Ing. Pavel Trnka: pavel.trnka@nature.cz	            		  tel.:283 069 226

725 759 112

pověřený pracovník reg. pracoviště

- Ing. Ladislav Pořízek     				 tel.: 602 268 909

- Správce VD – Město Doksy

odpovědný pracovník správce

- Ing. Libor Pitro	           	  	 tel.: 606 611 249

- Technickobezpečnostní dohled - VODNÍ DÍLA – TBD a.s.,

OPTBD pověřené organizace

Ing. Jiří Koťátko		        		 tel.: 777 769 355

- Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ) (www.chmi.cz)

pobočka Ústí n.L., P.O. Box 2, 400 11 Ústí n.L.			tel.: 472 706 030

fax: 472 706 024

- hydrologie:				tel.: 472 706 046

- meteorologická služba (předpověď)::				tel.: 472 706 051

- Plány účelových školení a výcviku osob podílejících se naplnění úkolů dle HP.

S havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří zacházejí se závadnými látkami, a to formou školení při nástupu do zaměstnání (před zahájením stavby). S havarijním plánem budou seznámeni a zavázáni k plnění i subdodavatelé.

- Údaje o umístění kopií schváleného havarijního plánu

Kopie HP mají být rozmístěny s ohledem na zajištění trvalých a bezprostředních informací u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami.

Grafická příloha

Protokol o seznámení pracovníků s havarijním plánem stavby

Bude vypsáno ve stavební deníku stavby :

| jméno | funkce | datum a podpis |
| --- | --- | --- |