Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp

E.2   POVODŇOVÝ PLÁN

po dobu stavby

Vypracoval:

MV projekt spol. s r.o.

Základní údaje:

| Označení stavby: | Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Obec Doksy – Staré Splavy, k.ú. Doksy u Máchova jezera |
| Kraj: | Liberecký |
| Vodní tok / Vodní dílo(VD): | Robečský potok, ř.km 15,8 / Máchovo jezero |
| Kategorie vodního díla: | III. (ve smyslu odst. 2, § 61, zák. 254/2001 Sb.) |
| Investor (vlastník VD): | ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 |
| Správce VD: | Město Doksy |
|  | nám. Republiky 193, 472 01 Doksy |
| Příslušný vodoprávní úřad: | MÚ Česká Lípa – Odbor ŽP |
| Pro povodně | T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby |
| Zpracovatel dokumentace: | MV projekt spol. s r.o., Lipence 769, Praha 5 |
|  | kanceláře:Pražačka Offices, Koněvova 141, 13000 Praha3 |
|  | tel.: 739 451 858, e-mail: mvprojekt@email.cz |
| Odpovědný zástupce/projektant: | Ing. Martin Valečka - jednatel firmy, ČKAIT – 0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby |
| Řešitelský tým: | Ing. Martin Valečka – koncepce řešení |
|  | Ing. Milan Lipták – technické řešení a koordinace |
|  | Ing. Roman Sochor – stavební část, rozpočtová část |
|  | Ing. Jana Bártová – digitální zpracování |
|  | Miluše Šturmová - administrativa projektu |
|  | Ivana Valečková - administrativa projektu |
| Subdodavatelé PD: | Miloš Pallan – elektro část – ČKAIT 0009107 |
|  | Ing Přibylová Hana – geodetické zaměření |
|  | Antonín Jelínek – požární řešení – ČKAIT 0001866 |
|  | Ing. Aleš Menšík – statická část – ČKAIT 0012177 |
| Číslo zakázky zpracovatele: | MV 881/13/3 |
| V Praze, říjen 2013 |  |

Obsah:

- VĚCNÁ ČÁST

A.1. 		ÚVOD

A.1.1. 		Právní předpisy

A.1.2. 		Použité podklady

A.1.3. 		Definice povodně

A.1.4. 		Situace považující se za nebezpečí povodně

A.2. 		POPIS STAVBY

A.3. 		OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

A.4. 		HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

A.5. 		STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA)

A.5.1. 		Definice SPA

A.5.2. 		Konkrétní hodnoty SPA pomocného profilu

A.6. 		POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY

A.7. 		ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých

SPA v pomocném profilu

A.8. 		ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně

A.9. 		POVODŇOVÁ KNIHA (stavební deník)

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B.1. 		Povodňová komise stavby

B.2. 		Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany

A. VĚCNÁ ČÁST:

A.1. ÚVOD

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění ;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 9/2005), pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- hydrologické údaje

- technické údaje

- místní šetření zpracovatele

- projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu při provádění prací na stavbě:

Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku Robečský potok je státní podnik Povodí Ohře, s.p. Příslušným vodoprávním úřadem z hlediska povodní je MÚ Česká Lípa – Odbor ŽP.

Příslušným povodňovým orgánem je město Doksy, které je podřízené povodňovému orgánu s rozšířenou působností (Město Česká Lípa).

A.1.3. Definice povodně:

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení  stanoveného  limitu  vodního  stavu  nebo  průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí  intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém tání,  nebezpečném  chodu  ledů  nebo  při  vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné  situace na vodním  díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň).

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

A.2. POPIS STAVBY

- Základní  údaje  o  prováděných pracích

Místo stavby: Obec Doksy – Staré Splavy, k.ú.  Doksy u Máchova jezera

Máchovo jezero se nachází na severním okraji města Doksy v okrese Česká Lípa. Staveniště se nachází u výpustního sdruženého objektu Máchova jezera pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera. Stavební pozemek je v prostoru hráze jezera a částečně i v samotném jezeře. Pozemek je svažitý tvořený na povrchu zeminou. V místě jezera, pod bezpečnostním přelivem bude povrch tvořen nánosy a sedimenty. Jezero bude v době realizace vypuštěno, resp. s hladinou stálého nadržení cca 1 m vysokou a prostor stavby bude ohrázován.

Stavba nemá negativní vliv na ŽP, Při provádění stavby budou použity zdravotně nezávadné materiály, odpady budou likvidovány podle druhu na odpovídající skládce, budou použity nástroje se schváleným technickým stavem.

Stavba bude prováděna odborně způsobilými osobami, dodavatel akce je povinen zajistit odborné proškolení svých zaměstnanců o bezpečnosti práce a je povinen zajistit jejich požadovanou ochranu předepsanými ochrannými pomůckami, samozřejmostí je dodržování platných a doporučených ČSN a bezpečnostních předpisů platných v době provádění.

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

Při stavebních pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Také musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob do stavebního prostoru a vjezdu automobilů do tohoto prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu , případně mechanickými zábranami.

Dále musí být dodrženy předpisy o manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku ropných látek do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud). Každou havárii je zhotovitel podle zákona povinen ohlásit příslušným úřadům a Povodí Ohře, státnímu podniku Chomutov.

A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

|  | Kóta hladiny [m.n.m.] | Zatopená plocha [ha] | Objem [tis. m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina stálého nadržení | 262,40 | 13,92 | 26,70 |
| Hospodářská hladina, hrana BP | 266,30 | 309,83 | 6 626,00 |
| Maximální hladina | 266,64 | 321,14 | 7 414,50 |

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

A.5.1. Definice SPA:

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

##### I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému  povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,

II.SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje  v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně,

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.

A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C :

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav (v cm nebo m n.m. Bpv) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I.SPA - bdělost | 265,50 m n.m. | Zelená |
| II.SPA – pohotovost | 265,90 m n.m. | Žlutá |
| III.SPA - ohrožení | 266,30 m n.m. | Červená |

Horní hrana ochranné hrázky - 266,30 m n.m.

Projekt předpokládá při dosažení této úrovně hladiny (III.SPA) již plnou funkci spodních výpustí sdruženého objektu (rekonstruovaného). Pokud budou spodní výpusti Máchova jezera již v provozu III.SPA podle tohoto plánu se nevyhlašuje a povodňová aktivita se posuzuje podle platného manipulačního a provozního řádu VD.

Tento pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních stavů odpovídajících jednotlivým SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území – např. na vodočetné lati, vyznačení hodnoty + barevné označení dle výše uvedené tabulky.

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví ke kontrole do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby je (bude doplněno po výběru zhotovitele stavby). Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP (bude doplněno po výběru zhotovitele stavby).

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu 265,50 m n.m.

Probíhá sledování hladiny v pomocném profilu v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky.

- S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

II. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 265,90 m n.m..

Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena na 3 x denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku).

- PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně,

- z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody,

- budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést,

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území toku.

- Otevřít naplno uzávěry na všech potrubích určených pro provádění vody přes prostor stavby. Cílem je max. omezit vzestup hladiny v nádrží a zajistit funkci potrubí i po případném zaplavení ovládání uzávěrů vodou.

- Při úrovni hladiny v rámci II.SPA projekt předpokládá (dle harmonogramu výstavby) ukončení všech prací pod úrovní staveništní hráze a funkčnost nových spodních výpustí včetně provozních uzávěrů. Při dodržení harmonogramu výstavby a funkčnosti nových provozních uzávěrů budou nadále převáděny pouze minimální zůstatkové průtoky a jezero se nechá nastoupat na jeho provozní hladinu 266,30 m n.m..

III. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 266,30 m n.m.

Po vyhlášení III.SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje,

- v záplavovém území se již nesmí nacházet mechanizace, nářadí a snadno odplavitelné stavební materiály.

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby,

Evakuační trasy z ohrožené lokality:

Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – evakuační trasy z lokality stavby přístupovými komunikacemi, které jsou zaznačeny v grafické příloze.

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení vyšších vodních stavů/ povodně:

SPA odvolává ten, kdo je vyhlásil.

Činnosti se liší podle velikosti průtoků.

Po skončení vyšších vodních stavů je provedena prohlídka staveniště a je pokračováno v přerušené práci.

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno :

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení  stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti  s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě, a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci stavby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby.

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST:

B.1. Povodňová komise stavby: Určí vybraný zhotovitel!

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce – Město Doksy, případně od povodňové komise obce s rozšířenou působností –Město Česká Lípa – o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

Příslušné orgány a organizace                                                        	     tel. spojení

- Příslušný vodoprávní úřad:

- MÚ Česká Lípa – Odbor ŽP				tel.: 487 881 217

- Místní orgán státní správy – město Doksy

- Ing. Eva Burešová, starostka obce	             		tel.: 487 882 412		           		        773 800 281

- Povodňové orgány:

Povodňová komise Česká Lípa:

pí.Hana Moudrá – předsedkyně PK

(obec s rozšířenou působností)                                    tel.: 487 881 202 mobil: 725 062 464

Mgr. Tomáš Vlček – místopředseda PK

tel.: 487 881 260 mobil: 725 072 554

Povodňová komise Doksy:

Ing. Eva Burešová, starostka obce

(předseda PK)

Nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

tel.: 487 882 412 mobil: 773 800 281

Ing. Karel Kapoun, místostarosta města Doksy

(místopředseda PK)

byt: Husova 355, Doksy

tel.: 487 873 476 mobil: 739 547 303

Povodňová komise Liberecký kraj:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

tel.: 739 541 627 e-mail: povoden@kraj-lbc.cz

- Správce toku (www.poh.cz)

- Povodí Ohře, s. p., Chomutov:		  tel.: 474 624 200, 474 636 306

Vodohospodářský dispečink				fax: 474 624 200

Povodí Ohře s.p., závod Terezín				tel.: 487 823 650

Ing. Tomáš Suchý, vedoucí provozu		    		tel.: 606 757 481

- Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ) (www.chmi.cz)

pobočka Ústí n.L., P.O. Box 2, 400 11 Ústí n.L.			tel.: 472 706 030

fax: 472 706 024

- hydrologie:				tel.: 472 706 046

- meteorologická služba (předpověď)::				tel.: 472 706 051

- Hasičský záchranný HZS Libereckého kraje

ústředna krajského řed.							tel.: 950 475 111

Územní odbor Česká Lípa                					   	tel.: 950 475 111

– tísňové volání 									150

- Policie ČR - Okresní ředitelství

Obvodní oddělení Doksy		tel.: 974 471 715

– tísňové volání 									158

- Zdravotnická záchranná služba

– tísňové volání 									155

- ČIŽP oddělení ochrany vod                           			    	tel.: 485 340 801

- Krajská hygienická stanice                                    	 	    	tel.: 487 820 001

- Investor, vlastník VD – ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

tel.: 241 082 111

fax: 241 082 999

pověřený pracovník ředitelství

- Ing. Pavel Trnka: pavel.trnka@nature.cz	            		  tel.:283 069 226

725 759 112

pověřený pracovník reg. pracoviště

- Ing. Ladislav Pořízek     				 tel.: 602 268 909

- Správce VD – Město Doksy

odpovědný pracovník správce

- Ing. Libor Pitro	           	  	 tel.: 606 611 249

- Technickobezpečnostní dohled - VODNÍ DÍLA – TBD a.s.,

OPTBD pověřené organizace

Ing. Jiří Koťátko		        		 tel.: 777 769 355

Grafická příloha –

Protokol o seznámení pracovníků s povodňovým plánem stavby

Bude vypsáno ve stavební deníku stavby :

| jméno | funkce | datum a podpis |
| --- | --- | --- |