Technická membránová bunda s kapucí

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- vrchní materiál: třívrstvý membránový s minimálními parametry:

voděodolnost: 20 000 mm H20

prodyšnost: Ret: < 7,00 m2.Pa.W-1

- složení vrchní materiál: 100% PAD, gramáž materiálu min. 140 g/m2

- podlepené švy

- voděodolný hlavní zip se dvěma jezdci a podložený légou

- odvětrání v podpaží voděodolným zipem se dvěma jezdci

- prodloužení zadní části

- vyztužení ramen

- seřiditelná integrovaná kapuce min. ve dvou osách, nedimenzovaná na přilbu a zakončená zpevněním ve tvaru kšiltu

- ochrana proti poškození membrány na vnitřní straně límce štítkem např. z materiálu Microfleece

- dvě spodní vnější kapsy uzavíratelné voděodolným zipem

- vnější prsní kapsa uzavíratelná voděodolným zipem, levá strana

- vnitřní kapsa s vývodem na kabel sluchátek o min. rozměrech v. 15 x š. 10 cm uzavíratelná zipem, pravá strana

- anatomický střih a tvarovaní rukávů zabraňující vyhrnování bundy při zvednutí paží

- seřiditelné manžety rukávů suchými zipy

- jednodotekové stahování spodního okraje bundy

- reflexní prvky formou reflexní paspule všité do obvodových švů v přední i zadní části v celkové minimální délce 150 cm

- maximální hmotnost 700 g – vel. L

- hlavní barva: PANTONE green pastures 19-6311

- branding: PANTONE fame orange 15-1157

- doplňky/zipy: PANTONE fame orange 15-1157

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na zboží.

Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Technická, softshellová, nemebránová bunda

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- vrchní materiál: čtyřcestný strečový softshell

- složení materiálu: min. 80% PAD, gramáž materiálu 210 – 240 g/m2

- hlavní zip jednocestný

- vyztužení ramen materiálem odolným proti mechanickému poškození

- prsní kapsa o min. rozměrech v. 15 x š. 10 cm uzavíratelná voděodolným zipem – pánská i dámská verze, levá strana

- dvě spodní kapsy

- vnitřní kapsa s vývodem na kabel sluchátek o min. rozměrech v. 15 x š. 8 cm uzavíratelná zipem, pánská + dámská verze, pravá strana

- anatomický střih rukávů, otvor na palec a zakončení rukávu elastickou manžetou

- jednodotekové stahování spodního okraje bundy

- reflexní prvky formou reflexní paspule všité do obvodových švů v přední i zadní části v celkové minimální délce 150 cm

- maximální hmotnost 550 g – vel. L

- hlavní barva: PANTONE green pastures 19-6311

- branding: PANTONE fame orange 15-1157

- doplňky/zipy: PANTONE fame orange 15-1157

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na zboží.

Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Technické membránové kalhoty

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- vrchní materiál: třívrstvý membránový s minimálními parametry:

voděodolnost: 20 000 mm H20

prodyšnost: Ret: < 7,00 m2.Pa.W-1

- složení vrchní materiál: 100% PAD, gramáž materiálu min. 140 g/m2

- podlepené švy

- dvě přední kapsy uzavíratelné voděodolným zipem s prodyšným vnitřním váčkem

- nepromokavý zip poklopce

- rozepnutí celých nohavic voděodolným zipem se dvěma jezdci, podložený legou a s možností odvětrání

- elastické zakončení nohavic s vyztužením v oblasti kotníků a možností seřízení šířky nohavic

- odnímatelné šle – pánská verze i dámská

- opasek s rychlosponou

- reflexní prvky formou reflexní paspule všité podél celorozepínacího zipu nohavic v celkové minimální délce 140 cm

- možnost dodání prodloužených velikostí v rozsahu 3-6-9 cm

- maximální hmotnost 600 g – vel. L

- hlavní barva: PANTONE steel grey 18-4005

- branding: PANTONE green pastures 15-1157

- doplňky/zipy: PANTONE green pastures 15-1157

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na zboží.

Pánské velikosti: M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Kalhoty letní

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- strečové kalhoty s odepínatelnými nohavicemi nad koleny

- složení materiálu: min. podíl 80% PAD

- rychleschnoucí a prodyšný materiál

- mechanická odolnost materiálu

- povrchová úprava DWR

- stahování na opasek

- anatomický střih a krokový klín

- dvě stehenní vnější kapsy uzavíratelné zipem o min. šířce 14 cm

- dvě otevřené přední kapsy

- UV ochrana, minimální parametr UPF 30

- reflexní prvky formou reflexní paspule všité podél zipu vnějších stehenních kapes

- možnost dodání prodloužených velikostí v rozsahu

- maximální hmotnost 450 g – vel. L

- hlavní barva: PANTONE steel grey 18-4005

- branding: PANTONE green pastures 15-1157

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na zboží.

Pánské velikosti:  M, L, XL, XXL, u každé velikosti možnost prodloužení nebo zkrácení +/-3 cm

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL, u každé velikosti možnost prodloužení nebo zkrácení +/-3 cm

Mikina

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- čtyřcestný, elastický materiál s microfleece na vnitřní straně

- složení materiálu: min. podíl 80% PES

- povrchová úprava zajišťující zvýšenou mechanickou odolnost

- dvě spodní kapsy uzavíratelné zipem

- jedna prsní vnitřní kapsa uzavíratelné zipem se síťovým váčkem

- rukávy a spodní okraj bundy zakončený elastickou manžetou

- ochrana brady před poškrábáním

- celorozepínací střih, ploché švy

- technologie a aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh

- maximální hmotnost 400 g – vel. L

- hlavní barva: PANTONE green cactus 18-0130

- branding: PANTONE 15-1157 fame orange

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na zboží.

Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Košile – dlouhý rukáv

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- prodyšný a rychleschnoucí materiál v nežehlící úpravě

- min. gramáž materiálu 120-150 g/m2

- pro výrobu košile jsou vyloučeny tyto materiály: 100% Bavlna a 100% PES

- UV ochrana minimální parametr UPF 30

- zapínání na knoflíky

- rukávy s možností ohrnutí a aretací

- vnitřní nebo vnější poutko na zavěšení

- 1 vnější prsní kapsa uzavíratelná klopou s drukem – pánská i dámská verze, levá strana

- hlavní barva: PANTONE macadamio 12-0709

- branding barva: PANTONE: green pastures 19-6311

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na zboží.

Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Košile – krátký rukáv

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- prodyšný a rychleschnoucí materiál v nežehlící úpravě

- min. gramáž materiálu 120-150 g/m2

- pro výrobu košile jsou vyloučeny tyto materiály: 100% Bavlna a 100% PES

- UV ochrana minimální parametr UPF 30

- zapínání na knoflíky

- 1 vnější prsní kapsa uzavíratelná klopou s drukem – pánská i dámská verze, levá strana

- vnitřní nebo vnější poutko na zavěšení

- hlavní barva: PANTONE macadamio 12-0709

- branding: barva PANTONE: green pastures 19-6311

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na výrobky.

Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL

Triko „Polo“

- zvlášť pánské a zvlášť dámské provedení

- materiál 50% Modal, 50% Bavlna

- minimální gramáž 180 g/m2

- bez kapsy

- hlavní barva: PANTONE macadamio 12-0709

- barva PANTONE: green pastures 19-6311

- aplikace LOGO 1 a LOGO 2 viz grafický návrh. Technologie aplikace loga je možná sítotransferem nebo výšivkou dle volby dodavatele. Zachovaná musí být však čitelnost a trvanlivost po dobu záruky na výrobky.

Pánské velikosti: S, M, L, XL, XXL

Dámské velikosti: XS, S, M, L, XL