Výrobek: 		Informační panel  JESENÍKY

Seznam dokumentace

1. Průvodní a souhrnná zpráva:

1.1. Identifikační údaje

1.2. Údaje o výrobku,způsob instalace do terénu

1.3. Přílohy

1.3.1 Statické posouzení konstrukcí

1.3.2.Návrh kotevní patky

2. Stavebně truhlářská část

2.1. Technický výkres-Půdorys,det.”A”,řezy,pohledy

2.2. Výpis pilařského řeziva

2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

3. Rozpočet

3.1. Položkový rozpočet-IP(informační panel) z dřeviny dub

3.2.Položkový rozpočet-IP z dřeviny modřín

3.3. Zadávací  rozpočet (bez směrných cen)-IP(z dřeviny dub)

3.4. Zadávací  rozpočet (bez směrných cen)-IP(z dřeviny modřín)

1

1.1. Identifikační údaje

Název výrobku:	 Informační panel Jeseníky

Objednatel 		Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

dokumentace:		Kaplanova 1961/1,148 00 Praha 11,Chodov

Zhotovitel 		Alena Hlaváčová

dokumentace:		Ostravice 549,739 14 Ostravice

Stupeń dokumentace: DOS (dokumentace pro ohlášení stavby)

Vstupní podklady objednatele:

-nákres

-technický popis

-fotodokumentace

-připomínky během zpracovávání projektu

2

1.2. Údaje o výrobku,způsob instalace do terénu

Jde o dřevěný panel-“stoličku” ,jež je určen k nesení tištěných informací o krajině, v které se nachází.

Nadzemní část-výrobek:

Základem nosné konstrukce je hranol o profilu 100x100mm ,z tvrdého dřeva (dub,modřín) ,před opracováním.

Nosná deska panelu z hoblovaných fošen  ,má plochu pro osazení desky s grafikou a zalištování 1250x 850 mm.Deska s grafikou bude vždy 1200x800 mm.

Zalištování desky s grafikou je řešeno jednotnou lištou o základním průřezu po ohoblování a obroušení před profilací  apod.45x26mm.

Zkosení vnitřní hrany je u tohoto typu zvlášť výrazné .

Panel není zastřešen, tzn. že lišta bude nejčastěji měněným prvkem na panelu.

Lišta je šroubována mimo desku s grafikou, výběr šroubku(vrůtů) volit dle místních zvyklostí s ohledem na četnější výměnu.

Podrobnosti řešení je patrno z příloh

2.1. Technický výkres-Půdorys,det.”A”,řezy,pohledy

2.2. Výpis pilařského řeziva

2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

Na nosné konstrukční spoje musí být použité certifikované tesařské vrůty-viz charakteristika na příl.2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

Na ostatní spoje lze používat vrůty , s ohledem na provoz kolem tabule, namáhání větrem a pod. ,spíš dle místních zvyklostí a domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem, také se zřetelem  na prováděnou údržbu.

Zkreslená konstrukce informačního panelu byla posouzena autorizovaným statikem.

Osazení na stanoviště:

Návrh kotvení IP na stanoviště je nakresleno dle návrhu statika

Viz přílohy:	1.3.1 Statické posouzení konstrukcí

1.3.2.Návrh kotevní patky

Vypracovala Hlaváčová Alena				v Ostravici 16.11.2013

3