-1

Výrobek: 		Informační panel  BESKYDY

Seznam dokumentace

1. Průvodní a souhrnná zpráva:

1.1. Identifikační údaje

1.2. Údaje o výrobku,způsob instalace do terénu

1.3. Přílohy

1.3.1 Statické posouzení konstrukcí

1.3.2.Návrh kotevní patky

2. Stavebně truhlářská část

2.1. Technický výkres-Půdorys,det.”A”,řezy,pohledy

2.2. Výpis pilařského řeziva

2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

3. Rozpočet

3.1. Položkový rozpočet-IP(informační panel) z dřeviny smrk

3.2. Zadávací  rozpočet (bez směrných cen)-IP(z dřeviny smrk)

1

1.1. Identifikační údaje

Název výrobku:	 Informační panel Beskydy

Objednatel 		Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

dokumentace:		Kaplanova 1961/1,148 00 Praha 11,Chodov

Zhotovitel 		Alena Hlaváčová

dokumentace:		Ostravice 549,739 14 Ostravice

Stupeń dokumentace: DOS (dokumentace pro ohlášení stavby)

Vstupní podklady objednatele:

-nákres

-technický popis

-zaměření panelu u “Opičárny “v Ostravici na NS Lysá hora

-připomínky během zpracovávání projektu

2

1.2. Údaje o výrobku,způsob instalace do terénu

Jde o dřevěný panel ,jež je určen k nesení tištěných informací o krajině, v které se nachází.

Nadzemní část-výrobek:

Základem masivní nosné konstrukce je hranol o profilu 150x150mm ,z měkkého smrkového dřeva.

Zkosení,úprava hran je na vůli zadavatele.

Prvky jsou spojovány  tesařskými spoji, pojištěnými tesařskými vrůty.

Nosná deska panelu z hoblovaných prken na pero a drážku ,vždy z modřínových prken,má plochu 1300x850 mm,pro osazení desky s grafikou a zalištování 1250x 850 mm.

Na každé straně je nosná deska u  tohoto typu zapuštěna 25 mm do drážky ve stojinách panelu.

Zalištování desky nosné pod grafiku a desky s grafikou je řešeno jednotnou lištou o základním průřezu po ohoblování a obroušení před profilací  a pod.45x26mm.

Střecha a krov jsou navrženy dle stávajícího panelu,na naučné stezce  Lysá hora.

Z estetického hlediska by lépe  vypadaly zabedněné štíty.

Tuto úvahu je třeba posoudit vhledem k četnosti oprav na  této části informačního panelu.

Podrobnosti řešení je patrno z příloh

2.1. Technický výkres-Půdorys,det.”A”,řezy,pohledy

2.2. Výpis pilařského řeziva

2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

Na nosné konstrukční spoje musí být použité certifikované tesařské vrůty-viz charakteristika na příl.2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

Na ostatní spoje lze používat vrůty , s ohledem na provoz kolem tabule, namáhání větrem a pod. ,spíš dle místních zvyklostí a domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem, také se zřetelem  na prováděnou údržbu.

Zkreslená konstrukce informačního panelu byla posouzena autorizovaným statikem.

Osazení na stanoviště:

Návrh kotvení IP na stanoviště je nakresleno dle návrhu statika

Součástí informačního panelu je u tohoto typu část kotvení a to ocelová trubka  o prof. 60/5-1350 mm, vlepena do válcového otvoru v obou stojinách ,tudíž je součásti výrobku.

Viz přílohy:	1.3.1 Statické posouzení konstrukcí

1.3.2.Návrh kotevní patky

Vypracovala Hlaváčová Alena				v Ostravici 16.11.2013