Příloha č.1 dílčí zakázka CVA

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř CHKO Pálava na pozemcích p. č. 7447, 7449 a 7452, v k. ú. Mikulov na Moravě

- není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu

- u níže uvedených činností typu „likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem“, „sečení křovinořezem“ a „pastva ovcí a koz“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) ) min. 75%  rozsahu stanovených prací

- k pastvě nesmí být využita zvířata v průběhu ochranné lhůty po medikaci, kdy jsou v exkrementech vylučovány zbytky látek (zejména rezidua antiparazitik) mající jakýkoliv negativní vliv na životní prostředí (vodní zdroje, rostliny, živočichové vč. bezobratlých)

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

Budou odstraněny všechny invazní a expanzivní dřeviny (např. Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo). Dále budou odstraněny nežádoucí druhy dřevin, bez zásahu zůstanou ponechány vhodné druhy dřevin či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu. Dřeviny k ponechání budou vymezeny zástupcem objednatele před zahájením prací. Celkový poměr ponechaných dřevin je stanoven ve specifikaci opatření (tab Příloha č.2).

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části cenných společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele. Malá část hmoty (do 3,0 prm) z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele (umístění, velikost). Dřevní hmota bude odstraněna z plochy zásahu do 1 měsíce od vyřezání, pokud není stanoveno jinak.

Pařezy budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařezů viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlohodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařezy výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu

Šetrná aplikace herbicidu na list nežádoucích zmlazujících dřevin bude prováděna při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci. V případě opakovaného či navazujícího zásahu bude opatření provedeno nejdříve 30 dnů od dokončení předchozího zásahu. Postřik kořenových i pařezových výmladků a semenáčů bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován vhodnou technologií (směrový rosič, bodová jehla apod.) výhradně na likvidované dřeviny s minimálním dotčením okolní vegetace. Rozsah a vymezení ploch určených k ošetření a ponechávaných bez zásahu bude určen při terénní pochůzce se zadavatelem před zahájením prací. Práce bude převzata až po viditelném projevení (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) účinků herbicidu.

Sečení křovinořezem

Budou překosena místa s převahou nežádoucích zmlazujících dřevin a invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Ponechána bez zásahu budou místa s převahou cenných rostlinných společenstev. Poměr ponechaných nekosených částí je uveden ve specifikaci zásahu (tab Příloha č.2), přesné vymezení ploch bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací v závislosti na vývoji sezony a kvalitě provedení předchozích zásahů.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizena nejpozději do 10 dnů od provedení seče. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5.

Pastva ovcí a koz

Bude provedena pastva smíšeného stáda ovcí a koz. Opatření bude probíhat v souladu se schváleným Standardem AOPK ČR - SPPK D 02 003 Pastva. Tam, kde je požadavek na ponechání části plochy bez zásahu, bude tato vymezena při terénní pochůzce ve stanoveném rozsahu (tab Příloha č.2) se zadavatelem před zahájením pastvy. Po ukončení pastvy budou místa s výrazně zvýšenou koncentrací trusu (nocoviště, stávaniště apod.) vyčištěna a bude zajištěna nakládka, odvoz mrvy mimo plochu zásahu a likvidace v souladu s platnou legislativou, a to do jednoho měsíce od ukončení pastvy. Pokud po ukončení pastvy zůstanou na ploše nedopasky (do 15% plochy zásahu) tvořené zmlazujícími dřevinami nebo invazními či expanzivními rostlinami, budou překoseny do 1 měsíce od ukončení pastvy. Pokosená hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou.