Příloha č. 1 dílčí zakázka „PAS-VYSADBY“

Obecné požadavky na provádění opatření

- Opatření  budou realizována na pozemcích parc. č. 1937, 1938, 1939 a 1940 vše v k.ú. Lednice na Moravě ve vlastnictví ČR v právem hospodaření pro AOPK ČR. Pozemky se  nacházejí v Národní přírodní památce Pastvisko u Lednice.

- Není-li uvedeno jinak, budou výsadby probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajiny č. SPPK A02001:2013

- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechávané bez zásahu

Výsadby

2021 - Poloodrostky DB 45 kusů, JL 54 kusů. Výsadba po skupinkách 9 poloodrostků ve sponu 3 x 3 m. JL bude vysazován doprostřed skupinky, DB na okraje.

2022 - Odrostky DB 23 kusů, JL 24 kusů. Výsadba na břehy protilehlé od pastvin. Rozestup sazenic 10 až 15 m. Pravidelné střídání druhů.

Vlastní výsadba bude realizována v době, kdy bude poloodrostek ve vegetačním klidu a půda nebude zmrzlá. Mimo toto období je možno realizovat pouze přípravní práce (kopání výsadbové jámy atd.) Minimální výška poloodrostku bude činit 100 cm.  Minimální výška odrostku bude činit 200 cm.  Původ sadebního materiálu musí být z PLO 35 Jihomoravské úvaly. Šířka výsadbové jámy bude činit minimálně 1,5 násobek šířky kořenového systému nebo kontejneru. Každý poloodrostek bude opatřen jedním kůlem délky min. 2 metry a průměru 8 cm a bude individuálně ochráněn pletivem o minimální výšce 1,5 m s okem do 5 cm2.

Zálivka

Opatření bude realizováno v pěti dávkách, tak aby bylo rozvnoměrně pokryto období od března do října. Přesný harmonogram zálivky bude upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na klimatických podmínkách.