Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

V této příloze jsou podrobné podmínky plnění veřejné zakázky. Podmínkou podepsání akceptačního protokolu zadavatelem je splnění podmínek technické specifikace. Zadavatel vyloučí nabídku, která nesplní některý z těchto požadavků, pokud účastník zadávacího řízení nepodá dostatečné zdůvodnění, že daný požadavek není nezbytný nebo je irelevantní pro nabízený předmět plnění.

Dokumentace a manuály, které jsou součástí nabídky, musí být psány v angličtině nebo v češtině. V případě obou jazykových verzí musí být v nabídce jasně definováno a označeno, která verze je účastníkem zadávacího řízení předkládána jako závazná a která je jen informativní.

Účastníci zadávacího řízení se upozorňují na skutečnost, že z údajů uvedených v nabídce musí být jednoznačně zřejmé, zda splňují zadavatelem požadované specifikace. Účastníci zadávacího řízení musí, tam kde je to relevantní, podat dostatečně detailní vysvětlení, jakým způsobem je požadavek splněn - jednoduché výrazy jako „ splňuje“, nebo „souhlasí“ nebudou postačovat.

Všeobecné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

- Celý radiosondážní systém musí sloužit zadavateli po dobu nejméně 5 let od první instalace. Účastník zadávacího řízení se zaváže dodat, udržovat a podporovat nabízený radiosondážní systém po celou dobu platnosti Smluv. Předmětem Smluv bude dodávka, instalace a zprovoznění, záruka hardware a software, jakož i převod vlastnických práv na hardware a softwarových licencí na zadavatele a další služby požadované zadavatelem.

- Účastník zadávacího řízení se po dobu nejméně 5 let zaváže zajišťovat opravy radiosondážního systému včetně dodání náhradních dílů a to s opětovným plným uvedením do provozu nejdéle do 30 kalendářních dní. Účastník zadávacího řízení detailně popíše, jakým způsobem budou záruční opravy organizovány, jakož i standardní časy odezvy a opravy.

- Účastník zadávacího řízení poskytne úplný popis všech komponent nabízeného radiosondážního systému a radiosond, jakož i jejich technické charakteristiky v anglickém nebo českém jazyce.

- Instalace radiosondážního systému proběhne v budově A Observatoře Libuš, přičemž ovládání radiosondážního systému bude výhradně v radiosondážní místnosti A41.

- Účastník zadávacího řízení s radiosondážním systémem dodá uživatelskou a technickou dokumentaci a to v českém nebo anglickém jazyce.

- Měření musí být zajistitelné 1 osobou včetně startu balonu se sondou, s výjimkou mimořádných situací a měření ozonu.

Radiosondážní systém - software

- Uživatelské rozhraní celého radiosondážního systému musí být v českém nebo anglickém jazyce.

- Radiosondážní systém musí produkovat zprávy FM35-XI Ext. TEMP a FM 94-XIV BUFR, template 3 09 055 dle definice a předpisů WMO (Světová meteorologická organizace)

- Účastník zadávacího řízení se zaváže zajistit kompatibilní formát zpráv uvedených ve SPEC_8 dle pravidel WMO.

- Radiosondážní systém musí umožnit generování Zprávy obsahující editovaná data v ASCII formátu dle Přílohy č. 3a této Technické specifikace (TS).

- Radiosondážní systém musí zprávy uvedené ve SPEC_8 a SPEC_10 generovat jak po dosažení haldiny 100 hPa tak po ukončení celé radiosondáže.

- Data produkovaná radiosondážním systémem v kombinaci s přesností čidel nabízených radiosond musí splňovat požadavky na přesnost a rozsah měření uvedené v Příloze č. 3b této TS.

- Radiosondážní systém musí být schopen příjmu a zpracování dat systému GPS. Směr a rychlost větru a poloha radiosondy musí být určována pomocí systému GPS.

- Radiosondážní systém musí být kompatibilní se systémem Windows 7 a být schopen provozu na klasickém PC/NB. Účastník zadávacího řízení musí garantovat následnou kompatibilitu radiosondážního systému s vyššími verzemi systému Windows, případně bezplatný upgrade radiosondážního systému tuto kompatibilitu zajišťující.

- Radiosondážní systém musí kontinuálně ukládat naměřená data v průběhu měření a zajistit tak odolnost proti ztrátě naměřených dat z aktuálního měření i při totální poruše napájení radiosondážního systému.

- Radiosondážní systém musí umožňovat obsluze již během letu kontinuálně kontrolovat správnost a kontinuitu měření i jeho fyzikální parametry, a to jak v tabulkové, tak grafické formě.

- Radiosondážní systém musí umožňovat automatické ukončení zpracování dat a vytvoření zpráv uvedených ve SPEC_8 a SPEC_10 při prasknutí balonu, nedostatku přijímaných dat či poruše čidel projevující se nefyzikálními daty. Radiosondážní systém rovněž umožňuje manuální ukončení radiosondáže obsluhou s vygenerováním zpráv uvedených ve SPEC_8 a SPEC_10 a uložením dosud naměřených dat.

- Editační krok výstupních dat musí být 2 s nebo 1 s.

- Účastník zadávacího řízení umožní instalaci radiosondážního systému alespoň na 2 dalších PC/NB aerologického oddělení ČHMÚ, kromě primární instalace na počítači v radiosondážní místnosti A41. Radiosondážní software musí být na těchto strojích provozuschopný, kromě části týkající se ovládání přijímače a příjmu. Radiosondážní software musí být schopen dodatečně zobrazit průběh radiosondáže nebo ozonové sondáže a vygenerovat zprávy identické se zprávami generovanými na počítači v radiosondážní místnosti A41 s primární instalací radiosondážního systému.

- Radiosondážní systém musí umožňovat provádět radiosondáže pod několika různými osobními účty bez administrátorských oprávnění.

- Frekvence přijímacího radiosondážního systému musí být nastavitelná v rozsahu alespoň 400 – 406 MHz s krokem nejvýše 0,1 MHz.

- Radiosondážní systém musí umožňovat automatický vstup přízemních dat ze souboru, který bude k dispozici na pevném disku radiosondážního počítače. Popis vstupního souboru je uveden v Příloze č. 3c této TS.

- Radiosondážní systém nevyžaduje obsluhu v průběhu letu balonu vzhůru s výjimkou mimořádných situací.

- Radiosondážní systém musí být kompatibilní s ozonovými čidly na bázi elektrochemického článku a být schopen zpracovat data naměřená těmito čidly. Radiosondážní systém musí umožnit generování Zprávy pro NILU (Norwegian Institute for Air Research) dle Přílohy č. 3d této TS.

- Radiosondážní systém při ozonové sondáži musí pro jednotlivé hladiny počítat parciální tlak ozonu v mPa a umožňovat jeho zobrazení v průběhu radiosondáže a to jak v tabulkové, tak grafické formě. Výpočet parciálního tlaku ozonu musí být proveden podle postupu popsaného v Příloze č. 3e této TS.

- Radiosondážní systém musí umožňovat, v případě dodatečného zobrazení průběhu radiosondáže dle SPEC_19, znovu zadat parametry nezbytné pro výpočet ozonových dat a pomocí těchto parametrů ozonová data přepočítat.

Radiosondážní systém - hardware

- Přijímač spolu s anténou pro příjem telemetrie musí mít minimální dosah 150 km v azimutu 180°-360° a minimální dosah 250 km v azimutu 0°-180°.

- Spolu s anténou pro příjem telemetrie bude dodáno alespoň 30 m kabeláže nezbytné pro zajištění provozu radiosondážního systému.

- Přijímací rozsah antény pro příjem telemetrie musí být minimálně 400 – 406 MHz.

- Anténa pro příjem telemetrie disponuje automatickým sektorovým ovládáním v azimutu a zajišťuje kontinuální příjem i z pozice sondy v nadhlavníku.

- Součástí radiosondážního systému je referenční anténa pro satelitní navigační systém GPS a alespoň 30 m kabeláže nezbytné pro zajištění provozu radiosondážního systému.

- Před startem musí radiosondážní systém umožňovat kontrolu funkčnosti sondy a přesnosti měření čidel.

Radiosondážní materiál

- Radiosonda musí mít nastavitelnou vysílací frekvenci v rozsahu alespoň 400 – 406 MHz a s krokem nastavení max. 0,1 MHz.

- Radiosonda musí být vybavena čidly pro měření teploty a vlhkosti vzduchu.

- Vlhkostní čidlo radiosondy musí mít vytápění zabraňující namrzání tohoto čidla.

- Alespoň 275 ks radiosond musí být kompatibilních s nabízenými ozonovými čidly, datové propojení těchto komponent musí zajišťovat nabízený interface pro propojení ozonového čidla s radiosondou.

- Odchylky vysílací frekvence během výstupu se od frekvence nastavené před startem nesmí lišit o více než 5 kHz.

- Baterie napájející radiosondu musí mít i v nepříznivých meteorologických podmínkách kapacitu postačující pro alespoň 3 hodiny plného napájení radiosondy včetně interface pro propojení ozonového čidla s radiosondou.

- Baterie napájející ozonové čidlo musí mít i v nepříznivých meteorologických podmínkách kapacitu postačující pro alespoň 3 hodiny plného napájení ozonového čidla.

- Kinetická energie nabízených radiosond nesmí při dopadu překračovat 33 J, hmotnost nabízených radiosond nesmí být vyšší než 250 gramů.

- Pro každou radiosondu musí být součástí dodávky odvíječ se závěsem minimální délky 40 m.

- Pevnost závěsu odvíječe v tahu nesmí přesahovat 230 N

- Účastník zadávacího řízení zaručuje dostup balonů pro radiosondu se zavěšenou radiosondou při vzestupné rychlosti 300 – 400 m/min v alespoň 80% případů do 30.000 m n. m. nebo výše.

- Účastník zadávacího řízení zaručuje dostup balonů pro radiosondu s ozonovým čidlem se zavěšeným ozonovým čidlem a kompatibilní radiosondou při vzestupné rychlosti 300 – 400 m/min v alespoň 80% případů do 30.000 m n. m. nebo výše.

- Čidla pro měření ozonu musí být možno použít opakovaně po jejich rekalibraci a vyčištění v případě, že při pádu nedojde k jejich fyzickému poškození.

Přílohy:

Příloha č. 3a – Zpráva obsahující editovaná data v ASCII formátu

Příloha č. 3b – Požadavky na přesnost a rozsah měření radiosondážního systému

Příloha č. 3c – Formát vstupního souboru obsahujícího přízemní data

Příloha č. 3d – Tvorba zprávy pro NILU

Příloha č. 3e – Postup výpočtu parciálního tlaku ozonu