Příloha č. 3b TS

Požadavky na přesnost a rozsah měření radiosondážního systému

# Minimální požadovaná přesnost měření radiosondážního systému

| Veličina | Ve výšce (km) | Požadovaná přesnost |
| --- | --- | --- |
| Tlak | 0 - 10 | 2 hPa |
|  | 10 – 16 | 1 hPa |
|  | nad 16 | 0,6 |
| Teplota | 0 - 10 | 0,6 °C |
|  | nad 10 | 1 °C |
| Relativní vlhkost | 0 – 12 | 6 % |
|  | nad 12 | 10 % |
| Horizontální složky vektoru větru | 0 – 10 | 1 m/s |
|  | nad 10 | 2 m/s |
| Geopotenciální výška | 0 - 10 | 24 gpm |
|  | 10 - 16 | 40 gpm |
|  | nad 16 | 100 gpm |

Minimální požadovaný rozsah měření radiosondážního systému

| Veličina | Požadovaný rozsah |
| --- | --- |
| Tlak | 3 až 1080 hPa |
| Teplota | -90°C až +50°C |
| Relativní vlhkost | 0 až 100 % |
| Směr větru | 0 až 360° |
| Rychlost větru | 0 až 150 m/s |