Správa Národního parku Šumava - technologický list

Instalace bezpečnostních vazeb do koruny stromu

| Číslo činnosti | Zkrác. název | Tech. jednotka (TJ) | Orient. cena za tech. jednotku (OCTJ) | Max. cena za tech. jednotku (MCTJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ks | 1 500 Kč bez DPH/ks | 2 000 Kč bez DPH/ks |

Technologický popis činnosti:

Činnost zahrnuje jak samotnou instalaci bezpečnostní korunové vazby, tak i související náklady (materiál, doprava, manipulace). Volnou délkou vazby je míněna přímá vzdálenosti bližších okrajů vázaných větví v místech instalace.

Instalovat lze pouze certifikované materiály (kupř. ocelová pletená lana, …). Certifikát použitých komponent včetně uvedených minimálních nosností (případně jeho kopii) je nutné na vyžádání předložit zadavateli. Použité materiály musí mít (v daných klimatických podmínkách) maximální výrobcem udávaný roční úbytek nosnosti 7 %. Syntetické materiály pro statické (předepjaté) vazby lze použít jen ve výjimečných, odůvodněných případech u dřevin s minimálním radiálním (tloušťkovým) přírůstem kmene a se souhlasem zadavatele.

Vazby musí být instalovány dle instrukcí výrobce. Dynamické (nepředepjaté) vazby musí být instalovány s průvěsem dostatečně malým, aby při náhlém pohybu kosterních větví nezpůsoboval rizikový „karate efekt“, zároveň dostatečně velkým, aby přirozený přírůst stromu v horizontu cca 5ti let nezpůsobil napnutí vazby. Statické (předepjaté) vazby nesmí po instalaci vykazovat žádný průvěs.

Dynamické (nepředepjaté) vazby je nutné instalovat ideálně v cca 2/3 výšky větvení (min. 1/2), pokud to dané podmínky v koruně umožňují.
Statické (předepjaté - vrtané, podkladnicové) vazby je nutné instalovat ideálně v cca 1/3 (min. 1/4) výšky větvení, pokud to dané podmínky v koruně umožňují.

Maximální průměr vrtaného otvoru pro statické (vrtané) vazby nesmí překročit 11 mm. Otvor nesmí procházet žádnou částí kmene zasaženou hnilobou (např. dutinou). U podkladnicových systémů musí být zajištěna stabilita i trvanlivost podkladnic na dobu minimálně 10 let. Velikost, počet a rozmístění podkladnic je třeba realizovat tak, aby se (minimálně v uvedeném období) zamezilo vrůstání lana nebo podkladnic do živých pletiv stromu.

Činnost bude prováděna citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem respektování všech specifik NP a CHKO Šumava.

Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je nutné provést asanaci poškození, která vzniknou činností zhotovitele (asanace je součástí nabízené ceny) a dodržovány další podmínky (BOZP, doprava, ekologické náplně atd.) viz. všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy.

Povinné minimální vybavení:

Pracovní sedací nebo celotělový postroj, pracovní polohovací „kmenová“ smyčka, včetně polohovacího zařízení, ruční zahradnická pilka, určené prostředky BOZP, PHM. Při práci s kotvením v koruně, ještě textilní statická lana, polohovací a zajišťovací prostředky a kotvící smyčka (‚cambium saver‘).

Podklady nutné k uzavření realizační smlouvy:

Obsluha doloží prostou kopii certifikátu Český certifikovaný arborista, ISA Certified Tree Worker Aerial Specialist, ISA Certified Tree Worker Climber Specialist nebo European Treeworker

Doložení:

Orientační cena (OCTJ) 1 500 Kč bez DPH za 1 ks při dodržení technologického popisu zahrnuje:

instalaci jedné bezpečnostní dynamické (nepředepjaté) vazby s minimální nosností 35 kN o volné délce min. 6 metrů a maximálně 10 metrů (včetně materiálu, dopravy, manipulace)

Maximální cena (MCTJ) 2 000 Kč bez DPH za 1 ks při dodržení technologického popisu zahrnuje:

instalaci jedné bezpečnostní dynamické (nepředepjaté) vazby s minimální nosností 35 kN o volné délce min. 6 metrů a maximálně 10 metrů (včetně materiálu, dopravy, manipulace)

|  |  | Cenové relace a vazby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přirážky a srážky |  |  |
| Číslo | Typ | Popis | Zkratka | Hodnota |
|  |  | Bezpečnostní vazba dynamická – min. nosnost 20 kN |  |  |
|  | Technologický | do 5 m volné délky (ks) |  | 20 % (-) |
|  | Technologický | od 6 do 10 m volné délky (ks) |  | 15 % (-) |
|  | Technologický | více než 10 m volné délky (ks) |  | 10 % (-) |
|  |  | Bezpečnostní vazba dynamická – min. nosnost 35 kN |  |  |
|  | Technologický | do 5 m volné délky (ks) |  | 10 % (-) |
|  | Technologický | od 6 do 10 m volné délky (ks) |  | 0 % (+) |
|  | Technologický | více než 10 m volné délky (ks) |  | 15 % (+) |
|  |  | Bezpečnostní vazba dynamická – min. nosnost 75 kN |  |  |
|  | Technologický | do 5 m volné délky (ks) |  | 25 % (+) |
|  | Technologický | od 6 do 10 m volné délky (ks) |  | 50 % (+) |
|  | Technologický | více než 10 m volné délky (ks) |  | 75 % (+) |
|  |  | Bezpečnostní vazba statická (vrtaná, podkladnicová, syntetická) - min. nos. 65 kN |  |  |
|  | Technologický | do 5 m délky (ks) |  | 75 % (+) |
|  | Technologický | od 6 do 10 m volné délky (ks) |  | 125 % (+) |
|  | Technologický | více než 10 m volné délky (ks) |  | 175 % (+) |