Příloha č. 1 smlouvy o dílo  Popis jednotlivých prací – částí předmětu zakázky

Specifikace prací

- Výřez a manipulace s dřevní hmotou a přesun klestu

- Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou bude prováděn výhradně v  termínech 1.9.–30.9. 2017 a časech do 10.00 hod a po 15.00 hod., nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

- Označené dřeviny při průměrné hmotnatosti 0,8 m3, budou vyřezány na pařez o maximální výšce 15 cm,.

- Po pokácení bude pro rychlejší rozpad pařezu ze shora vyříznut rovnoramenný kříž. Linie kříže budou minimálně 5 cm hluboké.

- Krácení výřezu bude prováděno do sortimentu umožňujícího manipulaci a přesun vyvážecí technikou.

- Pohyb vyvážecí techniky nebude prováděn v případě deštivého počasí 
a podmáčení povrchu půdy

- Manipulace s dřevní hmotou a přesun klestu jsou vždy vztaženy na střed ucelené části kompaktního segmentu, odkud je odvozena vzdálenost k místu uložení dřevní hmoty nebo klestu.

- Vyvážecí technikou bude vyvážecí traktor - forvardér kolový v kategorii do maximální nosnosti 5 tun.

- Vzdálenost nutná pro manipulaci hmoty a klestu je plánována s ohledem na terénní podmínky, tj. vyhýbání se vlhkým a neprůjezdným místům, nejedná se o přímku mezi místy naložení a uložení.

- Vytěžené dřevo i klest budou ukládány pouze na určená místa dle zadávací dokumentace.

- Případně vzniklé škody na vegetaci nebo komunikacích budou okamžitě konzultovány s odpovědnou osobou Správy KRNAP a podle jejích instrukcí asanovány.