Specifikace předmětu veřejné zakázky

Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu serverů dodána totožná zařízení od jednoho výrobce. Účastník je povinen potvrdit všechny uvedené parametry slovem ANO.

Technické specifikace serverů a příslušenství – MŽP

1 ks serveru pro SIEM

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| standardní rozměry RACK (šíře 19“ a výška 2U) | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| vzdálená správa serverů nezávislá na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků (IMM) | ANO/NE |
| zajištění kompatibility s: |  |
| Linux RedHat v7.x nebo vyšší | ANO/NE |
| VMware v aktuální verzi | ANO/NE |
| CPU v serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU | ANO/NE |
| mít minimálně: - 10 jader (každé CPU) - výkon dle PassMark 9900 | ANO/NE |
| RAM osazená v serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 128 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu takovou aby bylo možné rozšířit až na 512 GB za použití stávajících modulů | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v serveru musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| RAID: - 0, 1, 5, 6, - podporu HotSpare disků, - podporovat kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, - umožnovat výměnu disků za chodu, - podporovat „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| HDD osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 16 ks 2,5“ disků SAS, kdy každý disk musí mít minimálně: - 6 Gbit/s, - kapacitu 1TB | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| LAN osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 2 ks 10 Gbit/s + 4 x 1Gbit/s | ANO/NE |
| PS v serveru musí minimálně: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| Mít výkon min. 750W AC | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| Být se stejným výkonem | ANO/NE |
| Být vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |

2 ks provozních serverů

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| standardní rozměry RACK (šíře 19“, výška 2U) | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35 °C | ANO/NE |
| vzdálená správa serverů (přístupná na vyhrazeném síťovém rozhraní) nezávislou na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků (IMM) | ANO/NE |
| zajištění kompatibility s: |  |
| Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7, VMware ESXi 6 a vyšší, XenServer 7.0 a vyšší. | ANO/NE |
| CPU v serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| být osazeno do dvou socketů, | ANO/NE |
| mít minimálně: - 12 fyzických jader (každé CPU) - výkon dle PassMark 15000 | ANO/NE |
| RAM osazená v serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 256 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu takovou aby bylo možné rozšířit až na 750 GB za použití stávajících modulů | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v serveru musí mít minimálně: |  |
| RAID: - 0, 1, 5, 6, - podporu HotSpare disků, - podporovat kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, - umožnovat výměnu disků za chodu, - podporovat „rebuild“ za chodu („on-line“), - 2 GB cache paměti, - zápisovou cache pamět zálohovanou pomocí „Flash Backed Cache“. | ANO/NE |
| HDD osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 3 ks 2,5“ disků SAS, kdy každý disk musí mít minimálně: - 12 Gbit/s, - kapacitu 146 GB | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| Technologie pro běh hypervizoru | ANO/NE |
| Interní duální modul SD | ANO/NE |
| LAN osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 1 ks síťového dvouportového adaptéru10 Gbit/s, 4 x 1Gbit/s v rámci základní desky serveru | ANO/NE |
| SAN HBA osazené v serveru musí být minimálně: |  |
| dvouportový adaptér HBA s rozhraním FC, 16 Gb/s kompatibilní s Cisco Nexus 5672UP + 2x DS-SFP-FC8G-SW kompatibilní s Cisco Nexus 5672UP. | ANO/NE |
| PS v serveru musí minimálně: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| Mít Výkon min. 750W AC | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| Být se stejným výkonem | ANO/NE |
| Být vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |

Technické specifikace serverů a příslušenství – AOPK

3 ks serverů

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| standardní rozměry RACK (šíře 19“ a výška 2U) | ANO/NE |
| lišty s vysunovacím držákem kabeláže, které umožnují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| jednotná správa pomocí OpenManage Essentials včetně podpory kontroly aktuálnosti a upgradu firmwaru všech komponent serverů | ANO/NE |
| vzdálená správu serverů nezávislá na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků | ANO/NE |
| dodání potřebných kabelů 2 x 10 Gb pro propojení se switchem DELL PowerConnect 8024F v délce min. 5m | ANO/NE |
| podpora bootování operačního systému z vestavěných slotů pro SD karty, sloty pro SD karty budou redundantní (minimálně 2 sloty) | ANO/NE |
| minimálně 3 USB porty | ANO/NE |
| zajištění kompatibility s: |  |
| Linux RedHat v7.x nebo vyšší | ANO/NE |
| VMware v aktuální verzi | ANO/NE |
| CPU v serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU | ANO/NE |
| mít minimálně: - 8 jader (každé CPU) - výkon dle PassMark 16000 | ANO/NE |
| RAM osazená v serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 128 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu takovou aby bylo možné rozšířit až na 512 GB za použití stávajících modulů | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v serveru musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| RAID: - 0, 1, 5, 6, - podporu HotSpare disků, - podporovat kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, - umožnovat výměnu disků za chodu, - podporovat „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| HDD osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 3 ks 2,5“ disků SAS, kdy každý disk musí mít minimálně: - 6 Gbit/s, - otáčky 10 000 rpm, - kapacitu 600 GB - celkový počet pozic minimálně 16 | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| LAN osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 2 ks 10 Gbit/s + 4 x 1Gbit/s | ANO/NE |
| PS v serveru musí minimálně: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| Být se stejným výkonem | ANO/NE |
| Být vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |

Technické specifikace serverů – NP Šumava

2 ks serverů

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| standardní rozměry RACK (šíře 19“ a výška 2U) | ANO/NE |
| lišty s vysunovacím držákem kabeláže, které umožnují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| vzdálená správa serverů nezávislá na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků | ANO/NE |
| minimálně 3 USB porty | ANO/NE |
| zajištění kompatibility s: |  |
| Linux RedHat v7.x nebo vyšší | ANO/NE |
| VMware v aktuální verzi | ANO/NE |
| CPU v serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU | ANO/NE |
| mít minimálně: - 8 jader (každé CPU) - výkon dle PassMark 15000 | ANO/NE |
| RAM osazená v serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 128 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu takovou, aby bylo možné rozšířit až na 512 GB za použití stávajících modulů | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v serveru musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| RAID: - 0, 1, 5, 6, - podpora HotSpare disků, - podporovat kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, - umožnovat výměnu disků za chodu, - podporovat „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| HDD osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 3 ks 2,5“ disků SAS, kdy každý disk musí mít minimálně: - 6 Gbit, - otáčky 10 000 rpm, - kapacitu 600 GB - celkový počet pozic minimálně 16 | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) |  |
| LAN osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 2 ks 10 Gbit/s + 4 x 1Gbit/s | ANO/NE |
| PS v serveru musí minimálně: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| Být se stejným výkonem | ANO/NE |
| Být vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |

Technické specifikace serverů – SNP České Švýcarsko

2 ks serverů v 1 společném šasi

| Požadováno | Požadováno ANO/NE |
| --- | --- |
| Společné šasi pro celkem 4 identické servery a 1 diskové pole | ANO/NE |
| Počet osazených identických serverů: 2 | ANO/NE |
| Provedeni šasi TOWER | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| jednotná správa šasi, serverů, diskového pole a sítě včetně podpory kontroly aktuálnosti a upgradu firmwaru všech komponent chassis | ANO/NE |
| vzdálená správu serverů nezávislá na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních serverů | ANO/NE |
| minimálně 2 USB porty v šasi | ANO/NE |
| serial DB9 port v šasi | ANO/NE |
| 1 ks DVD +/- RW SATA interní | ANO/NE |
| Interní dual SD modul | ANO/NE |
| zajištění kompatibility s: |  |
| Red Hat® Enterprise Linux Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2016 | ANO/NE |
| VMware® ESX® | ANO/NE |
| Vestavěný hypervisor VMware® ESX® | ANO/NE |
| CPU v serverech musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU v každém serveru | ANO/NE |
| Každý CPU minimálně: - 8 jader (každé CPU) - výkon dle PassMark nim. 11300 | ANO/NE |
| RAM osazená v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 64 GB (tj. 128 GB celkem na oba servery) | ANO/NE |
| Počet slotů DIMM v 1 serveru: 24 | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v šasi musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| RAID: - 0, 1, 5, 6,10 - podporu HotSpare disků, - podporovat kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, - umožnovat výměnu disků za chodu, - podporovat „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| Počet pozic pro HDD 2,5“ disky: 25 v šasi | ANO/NE |
| Počet a typ HDD osazených v šasi: |  |
| 13 ks 2,5“ disk; 1TB Near-Line SAS 12Gbps hot plug hard 5 ks 2,5“ disků 400GB SSD SAS Mix use, MLC 12 Gbps, hot-plug hard drive | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| LAN osazené v šasi musí mít minimálně: |  |
| 4 ks 10 Gbit/s + 2 x 1 Gbit/s | ANO/NE |
| PS šasi musí minimálně: |  |
| mít minimálně 4x PSU tj. 4 x 1600W | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| být se stejným výkonem | ANO/NE |
| být vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |

1 ks serveru – provozní pro Lesní správu

| Požadováno | Požadováno ANO/NE |
| --- | --- |
| Provedeni TOWER | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| vzdálená správa serverů nezávislá na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků | ANO/NE |
| minimálně: 2 porty USB 3.0 + 4 porty USB 2.0 USB vpředu: 1 port USB 2.0 + 1 port USB 3.0 | ANO/NE |
| zajištění kompatibility s: |  |
| Microsoft Windows Server 2016 s technologií HyperV® | ANO/NE |
| VMware® ESX® VMware® vSphere® 2015 Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2, x64 Microsoft® Windows Server® 2016 Red Hat® Enterprise Linux® SUSE® Linux Enterprise Server® | ANO/NE |
| CPU v serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 1 CPU serveru | ANO/NE |
| CPU minimálně: - 4 jádra - výkon dle PassMark min. 9600 | ANO/NE |
| RAM osazená v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 16 GB UDIMM, 2133MT/s | ANO/NE |
| možnost zvýšení kapacity až na 64 GB | ANO/NE |
| RAID musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| RAID: - 0, 1, 5, 6,10 - podporu HotSpare disků, - podporovat kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, - umožnovat výměnu disků za chodu, - podporovat „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| Osm 3,5palcových pozic pro HDD | ANO/NE |
| HDD osazené v šasi musí mít minimálně: |  |
| 4 ks 3,5“ disk; 1TB SA 6Gbps hot plug hard | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| LAN osazené v šasi musí mít minimálně: |  |
| Dva 1 GbE subsystémy LOM | ANO/NE |
| PS musí být minimálně: |  |
| dva redundantní napájecí zdroje | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| být se stejným výkonem | ANO/NE |
| být vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |