Příloha č. 1

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Disková pole budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. Účastník je povinen potvrdit všechny uvedené parametry slovem ANO.

Technické specifikace diskových polí – MŽP

## 1x diskové pole do lokality A (Lokalita A – Česká geologická služba, Geologická 6, Praha 5)

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Architektura | Plně 64bit HW a SW architektura. | ANO/NE |
|  | Pole musí obsahovat minimálně dva kontroléry (řídící jednotky) s možností rozšíření z důvodu škálování výkonu. | ANO/NE |
| Typ přístupu k datům | Pole musí být typu unified, tedy podporovat různé typy protokolů pro blokový a souborový přístup. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být dodáno včetně licence anebo řešení pro protokoly NFS, CIFS, iSCSI a FC/FCoE. | ANO/NE |
|  | Pole musí umožňovat FCoE a FC komunikaci, minimální instalovaný počet FCoE portů je 4x 10 Gb (včetně osazených SFP+ modulů). | ANO/NE |
|  | Host porty pro Ethernet komunikaci, minimální instalovaný počet Ethernet portů je 4x 10 Gb (včetně osazených SFP+ modulů). Součástí je také dodání potřebné kabeláže s ohledem na efektivitu řešení. | ANO/NE |
|  | Celková konfigurovaná cache minimálně 64GB RAM a minimálně 1TB SSD cache pro data. | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky | Cache pro zápis musí být replikována a zálohována mezi oběma řadiči, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání řadiče. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být možno osadit alespoň 500 pevnými disky. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat pevné disky typů SAS, SSD a SATA, nebo NL-SAS. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SATA/NL-SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou minimálně 220 TB SATA/NL-SAS při použití dual nebo triple-parity RAID. Popište metodu tvorby této kapacity z nabízených disků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat Active/Active přístup alespoň na úrovni ALUA. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat deduplikaci pro SAN i NAS. | ANO/NE |
| Požadavky na funkcionality pole a licencování | Diskové pole musí podporovat kompresi a kompakci pro SAN i NAS protokoly. | ANO/NE |
|  | Deduplikace, komprese a kompakce musí fungovat společně pro stejná data, licence na všechny technologie musí být součástí dodávky na maximální celkovou instalovanou kapacitu diskového pole. | ANO/NE |
|  | Podpora alespoň single-parity, dual-parity a triple-parity technologií pro ochranu dat. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. thin provisioning. Kapacita je serverům poskytována jako virtuální kapacita a skutečně ukládaná data jsou dynamicky alokována v tzv. poolu, součástí dodávky předpokládáme, že bude SW pro thin provisioning pro vracení blokované a nevyužívané kapacity. | ANO/NE |
|  | Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové objemy. Možnost on-line změny LUNu z Thin Provisioned na Thick Provisioned a opačně. | ANO/NE |
|  | Součástí pole bude podporu NAS rozhraní (CIFS- SMB min. verze 3 a min. NFS- verze 4.1). | ANO/NE |
|  | NAS musí umožňovat oddělený management různých souborových systémů (logický partitioning NAS prostředí na různé logické části s odděleným managementem a správou přístupu). | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat bezvýpadkovou migraci libovolné LUN z jednoho tier na druhý, stejně jako migraci mezi jednotlivými diskovými řadiči, jež tvoří jeden logický celek. Tato funkcionalita je požadovaná pouze pro protokoly SAN. | ANO/NE |
|  | Podpora pro vytváření snapshotů objemů na celou nabízenou kapacitu (v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba licence dodání těchto licenci na celou diskovou kapacitu) a jejich okamžitou obnovu. | ANO/NE |
|  | Licence pro vytváření zapisovatelných snapshotů (klonů) na nabízenou kapacitu. | ANO/NE |
|  | Podpora pro připojení nelimitujícího počtu serverů. | ANO/NE |
|  | Podpora pro thin provisioning do kapacity alespoň 1PB (licence v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba). | ANO/NE |
|  | Podpora pro aplikačně konzistentní zálohy a obnovy enterprise aplikací (MS Exchange, MS SQL, Oracle DB, MS SharePoint) včetně podpory částečné obnovy aplikačních dat. | ANO/NE |
|  | Podpora pro virtualizovaná prostředí VMware včetně podpory vvol, podpora MS HyperV a nativní podpora Veeam softwaru. | ANO/NE |
|  | Podpora kapacitně a časově neomezeného vytváření aplikačně transparentních záloh (snapshots) dat. Včetně jejich replikace prostředky pole z a na stávající diskové úložiště NetApp 8020. Včetně kapacitně neomezené licence na replikace. | ANO/NE |
|  | Požadujeme funkcionalitu šifrování dat na interních discích prostředky diskového pole minimální šifrou AES256 bitů. | ANO/NE |
|  | Management ve formě GUI i CLI. | ANO/NE |
|  | Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a Syslog. | ANO/NE |
| Management a správa firmware | Konstrukce pole musí být s non SPOF charakteristikou a možností výpadku až 50% komponent pole. Tj. - celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty nutné pro běh pole, musí být redundantní. Komponentou nejsou míněny jednotlivé disky. | ANO/NE |
|  | Výměna, rozšíření komponent bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
|  | Update mikrokódu/firmware bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
|  | Kompatibilita s Windows 2008 – 2012/R2, Hyper-V, RHEL a minimálně ESXi 5.5. | ANO/NE |
|  | Integrace administrace diskového pole s administrací VMware a jeho konzolou vCenter. | ANO/NE |
| Kompatibilita | Součástí nabídky bude software pro zálohování minimálně Microsoft SQL Database, Exchange, Sharepoint, Oracle Database a VMware. Požadujeme nelimitujíci licenci pro libovolný počet hostů. | ANO/NE |
|  | Veškeré dodávané licence musí být permanentní. | ANO/NE |
| Zálohování | Pole musí obsahovat API pro integraci s centrálním managementem. | ANO/NE |
| Doplňující požadavky | Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat funkcionalitu Call Home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwarové chyby. | ANO/NE |
|  | Poskytnutá záruka a podpora na všechny části a komponenty je 5 let. | ANO/NE |
|  | Zajištění pozáručního servisu po celou dobu životního cyklu nabídnutého zboží. | ANO/NE |
|  | Zajištění podpory v českém jazyce on-site, v rozsahu 7x24, s reakcí na požadavek do 4 hodin. | ANO/NE |
|  | Požadavek na vyřešení případné odstranění vady do následujícího pracovního dne od nahlášení incidentu. | ANO/NE |

1x diskové pole do lokality B (Lokalita B – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10)

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Architektura | Plně 64bit HW a SW architektura. | ANO/NE |
|  | Pole musí obsahovat minimálně dva kontroléry (řídící jednotky) s možností rozšíření z důvodu škálování výkonu. | ANO/NE |
| Typ přístupu k datům | Pole musí být typu unified, tedy podporovat různé typy protokolů pro blokový a souborový přístup. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být dodáno včetně licence anebo řešení pro protokoly NFS, CIFS, iSCSI a FC/FCoE. | ANO/NE |
|  | Pole musí umožňovat FCoE a FC komunikaci, minimální instalovaný počet FCoE portů je 4x 10Gb (včetně osazených SFP+ modulů). | ANO/NE |
|  | Host porty pro Ethernet komunikaci, minimální instalovaný počet Ethernet portů je 4x 10Gb (včetně osazených SFP+ modulů). Součástí je také dodání potřebné kabeláže s ohledem na efektivitu řešení. | ANO/NE |
|  | Celková konfigurovaná cache minimálně 64GB RAM a minimálně 1TB SSD cache pro data. | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky | Cache pro zápis musí být replikována a zálohována mezi oběma řadiči, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání řadiče. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být možno osadit alespoň 500 pevnými disky. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat pevné disky typů SAS, SSD a SATA, nebo NL-SAS. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SATA/NL-SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou minimálně 400 TB SATA/NL-SAS při použití dual nebo triple-parity RAID. Popište metodu tvorby této kapacity z nabízených disků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat Active/Active přístup alespoň na úrovni ALUA. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat deduplikaci pro SAN i NAS. | ANO/NE |
| Požadavky na funkcionality pole a licencování | Diskové pole musí podporovat kompresi a kompakci pro SAN i NAS protokoly. | ANO/NE |
|  | Deduplikace, komprese a kompakce musí fungovat společně pro stejná data, licence na všechny technologie musí být součástí dodávky na maximální celkovou instalovanou kapacitu diskového pole. | ANO/NE |
|  | Podpora alespoň single-parity, dual-parity a triple-parity technologií pro ochranu dat. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. thin provisioning. Kapacita je serverům poskytována jako virtuální kapacita a skutečně ukládaná data jsou dynamicky alokována v tzv. poolu, součástí dodávky předpokládáme, že bude SW pro thin provisioning pro vracení blokované a nevyužívané kapacity. | ANO/NE |
|  | Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové objemy. Možnost on-line změny LUNu z Thin Provisioned na Thick Provisioned a opačně. | ANO/NE |
|  | Součástí pole bude podporu NAS rozhraní (CIFS- SMB min. verze 3 a min. NFS- verze 4.1). | ANO/NE |
|  | NAS musí umožňovat oddělený management různých souborových systémů (logický partitioning NAS prostředí na různé logické části s odděleným managementem a správou přístupu). | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat bezvýpadkovou migraci libovolné LUN z jednoho tier na druhý, stejně jako migraci mezi jednotlivými diskovými řadiči, jež tvoří jeden logický celek. Tato funkcionalita je požadovaná pouze pro protokoly SAN. | ANO/NE |
|  | Podpora pro vytváření snapshotů objemů na celou nabízenou kapacitu (v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba licence dodání těchto licenci na celou diskovou kapacitu) a jejich okamžitou obnovu. | ANO/NE |
|  | Licence pro vytváření zapisovatelných snapshotů (klonů) na nabízenou kapacitu. | ANO/NE |
|  | Podpora pro připojení nelimitujícího počtu serverů. | ANO/NE |
|  | Podpora pro thin provisioning do kapacity alespoň 1PB (licence v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba). | ANO/NE |
|  | Podpora pro aplikačně konzistentní zálohy a obnovy enterprise aplikací (MS Exchange, MS SQL, Oracle DB, MS SharePoint) včetně podpory částečné obnovy aplikačních dat. | ANO/NE |
|  | Podpora pro virtualizovaná prostředí VMware včetně podpory vvol, podpora MS HyperV a nativní podpora Veeam softwaru. | ANO/NE |
|  | Podpora kapacitně a časově neomezeného vytváření aplikačně transparentních záloh (snapshots) dat. Včetně jejich replikace prostředky pole z a na stávající diskové úložiště NetApp 8020. Včetně kapacitně neomezené licence na replikace. | ANO/NE |
|  | Požadujeme funkcionalitu šifrování dat na interních discích prostředky diskového pole minimální šifrou AES256 bitů. | ANO/NE |
|  | Požadujeme rozšíření licence stávajícího diskového úložiště NetApp 8020 o SnapMirror a SnapVault. | ANO/NE |
|  | Požadujeme dodání čtyř optických modulů Ethernet 10 Gb/s do stávajících Cisco Nexus switchů. | ANO/NE |
|  | Management ve formě GUI i CLI. | ANO/NE |
|  | Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a Syslog. | ANO/NE |
| Management a správa firmware | Konstrukce pole musí být s non SPOF charakteristikou a možností výpadku až 50% komponent pole. Tj. - celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty nutné pro běh pole, musí být redundantní. Komponentou nejsou míněny jednotlivé disky. | ANO/NE |
|  | Výměna, rozšíření komponent bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
|  | Update mikrokódu/firmware bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
|  | Kompatibilita s Windows 2008 – 2012/R2, Hyper-V, RHEL a minimálně ESXi 5.5. | ANO/NE |
|  | Integrace administrace diskového pole s administrací VMware a jeho konzolou vCenter. | ANO/NE |
| Kompatibilita | Součástí nabídky bude software pro zálohování minimálně Microsoft SQL Database, Exchange, Sharepoint, Oracle Database a VMware. Požadujeme nelimitujíci licenci pro libovolný počet hostů. | ANO/NE |
|  | Veškeré dodávané licence musí být permanentní. | ANO/NE |
| Zálohování | Pole musí obsahovat API pro integraci s centrálním managementem. | ANO/NE |
| Doplňující požadavky | Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat funkcionalitu Call Home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwarové chyby. | ANO/NE |
|  | Poskytnutá záruka a podpora na všechny části a komponenty je 5 let. | ANO/NE |
|  | Zajištění pozáručního servisu po celou dobu životního cyklu nabídnutého zboží. | ANO/NE |
|  | Zajištění podpory v českém jazyce on-site, v rozsahu 7x24, s reakcí na požadavek do 4 hodin. | ANO/NE |
|  | Požadavek na vyřešení případné odstranění vady do následujícího pracovního dne od nahlášení incidentu. | ANO/NE |

## 1x chytré síťové datové úložiště - NAS server (Lokalita B – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10)

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Dodávka nového NAS serveru včetně příslušenství a záruky. |  | ANO/NE |
| Provedení | Výkonný All-in-One server. Pro umístění do racku, včetně ližin. Maximální velikost 4U. Minimálně 2 redundantní napájecí zdroje. | ANO/NE |
| Pevné disky, výkon | Čistá kapacita minimálně 50 TB při Raid 6. Disky musí být navrženy pro provoz 24/7. Disky musí být vyměnitelné za chodu (hot swap). Možnost instalace urychlovací mezipaměti (cache) pro čtení/zápis. | ANO/NE |
| Konektivita | Minimálně: 4 x 1GbE BaseT s možností rozšířit na minimálně 4x 10GbE BaseT. | ANO/NE |
| Zajištění bezpečnosti | Šifrování celého diskového oddílu. Zabezpečení dat šifrováním minimálně AES 256-bit. Plná podpora integrace s LDAP. Přístup k administraci minimálně pomocí: SSH, HTTP(S). | ANO/NE |
| Podpora | Poskytnutá záruka a podpora na všechny části a komponenty je 5 let. Realizace záručního servisu nebo výměny vadného dílu nebo pevného disku do 20 kalendářních dnů od nahlášení. | ANO/NE |

Technické specifikace diskových polí – SNP Šumava

## 2x diskové pole

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| NAS - Centralizované datové úložiště, zálohování, sdílení a obnovení po havárii, připravené pro virtualizaci |  | ANO/NE |
| Architektura | Diskové pole typu IP SAN s nativní konektivitou 1GbE, iSCSI, musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce | ANO/NE |
|  | Provedení max. 2U | ANO/NE |
| Výkonnost | Minimální výkon CPU Dual-core Intel® Core™ i3-4150 3.5 GHz, datová propustnost minimálně 3 300 MB/s a 172 000 IOPS | ANO/NE |
|  | Pole bude vybaveno minimálně 4 GB RAM s možností rozšíření na 32 GB RAM | ANO/NE |
| Pevné disky | Diskové pole musí být osaditelné minimálně 8 pevnými disky (Hot-swappable tray) o rozměru 3.5“ typu SATAIII (6 Gbit/s) 64MB cache, vhodné pro NAS (24/7). Disky musí být osazeno právě 8 pozic, přičemž minimální požadovaná hrubá kapacita bude 32TB. | ANO/NE |
| Konektivita diskového pole | Každý řadič pole musí být vybaven minimálně 4x 1GbE RJ45 | ANO/NE |
| PCI-e rozšiřující pozice | Minimálně 2× (1* PCIe Gen3 x8, 1* PCIe Gen3 x4) | ANO/NE |
| Kompatibilita se SAN infrastrukturou | Nesmí být požadován žádný speciální HW, který by zvyšoval náročnost na správu a implementaci celého řešení, jako například použití speciálního inteligentního switche apod. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být možné připojit do standardní 1GbE/iSCSI infrastruktury (Rozšiřitelné na 8 x 1 Gb LAN nebo 4 x 10 Gb + 4 x 1 Gb LAN) | ANO/NE |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | Řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů | ANO/NE |
| Požadované softwarové funkcionality | Podporuje VMware®, Citrix®, a Microsoft® Hyper-V™ a pokročilé virtualizační funkce | ANO/NE |
| Napájení | Input 100-240 V AC, 50/60 Hz | ANO/NE |
| Kabely | Základní kabely | ANO/NE |
| Podpora | Je požadován servis a podpora po dobu 5 let v režimu 24 hod x 5 dnů. | ANO/NE |