A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby:

Číslo stavby  	: 	321-2015

Název stavby	: 	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

Objekt		:	Trafostanice

Místo stavby	: 	Kateřinská jeskyně v Moravském krasu

Kraj			:	Jihomoravský

Katastrální území	:  	Lažánky u Blanska

Stavební úřad	:	MěÚ Blansko

______________________________________________________________________________________________________________

Investor, stavebník :

Správa jeskyní České republiky, s.p.o.

Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

IČ:	750 73 331		DIČ:	CZ 750 73 331

Projekční kancelář :

ELING CZ s. r.o.,

Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno-Židenice

IČ:	277 52 810		DIČ:	CZ  277 52 810

tel.:	548 210 493   		www.elingcz.cz

zastoupená :

Ing. Zdeněk Vitula, autorizovaný inženýr TZS, ČKAIT 1003722

tel.: 603 410 004, e-mail: vitula@elingcz.cz

Vojtěch Jachymiák, samostatný projektant, autorizovaný technik TZS, ČKAIT 1005948

tel: 776 708 086, e-mail: jachymiak@elingcz.cz

Charakteristika stavby a její účel:

Předmětem stavby je nová odběratelská trafostanice.

Místo stavby jedná se o připojení Kateřinské jeskyně v Moravském krasu.

Účelem stavby je vyřešení stávajícího nevyhovujícího typu připojení – falešné „B“.

Technicky

Trafostanice

Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu legislativnímu připojení objektů v majetku Správy jeskyní ČR, s.p.o. dojde k úpravě, která je vyvolána provozovatelem distribuční sítě firmou E.ON Distribuce, a.s.. Proto dojde k výstavbě nové kioskové trafostanice s umístěním na parcele č.565/1 k.ú. Lažánky u Blanska. Parcela je v majetku investora. Nová trafostanice bude typu PET MINI 210o v provedení s pultovou střechou s osazeným transformátorem 100kVA.

Projektová dokumentace stavby byla projednaná se zainteresovanými organizacemi a majiteli dotčených pozemků. Veškerá vyjádření a požadavky dotčených organizací i jednotlivých majitelů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

b) charakteristika území a stavebního pozemku

dosavadní využití

Stavba se částečně nachází v zastavěném území města Blansko, Lažánky u Blanska.

trvalá nebo dočasná stavba

Stavba se umisťuje jako trvalá.

seznam dotčených parcel

viz. Dokladová část, k.ú. Lažánky u Blanska.

c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:

stavebně geologický průzkum:

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba bude napojena na nový distribuční rozvody VN, který bude vybudován provozovatelem distribuční soustavy VN E.ON Distribuce, a.s..

d) požadavky dotčených orgánů:

Požadavky dotčených organizací a ostatních účastníků stavby jsou v dokladové části PD.

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména §34 tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Nová trafostanice není kulturní památkou.

e) obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl.                  č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/ 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména §34 tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

f) podmínky regulačního plánu:

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) věcné a časové vazby:

Předpokládaný termín výstavby je 2016-2017.

h) doba výstavby, popis postupu výstavby:

termín zahájení:	2016-2017

termín dokončení:	2016-2017

popis postupu výstavby:

- Vytýčení stáv.inženýrských sítí.

- Výkopové práce pro trafostanici

- Výkopové práce pro kabelové vedení NN – neřeší tato PD

- Osazení trafostanice včetně uzemnění

- Pokládka nového kabelového vedení NN – neřeší tato PD

- Zapojení kabelů NN – neřeší tato PD

- Provizorní a následně definitivní úprava terénu

i) statistické údaje, orientační náklady stavby:

orientační investiční náklady stavby:  do 1 mil. Kč

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák

V Brně 15.10.2016