Příloha č. 5

Optický mikroskop – technická specifikace

- optický polarizační mikroskop pro pozorování v procházejícím i odraženém světle

- ve stativu vestavěná kazeta s filtry NCB a ND8

- ve stativu vestavěný přepínač pro změnu režimu osvětlení – EPI/DIA

- koaxiální hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu, s nastavitelnou tuhostí a dorazem ostření

- kruhový otočný stolek se stupnicí s dělením po 1° s možností aretace

- XY vodič preparátů s rozsahem pohybu 35 x 25mm

- otočný polarizátor pro procházející světlo se stupnicí

- mezitubus s vestavěnou Bertrandovou čočkou a s otočným výsuvným analyzátorem se stupnicí s odečtem po 0.1°, s možností aretace

- ¼ lambda a lambda kompenzátor

- Achromatický výklopný kondenzor bez vnitřního pnutí

- Osvětlovač pro odražené světlo vybavený aperturní a polní clonou a otočným výsuvným polarizátorem

- Filtry NCB a ND4/ND16 pro odražené světlo

- Halogenové osvětlení pro procházející i odražené světlo s vysokou intenzitou

- Centrovatelný objektivový revolver pro 5 objektivů

- Objektivy vhodné pro pozorování v procházejícím i odraženém světle

  - Plan Apochromat 2x, N.A. 0.10

  - Plan Fluor 5x, N.A. 0.15

  - Plan Fluor 10x, N.A. 0.30

  - Plan Fluor 20x, N.A. 0.45

  - Plan Fluor 50x, N.A. 0.80

- Trinokulární tubus třícestný

- Okuláry 10x, zorné pole 22 mm, oba s dioptrickou korekcí

- Barevná kamera, full frame CMOS čip, rozlišení 16.25 Mpix, připojení USB 3.0, rychlost až 45 fps při rozlišení 1636x1088 pixelů (3x3 pixel averaging); USB 3.0 kabel se zámkem

- Optický adaptér pro připojení kamery k mikroskopu s optimálním přenosem velikosti zorného pole z mikroskopu na čip kamery

- SW pro snímání a analýzu obrazu - snímání kamerou, archivace, zpracování a analýza obrazu, anotace, sešívání obrazů, interaktivní a automatické měření, reporty, komparace, segmentace obrazu, analýza fází, modul pro snímání s rozšířenou hloubkou ostrosti

- Výkonná pracovní stanice, např. HP Z240; RAM min. 8GB; HDD 2TB; W7+10 Prof. (nebo lepší)

- LED Monitor 27“, rozlišení Quad HD 2K 2560x1440,Display Port, 2x HDMI, DVI-D, 3x USB 3.0

- Protiprachový obal na mikroskop