Rozměrový náčrt a použité materiály:

Materiál vnějšího pláště je kovový, opatřený vhodnou povrchovou úpravou (žárové zinkování + finální vypalovací barva v odstínu slavnostní šedá) Infopanel OPŽP z vhodné, voděvzdorné potištěné fólie s vysokou odolností proti UV záření s průhledným podkladem. Víka vyrobena z kovu (žárové zinkování + finální vypalovací barva v odstínu slavnostní šedá) víka budou polepena voděvzdornou potištěnou fólií s vysokou odolností proti UV záření. V otvorech pro vhazování odpadu bude pryžová zábrana.

Tato brání zpětnému vybírání odpadu a slouží také jako částečná zápachová zábrana. Na horní straně víka bude potisk dle přiloženého vzoru o třídění odpadů. Z obou čelních strany bude Infopanel dle logo manuálu OPŽP o rozměrech 120x60 cm (levá polovina OPŽP 2007-2013 a pravá OPŽP 2014 – 2020).

Umístění a ukotvení:

Celý sběrný systém bude pevně spojen se zemí. Pevné spojení bude realizováno buď za pomocí závitových tyčí a chemických kotev nebo za pomocí lepidel, či bude volně stát (bude upřesněno do 1 měsíce po podpisu smlouvy).

Způsob vybírání sebraného odpadu:

Systém sběru tříděného odpadu obsahuje celkem 5 sběrných ekopytlů, ke kterým se dostaneme po otevření víka.

Víko se bude otevírat směrem vzhůru např. na kovových pantech. Víko bude zajištěno proti manipulaci univerzálním trojhranným klíčem, jež železničáři používají pro své interní účely. Tento jednoduchý zámek je znázorněn na obrázku níže. Víko bude držet v otevřené poloze pomocí mechanické nebo pneumatické vzpěry.

Jednotlivé pytle jsou v typické barvě tříděného odpadu, viz nálepky označující druh odpadu.

Trojhranný zámek

OPŽP 2007-2013				    OPŽP 2014 - 2020