Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění – Část I. – Ochranné osobní pracovní pomůcky

Minimální požadavky

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky, při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena

V případě jiného technického řešení u konkrétního parametru požadovaného zadavatelem uchazeč uvede a popíše jím navrhované řešení splňující rovnocenným způsobem či lepšími vlastnostmi vymezené požadavky též přímo do tohoto formuláře pro splnění minimálních požadavků a parametrů.

Fyzikální a mechanické vlastnosti (stálobarevnost materiálu na světle, rozměrová a barevná stálost ve vztahu k cyklu praní dle doporučené údržby) musí být zachovány po celou dobu životnosti výrobku. Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy musí být začištěny bez zbytečných konců nití apod., a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Pokud není přímo ve specifikaci jednotlivých OOPP uvedeno jinak, zadavatel požaduje jednotlivé OOPP v pánském a dámském provedení spočívající v odlišení střihem.

Pokud není přímo ve specifikaci jednotlivých OOPP uvedeno jinak, zadavatel požaduje velikosti v rozsahu XS – 3XL pro pánské a dámské provedení zvlášť, pro obuv pak velikosti v rozsahu 34 – 47. Případné rozšíření rozsahu požadovaných velikostí může být zadavatelem upřesněno v rámci konkrétní objednávky.

Podmínka Certifikace či Shody ES pro OOPP v kategoriích THP a D je uvedena v rámci specifikace jednotlivých OOPP. Účastník jako součást nabídky ke každému vzorku doloží Certifikaci či Prohlášení o Shodě ES dle konkrétního požadavku.

| Plášť pracovní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální parametry a požadavky: | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele. |  |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu – bavlna | ANO/NE |  |  |
| Minimální gramáž 190g/m2 | …g/m2 |  |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používanév kategorii D v terénních podmínkách a v lese | ANO/NE |  |  |
| Preferované barevné provedení – tmavě zelená, hnědá, šedá | … |  |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Dlouhý rukáv | ANO/NE |  |  |
| Minimálně 1 prsní kapsa | ANO/NE |  |  |
| Minimálně 2 boční kapsy | ANO/NE |  |  |
| Pracovní bunda KEPR |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu – bavlna s vazbou kepr |  | ANO/NE |  |
| Minimální gramáž 250g/m2 |  | …g/m2 |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí |  | ANO/NE |  |
| Ochrana před UV zářením |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru |  | ANO/NE |  |
| Ochrana nositele před bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Dlouhý rukáv |  | ANO/NE |  |
| Zapínání na zip nebo v kombinaci se suchým zipem |  | ANO/NE |  |
| Minimálně 2 přední šikmé kapsy |  | ANO/NE |  |
| Reflexní prvky |  | ANO/NE |  |
| Bunda montérková - zateplená |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu - bavlna |  | ANO/NE |  |
| Minimální gramáž bavlny 250g/m2 |  | …g/m2 |  |
| Vnitřní podšívka z materiálu typu polyester |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění |  | ANO/NE |  |
| Ochrana před UV zářením |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Odepínatelné rukávy |  | ANO/NE |  |
| Multifunkční prsní a boční kapsy |  | ANO/NE |  |
| Reflexní prvky |  | ANO/NE |  |
| Kalhoty montérkové |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu - bavlna |  | ANO/NE |  |
| Minimální gramáž 250g/m2 |  | …g/m2 |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí |  | ANO/NE |  |
| Ochrana před UV zářením |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Multifunkční kapsy |  | ANO/NE |  |
| Řešení v pase na gumu |  | ANO/NE |  |
| Zesílení materiálu v oblasti kolen a sedu |  | ANO/NE |  |
| Kalhoty montérkové - zateplené |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu - bavlna |  | ANO/NE |  |
| Minimální gramáž 250g/m2 |  | …g/m2 |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí |  | ANO/NE |  |
| Ochrana před UV zářením |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Multifunkční kapsy |  | ANO/NE |  |
| Zvýšení tepelného komfortu prostřednictvím vnitřní podšívky |  | ANO/NE |  |
| Řešení v pase na gumu |  | ANO/NE |  |
| Zesílení materiálu v oblasti kolen a sedu |  | ANO/NE |  |
| Kalhoty montérkové s laclem |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu: bavlna |  | ANO/NE |  |
| Minimální gramáž 250g/m2 |  | …g/m2 |  |
| Certifikace materiálu pro pracovní ochranné oděvy používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení:hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí |  | ANO/NE |  |
| Ochrana před UV zářením |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Multifunkční kapsy |  | ANO/NE |  |
| Řešení v pase na gumu a lacl |  | ANO/NE |  |
| Zesílení materiálu v oblasti kolen a sedu |  | ANO/NE |  |
| Kalhoty montérkové s laclem - zateplené |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu: bavlna |  | ANO/NE |  |
| Minimální gramáž 250g/m2 |  | …g/m2 |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí |  | ANO/NE |  |
| Ochrana před UV zářením |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany nositele před komáry a jiným bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Multifunkční kapsy |  | ANO/NE |  |
| Řešení v pase na gumu a lacl |  | ANO/NE |  |
| Zvýšení tepelného komfortu prostřednictvím vnitřní podšívky |  | ANO/NE |  |
| Zesílení materiálu v oblasti kolen a sedu |  | ANO/NE |  |
| Nepromokavý komplet |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu: nylon nebo polyester povrstvený PU |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Zajištění rychlého schnutí |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění |  | ANO/NE |  |
| Nehlučnost při pohybu |  | ANO/NE |  |
| Voděodolnost materiálu minimálně 3.000mm vodního sloupce |  | …mm |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Multifunkční přední kapsy kryté légou proti průniku vody |  | ANO/NE |  |
| Polohování spodního lemu rukávů |  | ANO/NE |  |
| Nepromokavý ¾ plášť |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Složení materiálu: polyester, PVC |  | … |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Vysoká mechanická odolnost |  | ANO/NE |  |
| Voděodolnost materiálu minimálně 3.000mm vodního sloupce |  | …mm |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Multifunkční přední kapsy kryté légou proti průniku vody |  | ANO/NE |  |
| Zapínání na patenty |  | ANO/NE |  |
| Protipořezový oblek (bunda + kalhoty) – typ PROFESIONAL |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Materiál s obsahem polyetylenového vlákna s mimořádně vysokou pevností a odolností proti pořezu ostřím (např. Dyneema) a nylonu |  | ANO/NE |  |
| Složení materiálu – polyster, polyamid, polyproplylen, bavlna |  | … |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D i THP v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: tmavě zelená, šedá, hnědá, oranžová |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí |  | ANO/NE |  |
| Vysoká mechanická odolnost proti oděru |  | ANO/NE |  |
| Ochrana nositele před bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky na kalhoty: |  |  |  |
| Lacl |  | ANO/NE |  |
| Zvýšený zadní pas |  | ANO/NE |  |
| Prodloužená délka |  | ANO/NE |  |
| Multifunkční kapsy na obou stranách nohavic |  | ANO/NE |  |
| Pružné široké šle |  | ANO/NE |  |
| Minimální úroveň protiklíšťové ochrany v dolní části nohavic – 1, ochranná plocha A |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky na bundu: |  |  |  |
| Dlouhý rukáv |  | ANO/NE |  |
| Prodloužený zadní díl plnící ochrannou funkci |  | ANO/NE |  |
| Multifunkční vnitřní a vnější kapsy |  | ANO/NE |  |
| Společné konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Velkoplošné reflexní prvky |  | ANO/NE |  |
| Podšití vnitřní části sedla a ramen protipotní mřížkou |  | ANO/NE |  |
| Diagonální rozhraní tkaniny v oranžovém a zeleném provedení jako spojující element celého kompletu |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN 340:2004 a ČSN 381-5:1997 |  | ANO/NE |  |
| Protipořezové kalhoty |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Materiál s obsahem polyetylenového vlákna s mimořádně vysokou pevností a odolností proti pořezu ostřím (např. Dyneema) a nylonu |  | ANO/NE |  |
| Složení materiálu – polyster, polyamid, polyproplylen, elastan |  | … |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D i THP v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: kombinace zelená, oranžová a černá |  | … |  |
| Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu: |  |  |  |
| Odolnost vůči větru |  | ANO/NE |  |
| Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí |  | ANO/NE |  |
| Vysoká mechanická odolnost proti oděru |  | ANO/NE |  |
| Ochrana nositele před bodavým hmyzem |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky: |  |  |  |
| Ergonomická výztuha oblasti kolen a spodního zadního lemu nohavic |  | ANO/NE |  |
| Prodloužená délka |  | ANO/NE |  |
| Multifunkční kapsy na obou stranách nohavic |  | ANO/NE |  |
| Reflexní prvky |  | ANO/NE |  |
| Minimální úroveň protiklíšťové ochrany v dolní části nohavic – 1, ochranná plocha A |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN 340:2004 a ČSN 381-5:1997 |  | ANO/NE |  |
| Ochranná přilba A (dřevorubecký komplet) |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Složení kompletu: přilba, držák štítu, odklopná drátěná mřížka, ochranná sluchátka |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na přilbu: |  |  |  |
| Materiál typu ABS |  | … |  |
| Nastavitelná velikost 55 – 62cm prostřednictvím posuvného pásku |  | …cm |  |
| Minimálně 4 bodové uchycení na PE na náhlavním kříži |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 397:2012+A1:2012, ANSI Z89.1 |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: oranžová |  | … |  |
| Další požadavky: |  |  |  |
| Odklopná obličejová mřížka v matném provedení |  | ANO/NE |  |
| Ochranná sluchátka splňující EN 352-1,3:2002 |  | ANO/NE |  |
| Ochranná přilba B |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na přilbu: |  |  |  |
| Materiál typu polyetylén |  | … |  |
| Nastavitelná velikost prostřednictvím ozubeného pásku |  | ANO/NE |  |
| Minimálně 4 bodové uchycení na PE náhlavním kříži |  | ANO/NE |  |
| Materiál potního pásku z polyesteru |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: oranžová |  | … |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 397 |  | ANO/NE |  |
| Chrániče sluchu |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Těsnící linie zajišťující optimální těsnění a nízký tlak v místě dotyku s kůží |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 352-1 |  | ANO/NE |  |
| Ochranné brýle čiré A |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Čirý materiál typu polykarbonát |  | … |  |
| Zorník třídy 1F |  | ANO/NE |  |
| Panoramatický tvar |  | ANO/NE |  |
| Možnost nasazení na dioptrické brýle |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 352-1 |  | ANO/NE |  |
| Ochranné brýle čiré B |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Zorník třídy F |  | ANO/NE |  |
| Zajištění proti oděru |  | ANO/NE |  |
| Nastavitelná délka stranic |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Ochranné brýle sluneční |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Zorník třídy F |  | ANO/NE |  |
| Zajištění proti oděru |  | ANO/NE |  |
| Nastavitelná délka stranic |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Ochranný obličejový štít – krátký |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Velikost v rozmezí 180-240mm |  | …mm |  |
| Nastavitelný náhlavní nosič |  | ANO/NE |  |
| Nastavitelnost velikosti |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J |  | …J |  |
| Zajištění ochrany dýchacího ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic |  | ANO/NE |  |
| Možnost současného použití korekčních brýlí |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN 166 |  | ANO/NE |  |
| Ochranný obličejový štít – dlouhý |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Velikost v rozmezí 270-310mm |  | …mm |  |
| Nastavitelný náhlavní nosič |  | ANO/NE |  |
| Nastavitelnost velikosti |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J |  | …J |  |
| Zajištění ochrany dýchacího ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic |  | ANO/NE |  |
| Možnost současného použití korekčních brýlí |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN 166 |  | ANO/NE |  |
| Čepice kšiltová |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu bavlna |  | … |  |
| Pevný kšilt s plastovou vnitřní výztuhou |  | ANO/NE |  |
| Nastavitelnost velikosti prostřednictvím kovové spony |  | ANO/NE |  |
| Minimálně 2 boční větrací otvory |  | … |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Čepice zimní … |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu akryl |  | … |  |
| Vysoké termoizolační vlastnosti |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Čepice zimní s kšiltem |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Nepromokavý materiál typu polyester, PVC |  | … |  |
| Materiál podšívky flanel |  | ANO/NE |  |
| Kryty na uši |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení: hnědá, šedá, tmavě zelená či kombinace |  | … |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Zástěra |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |
| Materiál – bavlna s vazbou kepr |  | … |  |
| Minimální délka pod kolena |  | ANO/NE |  |
| Vysoká mechanická odolnost |  | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení velikosti |  | ANO/NE |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Kožená zástěra s využitím pro svářeče, truhláře a zámečníky |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál – kůže typu hovězí štípenka |  | … |  |
| Ochrana oděvů proti úletům rozžhavených kovů a jisker při svařování podle ČSN 340 a ČSN EN 470-1 |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany ramen |  | ANO/NE |  |
| Kožené upínací řemínky |  | ANO/NE |  |
| Minimální délka pod kolena |  | ANO/NE |  |
| Vysoká mechanická odolnost |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Svářečská kukla - samostmívací ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Zdroj napájení – solární článek |  | … |  |
| Minimální stmívací čas 1/30000s |  | ANO/NE |  |
| Nastavitelné zesvětlení 0,25 – 0,8s |  | ANO/NE |  |
| Pracovní teplota v rozmezí -5 až + 55 0C |  | ANO/NE |  |
| Minimální velikost filtru 110x90x9mm |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Svářečské rukavice ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál v oblasti hřbetu ruky a manžet – kůže typu hovězí štípenka |  | … |  |
| Materiál v oblasti dlaně – kůže typu zrnitá kozinka |  | … |  |
| Minimální délka manžety 35cm |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 12477 |  | ANO/NE |  |
| Antivibrační rukavice ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál – typu kůže |  | … |  |
| Zakončení pružným nápletem |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN ISO10819, ČSN EN 388 a ČSN EN 420 |  | ANO/NE |  |
| Rukavice pracovní pro běžné práce ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál v oblasti hřbetu ruky a manžet – typu bavlna |  | … |  |
| Materiál v oblasti dlaně – typu hovězina |  | … |  |
| Vnitřní podšívka v oblasti dlaně |  | ANO/NE |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN 388 |  | ANO/NE |  |
| Rukavice pracovní - jemné ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál – kůže typu hovězinová useň |  | … |  |
| Materiál v oblasti dlaně – kůže typu zdvojená hovězinová štípenka |  | … |  |
| Mechanická odolnost |  | ANO/NE |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 388 |  | ANO/NE |  |
| Rukavice pracovní zateplené ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál – kůže typu hovězí štípenka |  | … |  |
| Zesílení materiálu v oblasti dlaně a palce |  | ANO/NE |  |
| Minimální šířka manžety 7cm |  | …cm |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 388 |  | ANO/NE |  |
| Rukavice gumové - slabé ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu latex |  | … |  |
| Pudrované |  | ANO/NE |  |
| Minimální množství v 1bal 100ks |  | …ks |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 12477 |  | ANO/NE |  |
| Rukavice gumové - silné ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu nitril |  | … |  |
| Velurová úprava vnitřního povrchu |  | … |  |
| Reliéfní povrch v oblasti dlaně a prstů |  | ANO/NE |  |
| Vysoká chemická odolnost |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Rukavice textilní |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu bavlněný úplet |  | … |  |
| Pružná manžeta |  | ANO/NE |  |
| Preferované barevné provedení - bílá |  | ANO/NE |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Rukavice protipořezové ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál s obsahem polyetylenového vlákna s mimořádně vysokou pevností a odolností proti pořezu ostřím (např. Dyneema) a nylonu |  | … |  |
| Materiál v oblasti dlaně a prstů – vrstva PU |  | … |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Respirátor A ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Polomaska mušlového tvaru |  | ANO/NE |  |
| Výdechový ventilek |  | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení velikosti |  | ANO/NE |  |
| Uchycení prostřednictvím gumiček |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany proti jemnému prachu a kapalným aerosolům na bázi vody a oleje - ochranný faktor minimálně 12x NPK-P |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Respirátor B ANO/NE |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Výdechový ventilek |  | ANO/NE |  |
| Vrstva aktivního uhlí |  | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení velikosti |  | ANO/NE |  |
| Uchycení prostřednictvím gumiček |  | ANO/NE |  |
| Zajištění ochrany proti pevným částicím a kapalným aerosolům - ochranný faktor minimálně 12x NPK-P/PEL, proti plynům a parám pod NPK-P/PEL a proti ozonu FFP2 |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Kotníková obuv pracovní |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Vrchní materiál – prodyšná kůže |  | … |  |
| Podešev – materiál dle kategorie PU (vhodný převážně do vnitřních prostor) |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Bezpečnostní nekovová tužinka ve špičce |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní planžeta proti propíchnutí |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti palivovým olejům |  | ANO/NE |  |
| Vysoká voděodolnost |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty |  | ANO/NE |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Kotníková obuv pracovní s tužinkou ve špici |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Vrchní materiál – prodyšná kůže |  | … |  |
| Podešev - materiál dle kategorie PU/TPU (vnitřní i venkovní použití) |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Bezpečnostní kompozitní tužinka ve špičce |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní planžeta proti propíchnutí |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti rezistentním olejům |  | ANO/NE |  |
| Vysoká voděodolnost |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Obuv pracovní lehká - sandál |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Vrchní materiál – prodyšná kůže typu hovězinová useň velur |  | … |  |
| Podešev – materiál typu EVA/PEVA |  | … |  |
| Podšívka z prodyšné textilie |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Plná špička |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Vkládací anatomicky tvarovaná stélka |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 347/O1 |  | ANO/NE |  |
| Holinky – prsačky |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu přírodní kaučuk |  | … |  |
| Vysoká voděodolnost |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti propíchnutí |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Holinky tříslové rybářské - broďáky |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu přírodní kaučuk |  | … |  |
| Vysoká voděodolnost |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti propíchnutí |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Holinky nezateplené |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál v kombinaci přírodní a syntetický kaučuk |  | … |  |
| Vnitřní textilní podšívka |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Holinky zateplené |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál v kombinaci přírodní a syntetický kaučuk |  | … |  |
| Vysoké termoizolační vlastnosti jako ochrana před klimatickými vlivy |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Protipořezové holinky letní s vyztuženou špicí |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál v kombinaci přírodní a syntetický kaučuk |  | … |  |
| Ochranná kompozitní tužinka z ve špici |  | ANO/NE |  |
| Pryžová výztuha na vrchní části špice |  | ANO/NE |  |
| Nástavec se šněrováním na horní části |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Zajištění podélné a příčné stability chůze v těžkém terénu prostřednictvím hrubého dezénu podešve |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN ISO 17249:2005, ČSN EN ISO 20345:2005 minimální úroveň ochrany 3 |  | ANO/NE |  |
| Protipořezové holinky zimní s vyztuženou špicí |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál v kombinaci přírodní a syntetický kaučuk |  | … |  |
| Ochranná kompozitní tužinka ve špici |  | ANO/NE |  |
| Pryžová výztuha na vrchní části špice |  | ANO/NE |  |
| Nástavec se šněrováním na horní části |  | ANO/NE |  |
| Vnitřní zateplení silnou vrstvou filcu |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Zajištění podélné a příčné stability chůze v těžkém terénu prostřednictvím hrubého dezénu podešve |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN ISO 17249:2005, ČSN EN ISO 20345:2005 minimální úroveň ochrany 3 |  | ANO/NE |  |
| Kotníková obuv kožená A |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na vrchní materiál: |  |  |  |
| Vrchní materiál – kůže typu hovězinová useň |  | … |  |
| Minimální tloušťka 2,4mm |  | …mm |  |
| Hydrofobní úprava |  | ANO/NE |  |
| Požadavky na materiál podešve: |  |  |  |
| Oděruvzdorná pryž |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava |  | ANO/NE |  |
| Odolnost proti působení kontaktního tepla maximálně 300 0C |  | …0C |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Membránový materiál podšívky |  | ANO/NE |  |
| Anatomicky tvarovaná vkládací stélka |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti palivovým olejům |  | ANO/NE |  |
| Vysoká voděodolnost |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti působení chladu |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční zajištění absorpce energie v oblasti paty |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN ISO 20 347 02 WR CI SR |  | ANO/NE |  |
| Kotníková obuv kožená B |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na vrchní materiál: |  |  |  |
| Vrchní materiál – kůže typu hovězinová useň |  | … |  |
| Hydrofobní úprava |  | ANO/NE |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Membránový materiál podšívky |  | ANO/NE |  |
| Anatomicky tvarovaná vkládací stélka |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Vysoká voděodolnost |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti působení chladu |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění ČSN EN ISO 20 347 02 WR CI SR |  | ANO/NE |  |
| Gumofilcáky |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Kombinace gumy a polyesterového filcu |  | … |  |
| Preferované barevné provedení - černá |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Vysoké termoizolační vlastnosti |  | ANO/NE |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Holinky černé |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Guma |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Protiskluzová úprava podrážky |  | ANO/NE |  |
| Vyšší odolnost proti působení tepelných vlivů |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti oděru, propíchnutí a proříznutí |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Kukla pod helmu |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Kombinace bavlny a elastanu |  | … |  |
| Lem z materiálu typu akryl |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| 1 otvor pro oči |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Univerzální velikost |  | ANO/NE |  |
| Bederní pás |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Vrchní vrstva – materiál typu bavlna s vazbou kepr |  | … |  |
| Spodní vrstva – přírodní materiál |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Zajištění nepromokavosti |  | ANO/NE |  |
| Vysoká odolnost proti větru |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Univerzálně nastavitelná velikost v rozsahu S - XL |  | ANO/NE |  |
| Pás pro práci ve výškách (činnost typu mytí oken) |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Bederní výztuha |  | ANO/NE |  |
| Minimální délka bezpečnostního lana 1,5m |  | …m |  |
| Seřizovač lana a bezpečnostní karabina s pojistkou |  | ANO/NE |  |
| Polohovací oka |  | ANO/NE |  |
| Možnost regulace velikosti |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Splnění EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082) |  | ANO/NE |  |
| Návleky na ruce (pár) |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu PVC |  | … |  |
| Minimální délka 38cm |  | …cm |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Návleky na nohy (pár) |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Materiál typu PVC |  | … |  |
| Minimální délka 52cm |  | …cm |  |
| Nastavitelná upínací lanka |  | ANO/NE |  |
| Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Reflexní vesta |  |  |  |
| Výrobce: |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |
| Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry: |  | Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele |  |
| Požadavky na materiál: |  |  |  |
| Materiál typu polyester |  | … |  |
| Preferované barevné provedení – reflexní žlutá |  | … |  |
| Konstrukční požadavky a požadavky na funkční vlastnosti: |  |  |  |
| Vysoká prodyšnost |  | ANO/NE |  |
| Minimálně 3 reflexní pruhy |  | … |  |
| Minimální šířka pruhů 5cm |  | …cm |  |
| Zapínání na suchý zip |  | ANO/NE |  |
| Certifikace materiálu pro OOPP používané v kategorii D v terénních podmínkách a v lese |  | ANO/NE |  |
| Vysoká viditelnost dle EN 471 |  | ANO/NE |  |