Příloha č. 5

Technická specifikace zařízení

1. Anténní systémy pokrývající frekvenční spektrum v rozsahu 40 - 1200 MHz

2. S/N poměr (SNR) > 100 dB

3. 16 a 32 bitový formát dat

4. měření v režimu manuálním, délkovém (měřící kolečko a nit) a časovém

5. Vysoká rychlost sběru dat (> 500 stop/s)

6. Vysoká vnitřní kapacita paměti měřícího zařízení (5 GB a vice)

7. Možnost autonomního sběru dat a možnost bezdrátového přenosu (Bluetooth nebo WiFi) dat z antény do řídící jednotky

8. integrovaná DGPS a možnost připojení externí GPS

9. Kapacita vnitřní baterie alespoň na 5 hodin měření (+ rezervní baterie) – celková doba práce v terénu minimálně 8 hodin

10. Display s vysokým kontrastem pro měření při oslunění a s podsvícením pro měření za šera/ve tmě

11. Rozsah pracovních teplot zařízení minimálně –20 až +50°C

12. Vysoká odolnost proti vlhkosti (krytí IP65) a prašnosti

13. Zařízení musí splňovat požadavky vyplývající z nařízení 1999/5/EC pro používání R&TTE a musí být opatřeno prohlášením o shodě

14. Zařízení musí být běžně používáno – výrobce doloží čestným prohlášením, že v uplynulých 3 letech prodal minimálně 10 obdobných systémů v prostoru EU.

Technická specifikace měřícího a zpracovatelského sw

15. Zpracovatelský software umožňuje import 16bitového a 32bitového formátu dat.

16. Měřící a zpracovatelský software umožní zpracování 2D a 3D dat, a to měřených jak v pravidelné tak i nepravidelné síti profilů, včetně podpory pozičních dat z GPS.

17. Zpracovatelský software musí umožňovat analýzu 2D dat a matematické modelování a tvorbu syntetických radargramů

Specifikace rozsahu školení a technické podpory

Zaškolení obsluhy GPR systému – 2 dny (16 hod)

Zaškolení do zpracovatelského software – 2 dny (16 hod)

Spolupráce na provedení cca 3 měření (terénních úkolů) z toho aspoň jeden úkol 3D – 5 dní (40 hod)

Provedení paralelní nezávislé interpretace GPR dat na 3 úkolech (celkem 100–200 profilových měření) – 5 dní (40 hod)

Pomoc v prezentaci 2D a 3D výsledků na 3 úkolech s použitím několika typů SW – 3 dny (24 hod)

Použití a prezentace georadaru v komplexu geofyzikálních metod (ERT. DEMP, MRS) – 2 dny (16 hod)

Technická pomoc „on-line“ (telefon, mail) při měřeních – 40 hodin/rok

Technická pomoc při zpracování a interpretaci – 40 hodin/rok

Technická pomoc při zajišťování oprav a nákupu ND – 8 hod/rok