Příloha č. 2.2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky RESIBIL – Vrtné práce pro tvorbu 3D

geologického modelu

Projekty vrtů

Geologická a technická část projektu průzkumných vrtů dle

vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Geologická část projektu průzkumného vrtu

| ID vrtu | HG rajón | Obec | Kraj |
| --- | --- | --- | --- |
| 6412_L Lesné |  | Dolní Podluží | Ústecký |
| xyz | -959600 | -781600 | 570 m n.m. |
| Účel vrtu |  | Geologický průzkumný vrt |  |
| Hloubka vrtu |  | 120 |  |
| Orientace vrtu (směr, úklon) |  | svislý |  |
| Předpokládaný geologický profil |  | 0-2 m suť, jílovíté hlíny - kvartér |  |
|  |  | 2-70 m jílovce, prachovce - perm |  |
|  |  | 70-120 m paleovulkanit, granodiorit ? |  |
| Sledovaný kolektor |  | - |  |
| Předpokládaná hydrogeologická funkce horninových typů |  | kvartér: suť-kolektor, jílovité hlíny-izolátor perm: jílovce, prachovce-izolátor paleovulkanit, granodiorit-puklinový kolektor |  |
| Hloubkové úrovně hg.kolektorů |  | 1 m, 70-120 m ? |  |
| Hloubkové úrovně hg. izolátorů |  | 1-70 m |  |
| Hloubkové úrovně hladin podzemní vody naražené |  | Mělká v kvartéru, puklinová nejspíš vázaná na granodiorit nebo paleovulkanit |  |
| Hloubkové úrovně hladiny podzemní vody ustálené |  | Volná, z důvodu předběžné opatrnosti nevyloučeny přetokové projevy |  |
| Přítomnost plynů |  | ne |  |
| Teplota vody |  |  |  |
| Hloubky předpokládaných obtíží při vrtání (svíraní, příchvaty, ztráty výplachu atd.) |  | Možná přítomnost tektonických zjílovatělýc poruch, |  |
| Typ a intervaly odběrů vzorků horniny |  | během vrtání odebírat jádro do typizovaných vzorkovnic, kontrolní průběžné lito vzorky |  |
| Karotážní měření, účel a rozsah |  | ihned po odvrtání - petrografie, hydrogeologie – běžný soubor karotážních metod |  |
| Izolace hydrogeologických horninových typů |  | nepředpokládá se |  |
| Hydrodynamické testy – metodika: |  | nebude |  |
| Způsob aktivace monitorovacího horninového kolektoru: |  | nebude |  |

Technická část projektu průzkumného vrtu

| ID vrtu 6412_L Lesné xyz |  | HG rajón | Obec | Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dolní Podluží | Ústecký |
|  |  | -959600 | -781600 | 570 m n.m. |
| a) | Typ vrtné soupravy |  | Rotační jádrová souprava (např. ZIF, SBA, Diamec, Longyear, Hanjin) - zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |
| b) | Hloubka, úklon a směr vrtu |  | 120 m, svislý |  |
| c) | Konstrukce vrtu a její odůvodnění s určením rozměrových, konstrukčních a váhových parametrů a bezpečnostních koeficientů řídící, úvodní, technické a těžební kolony |  | 0-2 m suť, jílovíté hlíny - kvartér |  |
|  |  |  | 2-70 m jílovce, prachovce - perm |  |
|  |  |  | 70-120 m paleovulkanit, granodiorit ? |  |
|  |  |  | 0 – 10 m vrtat jádrově prům. 156 mm 10 – 120 m vrtat prům. HQ-96,1 mm wl, Zapažit průměr 108 mm s přírubou, s izolací mezikruží, (připravenou pro osazení šoupětem a bočním vývodem s ventilem) pro uzavření případného přetoku (hloubkové úrovně h.p.v. nelze v projektu odhadnout) 10 – 120 m vrtat prům. HQ-96,1 mm wl, -bude-li nutno technické pažení, pak provést přibírku, -budou-li zastiženy tlakové vody, cementovat pažnice v celé délce, zkouška těsnosti. Před pažením konzultovat s geologem zda je nutno provést karotáž |  |
| d) | Zařízení na ústí vrtu včetně typů protierupčních zařízení pro jednotlivé kolony, ovládací stanice, tlakových rozvodů, trysek apod., druh, lhůty a způsob jejich zkoušek na tlak a uzavření a umístění tlakové stanice s ovládacími ventily, |  | Pouze budou-li zastiženy tlakové projevy: příruba, šoupě a univerzální preventr ručně ovládané, boční vývod s ventilem a manometrem na propojení s mezikružím. Odzkoušení funkční spolehlivosti a těsnosti 1 x za týden zkušebním tlakem rovným očekávanému provoznímu tlaku. |  |
| e) | Požadavky na hermetičnost kolon a zkoušky hermetičnosti kolon s uvedením zkušebních metod, tlaků a dovolených poklesů tlaků a lhůt zkoušek, |  | Její těsnost se ověří jedním z těchto způsobů: a) snížením 2/3 vodního sloupce (nejvýše o 80 m) a za 4 hod nesmí přitéci více než 1 cm na každý metr tohoto snížení hladiny b) vyvozením přetlaku odpovídajícímu dvojnásobku původního hydrostatického tlaku v místě uzávěru, nejméně však 20 m vodního sloupce. Hladina nálevu nesmí klesnout za 4 hod o více než 1 % výšky vodního sloupce |  |
| f) | Sestava vrtné kolony |  | vrtné tyče pro HQ průměru 88,9 mm, jádrovák HQ |  |
| g) | Postup prací při hloubení vrtu, orientační parametry režimu vrtání s uvedením druhu a průměru dlát, přítlaku na dláto a otáček rotačního stolu, |  | jádrově rotační vrtání, korunka HQ PD, přítlak 400 – 500 kp, 400 – 600 ot/min, proplach 40-60 l/min přes nesoudržné vrstvy jádrově rotační vrtání s přímým proplachem výplachem, s úvodním pažením do soudržných hornin. |  |
| h) | Požadavky a způsob odběru vzorků hornin, |  | během vrtání odebírat jádro do typizovaných vzorkovnic, kontrolní průběžné lito vzorky |  |
| i) | Druh, parametry a množství výplachu podle hloubkových intervalů vrtání, množství látek pro přípravu a úpravu výplachu včetně jejich minimální zásoby, cirkulační objem výplachu podle množství vyvrtané horniny, zásobu výplachu včetně havarijní zásoby, způsob a intervaly kontrol parametrů a množství výplachu, přístroje na měření parametrů výplachu a jejich umístění a interval doplňování výplachu při tažení nářadí, |  | roztok vysoce polyanionické celulózy ve vodní bázi s detergentem proti nalepování jílů: např. na 1 000 l vody: 1 kg BDC PAC R + 0,5 kg MODIDET (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) - intervaly měření po 50 m a dle potřeby - přístroje na měření: dle normy ČSN ISO API, nebo GOST, měřit viskozitu, měrnou váhu, filtraci, případně pH - cirkulační objem: 3 projektované objemy vrtu - výplach očišťovat přes síta a usazovací žlaby |  |
| j) | Požadavky na přípravu k pažení a cementací |  | u úvodní kolony |  |
| k) | Konstrukce pažnicové kolony a způsob pažení, způsob a podmínky kontrol a zkoušek izolační schopnosti a hermetičnosti, |  | Přes nesoudržné povrchové uloženiny řídící kolonu o průměru 108 mm, mezikruží izolovat |  |
| l) | Rozsah a lhůty inklinometrických a jiných měření ke zjištění prostorového průběhu vrtu |  | Ihned po odvrtání – petrografie, hydrogeologie - běžný soubor karotážních metod, včetně inklinometrie |  |
| m) | Opatření pro předcházení tlakovým projevům a erupcím, postup při zjištění přítoku ložiskového média do vrtu a při náhlé ztrátě výplachu, koncentrace hořlavých plynů vydělovaných z výplachu, jejichž překročení musí být automaticky signalizováno, druh a počet dalších kontrolních a měřicích přístrojů s ohledem na předpokládané vlastnosti provrtávaných hornin a rizikovost práce, způsob případného vypouštění nebo spalování ropy nebo plynu, popřípadě jiná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu |  | pouze budou-li zastiženy tlakové projevy: - viz body c) a d) - ztráta výplachu: dle zastižených podmínek řešit alternativně: např. MODISORB 200, cementace, podvrtání a propažení s cementací - tlakové projevy: viz bod d) dle zastižených podmínek řešit alternativně: zatěžkaný výplach, cementace, podvrtání a propažení s cementací - postup zpřesní podle podmínek báňský projektant |  |
| n) | Opatření k zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí, |  | Mimořádná opatření k zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí nejsou přijímána, veškeré práce se řídí obecně platnými závaznými předpisy a technickou dokumentací na pracovišti. Vrtná souprava, stroje a zařízení budou vhodným způsobem zajištěny proti případným úkapům ropných látek. Při vzniku látek charakteru odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů |  |
| o) | Způsob provedení čerpacích pokusů: |  | nejsou požadovány |  |
| p) | Opatření, která vyžadují vrtné práce a podmínky pracoviště, včetně opatření na ochranu veřejných zájmů, chráněná území a ochranná pásma |  | Mimořádná opatření nejsou přijímána, práce se řídí obecně platnými a závaznými předpisy, technickou dokumentací a havarijním řádem, který musí být k dispozici na pracovišti. Při provádění prací musí být mj. respektována ochranná pásma vodních zdrojů, elektrického vedení a inženýrských sítí |  |
| q) | způsob likvidace vrtu |  | průzkumné jádrové geologické vrty budou likvidovány hned po realizaci karotážních měření cementací v celém úseku, (po schválení aktualizovaného projektu likvidace zadavatelem) |  |

Lokalizace průzkumného vrtu

Katastr: 2086/5, KÚ Dolní Podluží 629979

Vlastník pozemku: Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, správa katastru KÚ pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. Žádost bude též zaslána na vědomí CHKO Lužické hory.

Lokalizace a specifikace pozemku (přístupnost, využití): Levá strana údolí Milřky, asi 1 km jv. od obce Lesné u Jiřetína pod Jedlovou. Lesní cesta vjv. Od kóty 591,9, přístupná z Uhlířské cesty v údolí Milřky. Vrt bude situován u lesní cesty, mimo plochu lesního porostu.

Opodstatnění realizace vrtu: Ověření sedimentů permokarbonu mezi granodiority lužického plutonu a svrchnokřídovými sedimenty. Získání vzorků hornin permokarbonu pro petrografické a palynologické zpracování. Ověření výsledků geofyzikálního průzkumu, který zjistil v podloží permokarbonu blok hornin o jiných fyzikálních vlastnostech bez bližšího určení.

Geologická část projektu průzkumného vrtu

| ID vrtu | HG rajón | Obec | Kraj |
| --- | --- | --- | --- |
| 4650_Y Jedlová | 4650 | Jedlová | Ústecký |
| xyz | -961285 | -720737 | 567 m n. m. |
| Účel vrtu |  | Geologický průzkumný vrt |  |
| Hloubka vrtu |  | 180 |  |
| Orientace vrtu (směr, úklon) |  | svislý |  |
| Předpokládaný geologický profil |  | 0-165 m pískovce, vložky písčitých prachovců (březenské souvrství) |  |
|  |  | 165‒180/185 m vápnité prachovce (březenské+teplické souvrství, coniak) |  |
|  |  | 180/185 m a dále křemenné pískovce (teplické souvrství, turon) |  |
| Sledovaný kolektor |  | D a C (resp. BC), možnost existence spojeného kolektoru BCD |  |
| Předpokládaná hydrogeologická funkce horninových typů |  | pískovce = převážne kolektorské vlastnosti; prachovce = izolátory |  |
| Hloubkové úrovně hg.kolektorů |  | 0-165 m kolektor D; 180/185 m a dále kolektor C (případně 0‒185 kolektor BCD) |  |
| Hloubkové úrovně hg. izolátorů |  | 165‒180/185 m izolátor C/D |  |
| Hloubkové úrovně hladin podzemní vody naražené |  | Několik m až desítek m p.t |  |
| Hloubkové úrovně hladiny podzemní vody ustálené |  | z důvodu předběžné opatrnosti nevyloučeny přetokové projevy |  |
| Přítomnost plynů |  | ne |  |
| Teplota vody |  |  |  |
| Hloubky předpokládaných obtíží při vrtání (svíraní, příchvaty, ztráty výplachu atd.) |  | Možná přítomnost vulkanických žil |  |
| Typ a intervaly odběrů vzorků horniny |  | během vrtání odebírat jádro do typizovaných vzorkovnic, kontrolní průběžné lito vzorky |  |
| Karotážní měření, účel a rozsah |  | ihned po odvrtání - petrografie, hydrogeologie – běžný soubor karotážních metod |  |
| Izolace hydrogeologických horninových typů |  |  |  |
| Hydrodynamické testy – metodika: |  | nebude |  |
| Způsob aktivace monitorovacího horninového kolektoru: |  | nebude |  |

Technická část projektu průzkumného vrtu

| ID vrtu 4650_Y Jedlová xyz |  | HG rajón | Obec | Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4650 | Jedlová | Ústecký |
|  |  | -961285 | -720677 | 592 m n. m. |
| a) | Typ vrtné soupravy |  | Rotační jádrová souprava (např. ZIF, SBA, Diamec, Longyear, Hanjin) - zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |
| b) | Hloubka, úklon a směr vrt |  | 180 m, svislý |  |
| c) | Konstrukce vrtu a její odůvodnění s určením rozměrových, konstrukčních a váhových parametrů a bezpečnostních koeficientů řídící, úvodní, technické a těžební kolony |  | 0-165 m pískovce, vložky písčitých prachovců (březenské souvrství) 165‒180/185 m vápnité prachovce (březenské+teplické souvrství, coniak) 180/185 m a dále křemenné pískovce (teplické souvrství, turon) 0 – 20 m vrtat jádrově prům. min. 156 mm do nepropustného souvrství 0 - 20 m pažit prům. 108 mm, s izolací mezikruží, s přírubou,(připravenou pro osazení šoupětem a bočním vývodem s ventilem) pro uzavření případného přetoku (hloubkové úrovně h.p.v. nelze v projektu odhadnout) 20 – 180 m vrtat prům. HQ-96,1 mm wl, -bude-li nutno technické pažení, pak provést přibírku, -budou-li zastiženy tlakové vody, cementovat pažnice v celé délce, zkouška těsnosti Před pažením konzultovat s geologem zda je nutno provést karotáž |  |
| d) | Zařízení na ústí vrtu včetně typů protierupčních zařízení pro jednotlivé kolony, ovládací stanice, tlakových rozvodů, trysek apod., druh, lhůty a způsob jejich zkoušek na tlak a uzavření a umístění tlakové stanice s ovládacími ventily, |  | Pouze budou-li zastiženy tlakové projevy: příruba, šoupě a univerzální preventr ručně ovládané, boční vývod s ventilem a manometrem na propojení s mezikružím. Odzkoušení funkční spolehlivosti a těsnosti 1 x za týden zkušebním tlakem rovným očekávanému provoznímu tlaku. |  |
| e) | Požadavky na hermetičnost kolon a zkoušky hermetičnosti kolon s uvedením zkušebních metod, tlaků a dovolených poklesů tlaků a lhůt zkoušek, |  | Její těsnost se ověří jedním z těchto způsobů: a) snížením 2/3 vodního sloupce (nejvýše o 80 m) a za 4 hod nesmí přitéci více než 1 cm na každý metr tohoto snížení hladiny b) vyvozením přetlaku odpovídajícímu dvojnásobku původního hydrostatického tlaku v místě uzávěru, nejméně však 20 m vodního sloupce. Hladina nálevu nesmí klesnout za 4 hod o více než 1 % výšky vodního sloupce |  |
| f) | Sestava vrtné kolony |  | vrtné tyče pro HQ průměru 88,9 mm, jádrovák HQ |  |
| g) | Postup prací při hloubení vrtu, orientační parametry režimu vrtání s uvedením druhu a průměru dlát, přítlaku na dláto a otáček rotačního stolu, |  | jádrově rotační vrtání, korunka HQ PD, přítlak 400 – 500 kp, 400 – 600 ot/min, proplach 40-60 l/min přes nesoudržné vrstvy jádrově rotační vrtání s přímým proplachem výplachem, s úvodním pažením do soudržných hornin. |  |
| h) | Požadavky a způsob odběru vzorků hornin, |  | během vrtání odebírat jádro do typizovaných vzorkovnic, kontrolní průběžné lito vzorky |  |
| i) | Druh, parametry a množství výplachu podle hloubkových intervalů vrtání, množství látek pro přípravu a úpravu výplachu včetně jejich minimální zásoby, cirkulační objem výplachu podle množství vyvrtané horniny, zásobu výplachu včetně havarijní zásoby, způsob a intervaly kontrol parametrů a množství výplachu, přístroje na měření parametrů výplachu a jejich umístění a interval doplňování výplachu při tažení nářadí, |  | roztok vysoce polyanionické celulózy ve vodní bázi s detergentem proti nalepování jílů: např. na 1 000 l vody: 1 kg BDC PAC R + 0,5 kg MODIDET (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) - intervaly měření po 50 m a dle potřeby - přístroje na měření: dle normy ČSN ISO, API, nebo GOST, měřit viskozitu, měrnou váhu, filtraci, případně pH - cirkulační objem: 3 projektované objemy vrtu - výplach očišťovat přes síta a usazovací žlaby |  |
| j) | Požadavky na přípravu k pažení a cementací |  | u úvodní kolony |  |
| k) | Konstrukce pažnicové kolony a způsob pažení, způsob a podmínky kontrol a zkoušek izolační schopnosti a hermetičnosti, |  | Přes nesoudržné povrchové uloženiny řídící kolonu o průměru 108 mm, mezikruží izolovat |  |
| l) | Rozsah a lhůty inklinometrických a jiných měření ke zjištění prostorového průběhu vrtu |  | Ihned po odvrtání – petrografie, hydrogeologie - běžný soubor karotážních metod, včetně inklinometrie |  |
| m) | Opatření pro předcházení tlakovým projevům a erupcím, postup při zjištění přítoku ložiskového média do vrtu a při náhlé ztrátě výplachu, koncentrace hořlavých plynů vydělovaných z výplachu, jejichž překročení musí být automaticky signalizováno, druh a počet dalších kontrolních a měřicích přístrojů s ohledem na předpokládané vlastnosti provrtávaných hornin a rizikovost práce, způsob případného vypouštění nebo spalování ropy nebo plynu, popřípadě jiná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu |  | pouze budou-li zastiženy tlakové projevy: - viz body c) a d) - ztráta výplachu: dle zastižených podmínek řešit alternativně: např. MODISORB 200, cementace, podvrtání a propažení s cementací - tlakové projevy: viz bod d) dle zastižených podmínek řešit alternativně: zatěžkaný výplach, cementace, podvrtání a propažení s cementací - postup zpřesní podle podmínek báňský projektant |  |
| n) | Opatření k zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí, |  | Mimořádná opatření k zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí nejsou přijímána, veškeré práce se řídí obecně platnými závaznými předpisy a technickou dokumentací na pracovišti. Vrtná souprava, stroje a zařízení budou vhodným způsobem zajištěny proti případným úkapům ropných látek. Při vzniku látek charakteru odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů |  |
| o) | Způsob provedení čerpacích pokusů: |  | nejsou požadovány |  |
| p) | Opatření, která vyžadují vrtné práce a podmínky pracoviště, včetně opatření na ochranu veřejných zájmů, chráněná území a ochranná pásma |  | Mimořádná opatření nejsou přijímána, práce se řídí obecně platnými a závaznými předpisy, technickou dokumentací a havarijním řádem, který musí být k dispozici na pracovišti. Při provádění prací musí být mj. respektována ochranná pásma vodních zdrojů, elektrického vedení a inženýrských sítí |  |
| q) | způsob likvidace vrtu |  | průzkumné jádrové geologické vrty budou likvidovány hned po realizaci karotážních měření cementací v celém úseku, (po schválení aktualizovaného projektu likvidace zadavatelem) |  |

Lokalizace průzkumného vrtu

Katastr: 125/1, KÚ Jedlová, Jiřetín p. Jedlovou, 757, KÚ Rozhled, Jiřetín p. Jedlovou

Vlastník pozemku: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové

Lokalizace a specifikace pozemku (přístupnost, využití): (1) Křižovatka lesních cest u žst. Jedlová. Lesní porost. (2) Uložiště dřeva mezi pozemky s lesním porostem, hranice výše uvedených parcel. Přístup po zpevněné cestě. Obě varianty se nachází na území CHKO Lužické hory.

Opodstatnění realizace vrtu: Navrhovaný vrt přinese nové informace o litofaciálním vývoji coniaku (březenského souvrství) v pásu území na s. okraji Lužických hor, přiléhajícím k okrajovému lužickému zlomu. V této oblasti, není vertikální ani laterální vývoj coniaku dostatečně znám z výchozů ani zde není k dispozici dostatek archivních vrtů. Vzhledem k omezené metráži nebude možné provrtat strop jizerského souvrství, který je v této oblasti nejjistějším litologickým i karotážním korelačním horizontem. Navrhovaný vrt bude možné korelovat pomocí karotážních křivek na relativně nedaleký vrt 4650_X Svor. Bude možno zhodnotit kolektorové vlastnosti a hydrogeologické parametry kolektorů a využít této informace pro konstruovaný hydraulický model.