Příloha k VZ 24-06/2018

„Dodávka čelního nakladače na traktor Zetor“

Technická specifikace:

Čelní nakladač – parametry

Nosič:  Zetor Proxima 8441, rok výroby 2008.

Zvedací výška:    330 – 360 cm.

Pracovní úhly:   – min. zaklápěcí úhel u země 40 – 500

max. vyklápěcí úhel nahoře 60 - 700

Nosnost: v oku výložníku: –  v úrovni terénu min. 2500 – 3000 kg

v maximální výšce min. 1500 – 2000 kg.

Hmotnost nakladače (výložníku): 550 – 650 kg.

Příslušenství: - Multifukční lopata pro sypký materiál šíře 180 – 190 cm, do 1 m3 objemu

s vyměnitelným břitem.

- Multicoupling – pro snadné sundávání

- Paletizační vidle o nosnosti 1500 – 2000 kg.

nosnost na paletizačních vidlích:	- v úrovni terénu min. 2000 – 2500 kg.

- v maximální výšce min. 1200 - 1800 kg.

Dodávka nakladače za traktor včetně technického průkazu nebo osvědčení pro schválení provozu na pozemních komunikacích.

Ladislav Sedláček

15. 5. 2018