Příloha č. 1

Technická specifikace dronu

- Rozměry: úhlopříčná velikost bez vrtulí max. 400 mm

- Počet motorů: 4 (kvadroptéra)

- Baterie:   požadavek na 1 baterii s kapacitou pro zajištění letu v délce minimálně 25 minut + 1 náhradní baterie s tímto minimálním požadavkem na výdrž (součástí dodávky)

- Vrtule: součástí dodávky 1 sada + 1 náhradní sada

- Hmotnost dronu - včetně baterie a vrtulí: max. 910 g, požadavek na splnění 1. váhové kategorie pro UAV

- Maximální provozní nadmořská výška: minimálně 5 000 m

- Letová doba: minimálně 25 minut

- Maximální rychlost: minimálně 50 km/h

- Maximální vzdálenost letu: 15 km (bezvětří)

- Rozsah provozní teploty: minimálně -10° až 40° C

- Satelitní systémy: GPS / GLONASS

Kamera

- Senzor: 1” CMOS

- Efektivní pixely: minimálně 20 Mpx

- Zorný úhel: minimálně 77°

- Ohnisková vzdálenost: minimálně 28 mm (ekvivalent 35 mm formátu)

- Clona: minimálně f/2,8-11

- Ostření: 1 m - ∞, bez funkce měnitelné ohniskové vzdálenosti

- Minimální rozsah ISO: video minimálně v rozsahu 100 - 6400, foto minimálně v rozsahu 100 - 3200

- Minimální rychlost závěrky: 8 - 1/8000 s

- Minimální rozlišení obrazu:  5472×3648

- Fotografické módy: jeden snímek, sériové snímání, Auto Bracketing, interval

- Video módy:

- 4K: 3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p
FullHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p

- Maximální datový tok videa: 100 Mbps

- Podporované systémy souborů: FAT32 (< 32 GB), exFAT (> 32 GB)

- Foto formáty: JPEG, DNG

- Video formáty: MP4 /MOV

- Podporované typy datových karet: Micro SD nebo vnitřní úložiště

Dálkový ovladač + zobrazovací zařízení a jejich funkce

- Provozní frekvence: 2,4 GHz  a 5,8 GHz

- Maximální dosah: max. FCC 8000 m, CE 5000 m (v otevřeném prostoru za přímé viditelnosti)

- Rozsah provozní teploty: minimálně -10° až 40° C

- Baterie ovladače:  výdrž min. na 1,5 h letu, součástí dodávky nabíječka ovladače

- Minimální dosah: 4 000 m

Zobrazovací zařízení:

- náhled obrazu kamery live, telemetrická data, možnost plánování naprogramovaných letových tras (fotogrammetrie), možnost nastavování on-line kamery;

- minimální úhlopříčka 5,5 palce

- zobrazovací zařízení kompatibilní s dálkovým ovladačem, pokud není již součástí dálkového ovladače

- baterie zobrazovacího zařízení by měla mít výdrž na minimálně 1,5 hodiny letu (pokud není součástí dálkového ovladače)

- součástí dodávky by měla být nabíječka baterie zobrazovacího zařízení (pokud není součástí dálkového ovladače)

- dekódování videa z kamery dronu do zobrazovacího zařízení by mělo být spolehlivé, bez výpadků

- Provozní teplota zobrazovacího zařízení (pokud není součástí ovladače): minimálně - 10 až 40° C

Výkyvný závěs kamery

- Rozsah klopení: -90° až +30°

- Stabilizace: 3-osá mechanická (klonění, klopení, otáčení)

Technická specifikace aplikací/programů pro ovládání dronu, plánování letu, snímkování a následné zpracování snímků, tvorbu 3D modelů, ortofotomap

1. Software pro ovládání dronu, plánování letu a snímkování:

- spolehlivá aplikace pro ovládání dronu s možností plánování letu a zadávání letových tras pro snímkování (za účelem tvorby ortofotomap a 3D modelů povrchu)

- přenos dat – fotografií, videí do počítače (kabel, SD karta nebo Wi-Fi)

2. Program pro zpracování snímků, tvorbu 3D modelů a ortofotomap:

- zpracování a vizualizace prostorových dat – snímků pořízených dronem ve formátu JPEG/DNG

- možnost identifikace a editace vlícovacích a kontrolních bodů

- tvorba bodového mračna (Point Cloud), digitálního výškového modelu, digitálního modelu povrchu, ortofotomap

- výpočet kubatur, ploch, snadná transformace do S-JTSK, 3D měření, tvorba profilů

- kompletní časově neomezená samostatná licence bez nutnosti hrazení dalších nákladů na zpracování dat a tvorbu 3D modelů, ortofotomap atd.

Nesplnění technických podmínek a jiných požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1, je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10% od výše uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a jeho funkce. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.