# 1	Popis výchozího stavu

Přehodnocení zásob podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech České republiky je hlavním cílem probíhajícího projektu „Rebilance zásob podzemních vod“. Projekt je v letech 2010–2015 financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, z Operačního programu Životní prostředí a státním fondem životního prostředí ČR a je koordinován Českou geologickou službou.

S využitím získaných údajů a z nově sestavených matematických hydrologických a hydraulických modelů bude možné v hodnocených hydrogeologických rajonech stanovit množství podzemních vod, optimální podmínky jejich odběru a definovat opatření k jejich ochraně.

V některých hydrogeologických rajónech však hrozí nebezpečí střetu zájmů mezi využíváním zdrojů podzemní vody a ochranou na podzemní vodě vázaných ekosystémů. Tento střet může vést k závažným technickým a ekonomickým problémům a v krajním případě může mít i významný sociální dopad. Řešitel projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ vybral ve smyslu znění projektu ze zpracovávaných hydrogeologických rajónů lokality s ekosystémy výrazně ohroženými poklesem hladin podzemní vody.  Jedná se o následující hydrogeologické rajóny, na jejichž území se vyskytují významná chráněná území, která jsou v jednoznačné vazbě na podzemní vody:

Hydrogeologický rajón 2151 Třeboňská pánev - severní část

Na území tohoto rajónu hrozí největší nebezpečí konfliktu zájmu na řadě chráněných lokalitách, které budou ohrožovány identickými vodohospodářskými zásahy Pro požadovanou studii byly vybrána pilotní chráněná lokalita, která reprezentuje typický střet zájmů v severní části Třeboňské pánve. Posouzení bude možno do značné míry zevšeobecnit i na ostatní obdobná chráněná území:

Horusická blata Rok vyhlášení: 1990 Plocha: 46,5 ha

Důvod ochrany: Mezotrofní rašeliniště, rašelinné louky a litorální vegetace s řadou ohrožených druhů flory.

Vodohospodářský problém: Horusická blata leží v jedné z drenážních oblastí severní části třeboňské pánve.  Jedna ze základních podmínek výskytu chráněných jevů, trvalé podmáčení půdního horizontu je v přímé vazbě na výskyt podzemní vody, přičemž v severní části třeboňské pánve existuje řada intenzivních odběrů podzemních vod.

Hydrogeologický rajón 4222 Podorlická křída v povodí Orlice

Tento hydrogeologický rajón představuje v České republice zřejmě nejkontroverznější střet zájmů ochrany přírody a využívání zdrojů podzemní vody

Zbytka Rok vyhlášení: 1994	 Plocha: 80,5 ha

Důvod ochrany: Ekosystémy lužního lesa, slatin a luk na náplavech potoka s velmi cennou květenou i zvířenou

Vodohospodářský problém: Chráněná lokalita vznikla v místě soustředěného přirozeného odvodnění hydrogeologického rajónu 4222. Kromě kvantitativního aspektu, artéského přelivu způsobujícího trvalé podmáčení, na jakost biotopu má výrazný vliv i jakost podzemních vod. Jejich silně alkalický charakter má pozitivní vliv na celou řadu chráněných vegetačních druhů. Vodní režim této lokality byly již v minulosti negativně ovlivňován plošnými melioracemi. Vodohospodářské problémy vyvrcholily koncem 20. století intenzivními odběry na vodovodu Litá, které společně s dalšími zásahy ovlivnili přirozené odvodnění. Rezervace Zbytka je tak typickou lokalitou, kde všechny jevy jsou v úzké vazbě na podzemní vody.

Hydrogeologický rajón 4522 Křída Liběchovky a Pšovky

Na území tohoto rajónu hrozí největší nebezpečí konfliktu zájmu na následující chráněné lokalitě:

Všetatská černava Rok vyhlášení: 1986 Plocha: 2,9 ha

Důvod ochrany: zbytek černav s velmi vzácnou květenou

Vodohospodářský problém: V ploché nivě Košáteckého potoka, který představuje regionální drenáž podzemní vody kolektoru C, se v minulosti rozkládaly rozlehlé slatinné louky. Z těchto slatiny dodnes zbyly z důvodu masivního odvodňování a poklesu hladiny podzemní vody pouze nepatrné relikty. Chráněná lokalita představuje zachovalé zbytky, které jsou tak úzké vazbě na podzemní vodu.

Hydrogeologický rajón 1652 – Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

Tento HGR představuje oblast s největší koncentrací zájmů ochrany přírody. Na území HGR bude provedeno hodnocení vlivu jímání podzemních vod na hydrogeologický režim a na ekosystémy vázané na oběh a drenáž podzemních vod. Důraz bude kladen zejména na chráněná území v národních kategoriích:

- NPR Cahnov – Soutok: národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok o rozloze 13,46 ha, Důvodem ochrany je ukázka jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru a záplavová louka se vzácnou mokřadní vegetací.

- NPR Ranšpurk:  národní přírodní rezervace o rozloze 19,20 ha. Důvodem ochrany je starý lužní prales s bohatou avifaunou a vzácnou vegetací vázanou na kolísání hladiny podzemní vody

- NPP Pastvisko u Lednice: Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice má rozlohu 30,5 hektaru a tvoří ji mokřady v pravobřežních náplavech řeky Dyje při silnici z Lednice do Podivína. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně mokřadních ekosystémů tvořících významné hnízdiště ptáků, ale i výskytiště řady dalších vzácných živočichů.

- NPP Křivé jezero: Národní přírodní památka o rozloze 123,97 ha. Účelem ochrany jsou zachovalé části nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, s porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, periodickými tůněmi a odříznutým meandrem řeky Dyje. Je to také význačné hnízdiště ptactva. Rezervace je součástí mezinárodně významného mokřadu podle Ramsarské úmluvy ptactva.

- NPP Rendezvous: Národní přírodní památka Rendezvous má rozlohu 17,12 hektaru a tvoří ji komponovaný lesní areál s loukou a rybníkem v okolí zámečku Rendezvous, ležícího severovýchodně u Valtic. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně lesních společenstev panonských doubrav vyvinutých na štěrkopíscích s výskytem vzácné flóry a fauny.

# 2.	Textový popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborné studie, která vyhodnotí rizika změn režimu využívání podzemních vod na příslušné biotopy ve výše jmenovaných hydrogeologických rajónech.

Cílem studie je vyhodnocení rizik spojených s využíváním podzemních vod na konkrétní typy na podzemní vodu vázaných biotopů a na zvláště chráněné vodní a mokřadní organismy. Důraz by měl být kladen na kolísání hladiny podzemní vody, ale i na ovlivnění jakosti vod.  Riziko ohrožení biotopů bude posouzeno s ohledem na současný stav poznání. Ve svém konečném výstupu proto studie zhodnotí i nejistoty a navrhne způsob jejich odstranění.

Základem studie se stane vodohospodářská analýza daného hydrogeologického rajónu, která jej zhodnotí z hlediska významu pro zásobování pitnou vodou pro obyvatelstvo České republiky a posoudí případné alternativní řešení (pokud existují). Zhodnotí dosavadní využitelnost hydrogeologického rajónu včetně budoucí perspektivity rozvoje jímání. Podklady pro modelové řešení, poskytnuté zadavatelem, umožní kvantifikaci různých hydrogeologických scénářů vývoje. Zpravovatel připraví scénáře různých stavů hladin v střednědobém a dlouhodobém horizontu, při různých podmínkách infiltrace (vycházející z klimatických scénářů) a odběrů (vycházející z prognóz nároků regionu an pitnou vodu).  Tyto informace budou vstupní informací pro biologickou analýzu, která zhodnotí možné dopady ekosystém.

Biologická část studie popíše na příkladu konkrétních lokalit rizika daná kolísáním hladiny podzemní vody na společenstva trvalých, sezónních a periodických vodních stanovišť.

Zohledněny budou zejména faktory, jako je zmenšení rozsahu biotopu, změny jakosti vody, dočasný zánik stanoviště, trvalý zánik stanoviště a změna periodicity výskytu biotopu. Bude vycházet z hydrogeologických modelových dat dodaných zadavatelem a vlastních poznatků o nárocích organismů získaných z terénu nebo rešerší dostupných dat. Studie zahrne vybrané ochranářsky významné vodní a mokřadní rostliny (cévnaté, mechorosty s kapraďorsty a řasy), dále bezobratlé mnohobuněčné živočichy a obratlovce se zaměřením na celoevropsky chráněné druhy. Vyhodnocena bude kompletnost a relevance dostupných datových sad popisujících vliv kolísání hladiny na tyto organismy.

Výsledkem studie bude popsání stanovišť a druhů senzitivních, odolných za určitých podmínek a obecně odolných vzhledem k tlaku na zvýšení čerpání podzemních vod a trvalý či periodický pokles hladiny podzemní vody tam, kde to umožní dostupná data. Dále bude součástí výstupů popsání mezer v poznání mechanismů určujících výsledný dopad změn hladiny podzemní vody na biotu citlivých stanovišť a potřebný rozsah dalšího monitoringu.

Služby poskytované v rámci plnění této zakázky zahrnují následující okruhy činností:

- Zpracování rešerší shrnujících výsledky prací realizovaných v dané specializaci na stanoveném území

- Hydrogeologické zhodnocení zákonitostí tvorby zásob, oběhu a drenáže podzemních vod, geobotanické aj. zhodnocení, fotodokumentace a zhodnocení zájmů ochrany přírody u ekosystémů vázaných na oběh a drenáž podzemních vod

- Tvorba matematických modelů proudění podzemních vod, znázorňujících mapy izolinií ustálené hladiny podzemních vod pro limitní využitelnost zásob podzemních vod, simulace různých scénářů vodohospodářského režimu a přírodních klimatických podmínek

- Závěry a limity využitelnosti zásob podzemních vod zohledňující potenciální dopady na studované ekosystémy

Studie bude psána vázaným textem, členěna na kapitoly, bude obsahovat schémata a případnou fotodokumentaci.

Studie bude vypracována v českém jazyce, její obsah bude průběžně konzultován s příjemcem i zadavatelem projektu. Studie bude předána zadavateli v jedné tištěné verzi a na CD.