- Příloha č. 1 – technické specifikace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | ŘDT – zakoupení fotovybavení IV |
| --- | --- |

- Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Česká inspekce životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 41693205 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel České inspekce životního prostředí |

PARAMETRY

Popis zakázky

- Požadujeme dodání 1. kusu fotoaparátu včetně kompletního, požadovaného příslušenství - Cena max. 130 000,00 Kč včetně DPH

| Technická specifikace Fotoaparát: - Tělo fotoaparátu: - pro výměnné objektivy - zrcadlovka - velikost snímače: Full Frame (24x36 mm) - rozlišení: min. 25 Mpx - výklopný a dotykový displej formátu 3" - nejvyšší ISO citlivost: 40000 - rozhraní: Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB, HDMI, výstup mikrofon - blokace kroužku voliče režimů - možnost sklopení zrcátka s časovou prodlevou před otevřením závěrky K tělu fotoaparátu: - bateriový grip - náhradní akumulátor - napájecí adaptér 240V Objektivy: Makro-objektiv: - použitelný k tělu fotoaparátu - objektiv pro formát: full frame (24x36 mm) - poměr zvětšení: 5:1 - minimální zvětšení 2,5x - pevná ohnisková vzdálenost: 65 mm - světelnost objektivu: 2,8 Základní objektiv: - pro fullframe zrcadlovky - použitelný k tělu fotoaparátu - zoom objektiv - ohnisková vzdálenost: 24-105 mm - světelnost: 3,5 - 5,6 Širokoúhlý objektiv: - pro fullframe zrcadlovky - použitelný k tělu fotoaparátu - s úhlem záběru min. 102° - zoom objektiv - ohnisková vzdálenost: 17-40 mm Teleobjektiv: - pro fullframe zrcadlovky - použitelný k tělu fotoaparátu - zoom objektiv - ohnisková vzdálenost: 70-300 mm - světelnost: 4,0 - 5,6 Reprostojan: - min. výška sloupu: 70 cm - rozměr základní desky: 40x49 cm - s rychloupínací destičkou Osvětlení - 3 kusy: - svítící plocha: 18x13 cm - barevná teplota: 5600 K - zdroj světla: LED dioda Makrosáňky: - s mikroposuvem - rozměry 200 x 100 x 33 mm - šířka posunu 66 mm - s destičkou pro upevnění fotoaparátu - s příslušenstvím mikroposuvným nasazovacím šroubem Blesk - 430 Ex nebo 600 EX |  |
| --- | --- |

| JINÉ POŽADAVKY |  |
| --- | --- |
|  | - Fotoaparát se vším příslušenstvím musí být zcela funkční - Kompletní dokumentace v českém jazyce v tištěné i digitální podobě jako součást dodávky - Dodání ES prohlášení o shodě s označením CE - Délka záruční doby minimálně 24 měsíců - Autorizovaný servis v ČR - Servisní technik zaškolený výrobcem (doložení certifikátu v nabídce) - Dostupnost pozáručního servisu a náhradních dílů - Veškeré deklarované parametry musí být doloženy na základě originální specifikace nabídnutého produktu nebo prohlášení výrobce. |

Nesplnění technických podmínek a jiných požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1, je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10% od výše uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a jeho funkce. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.