Příloha č. 1 Výzvy: Technické specifikace

Popis budovy OI ČIŽP Liberec:

Dům je nepravidelné zástavby, z části kruhové, sedmipodlažní (z toho jedno podlaží je suterénní), zastřešený rovnými střechami. Jednotlivá podlaží jsou nestejně zastavěné plochy, propojené schodištěm nebo výtahem (osobní, nákladní, plošina). V části hal suterénu, přízemí a 1. patra jsou vnitřní otevřená schodiště a výtah pro dotaci. Objekt se svým charakterem zařazuje do kategorie budov typu „F“ – služby a administrativa. Konstrukce budovy železobetonová, monolitická plošná a z cihelného zdiva. Budova je připojena na veřejný rozvod elektro, vody, kanalizace a centrální městský rozvod teplovodního vytápění a teplé vody.

Zařízení a technologie,  které jsou předmětem zakázky:

- Čerpadlo spodní vody.

Jedná se o čerpadlo HCP BF 32 PN 400V  1,5 kW, bez plováku s 20 m kabelem. Čerpadlo je umístěno ve studni u budovy ve vzdálenosti asi 3 metry a v hloubce 12 metrů. Čerpadlo je spínáno plovákovým spínačem, je častém provozu tak, aby byla hlídána hladina spodní vody.

- Osvětlení včetně nouzového.

V objektu je 776 svítidel. Součástí osvětlení jsou i zásuvky, vypínače a příslušné elektrické rozvody (kabeláž).

Nouzové osvětlení – rozvod od akumulační stanice

- Typ zařízení, výr.č. : R1.3 ELROZ je umístěn: podesta schodiště v 1.PP a je určeno pro 3., 4, a 5. NP.

- Typ zařízení, výr.č. : R1.4 ELROZ je umístěn: podesta schodiště v 1.PP a je určeno pro 1., 2.NP.

- Vytápění okapových svodů.

Je instalován topný kabel typ PG12/187W. Kabel je napojen z chrániče (jistič) 16A/0, 03A. Kabel má svůj termostat, který zajistí sepnutí při poklesu teploty pod 5oC. Počet 2 svody.

- Otevírání garážových vrat.

Elektrické ovládání mechanismu otvírání a zavírání vrat, funkčnost z ovládacího panelu umístěného na recepci, vrata řízena 3 elektromotory.

- Hromosvody.

5 svodů.  Schéma bude k nahlédnutí při prohlídce.

- Vrátník.

Otvírání chodbových dveří u recepce. Ovládán z pultu obsluhou recepce.

- Pohyblivé elektrické přívody a spotřebiče.

Jedná se o:

- cca 240 elektrických spotřebičů a

- 180 prodlužovacích šňůr

(počty jsou pouze informativní, v průběhu roku se mění).

- Ostatní elektrozařízení a elektrorozvody.

Jedná se o:

45 motorů,

2 tepelné spotřebiče,

- sporáků (vařičů),

200 jiných spotřebičů

(celkem instalováno cca 136 kW)

Součástí jsou i přídavná zařízení, rozvaděče, jističe a kabeláž.

Základní požadavky:

- Zajištění povinných revizí v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami včetně vypracování příslušné dokumentace (revizní zprávy).

Zvláštní požadavek – při provádění periodické revize u čerpadla podzemní vody bude nutné současně také provést kontrolu mechanického stavu čerpadla jiným přizvaným technikem.

- Kontroly, zkoušky, servisy a údržbu provádět v souladu s platnými předpisy a požadavky stanovenými výrobcem daného zařízení tak, aby byla zajištěna preventivně provozuschopnost předmětných zařízení. Četnost provedení prací budou stanoveny na základě zadavatelem odsouhlaseného harmonogramu.

- Opravy zařízení představují odstranění vzniklých poruch na předmětných zařízeních a elektrických rozvodech tak, aby byla co nejdříve zajištěna jejich provozuschopnost. Zvláštní požadavek – v případě poruchy čerpadla spodní vody musí být oprava či výměna provedena nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy.