Příloha č. 1

Tabulka splnění technických požadavků

Technická specifikace diskového pole – AOPK

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X |  | ANO/NE |
| Typ přístupu k datům | Podpora protokolu iSCSI. | ANO/NE |
|  | Host porty pro Ethernet komunikaci, minimální instalovaný počet Ethernet portů je 2x 10Gb. Součástí je také dodání potřebné kabeláže 2 x 10 Gb pro propojení se switchem DELL PowerConnect 8024F v délce min. 3m | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky | Diskové pole musí být možno osadit alespoň 24 pevnými disky | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat pevné disky typu SAS | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno 12x SAS disky 10K 2,5“ každý o kapacitě minimálně 1,2 TB. | ANO/NE |
| Požadavky na funkcionality pole a licencování | Diskové pole musí podporovat RAID 1,5,6 + HS | ANO/NE |
| Management a správa firmware | Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a centrální správu diskové skupiny | ANO/NE |
|  | Výměna, rozšíření komponent bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
| Kompatibilita | Shodný a jednotný management se skupinou současných diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a Dell EqualLogic PS4110X | ANO/NE |
| Doplňující požadavky | Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků. | ANO/NE |
|  | Součástí dodávky bude připojení do současné diskové grupy, upgrade firmaru současných diskových polí, otestování celého řešení a případný performance tuning. Redundantní napájecí zdroje s dostatečným výkonem pro plné osazení disky. | ANO/NE |
| Podpora | Záruka 5 let (mission critical) 4 hodiny on-site | ANO/NE |

Technická specifikace diskového pole – KRNAP

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Rozšíření existujícího SAN diskového prostoru tvořeného diskovým tierem polí DELL Equallogic PS6100 a 4100 s front-end technologií 1GbE iSCSI, a to formou přídavného rozšiřujícího boxu. Tento musí podporovat režim zařazení do stávajícího storage-poolu, případně v budoucnu fungovat jako target remote replikací v synchronním i asynchroním režimu. |  | ANO/NE |
| Architektura | Diskové pole typu IP SAN s nativní konektivitou 10GbE, iSCSI, s podporou 1GbE, musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce | ANO/NE |
|  | Provedení max. 4U | ANO/NE |
| Výkonnost | Pole musí umožňovat škálování výkonu a kapacity přidáváním dalších řadičů a polic s disky | ANO/NE |
|  | Pole bude vybaveno minimálně dvěma Storage procesory (řadiči) z nich každý musí mít k dispozici minimálně 16GB NVRAM s ochranou obsahu baterií, nebo obdobnou technologií, případně s technologií cache-to-flash destaging | ANO/NE |
| Pevné disky | Diskové pole musí být osaditelné minimálně 24 pevnými disky o rozměru 2.5“ typu SAS6 s min. 10 000rpm. Všechny pozice musí být osazeny disky, přičemž minimální požadovaná hrubá kapacita bude 28.8TB | ANO/NE |
| Konektivita diskového pole | Každý řadič pole musí být vybaven minimálně 2x 10GBASE-T s RJ45 a 2x 10GbE SFP+ a jeden port vzálené správy typu LAN/RJ45 (podpora min. SNMP, SSH případně Telnet + zasílání notifikací) | ANO/NE |
| Kompatibilita se SAN infrastrukturou | Nesmí být požadován žádný speciální HW, který by zvyšoval náročnost na správu a implementaci celého řešení, jako například použití speciálního inteligentního switche apod. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být možné připojit do standardní 1GbE/iSCSI infrastruktury | ANO/NE |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | Řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů | ANO/NE |
| Požadované softwarové funkcionality a licence zahrnuté v ceně celého řešení | Součástí nabídnutého diskového pole musí být veškeré licence bez omezení na počet připojených serverů či kapacitu osazených disků. Požadujeme minimálně: - Thin provisioning - Automatický tiering - Remote Replikaci, sync/async - Snapshoty a klony - Monitoring pole prostřednictvím CLI a GUI bez potřeby externí aplikace - SW pro vyhodnocování provozu a trendů pole i SAN - Podpora VMWARE VAAI Podpora MS VSS | ANO/NE |
| Instalační práce | Součástí jsou požadovány instalační práce, které budou zahrnovat HW instalaci a začlenění diskového pole do stávající infrastruktury | ANO/NE |
| Kabely | 4 ks kabelů o délce 5m 10GbE, Copper Twinax Direct Attach kabelů pro přepínače Cisco | ANO/NE |
| Kabely | 4 ks kabelů o délce 5m 10GbE, Copper Twinax Direct Attach kabelů pro přepínače Cisco | ANO/NE |
| Podpora | 5 let, v se zásahem na místě instalace, s dostupností 7x24x365, reakce do 4 hodin od nahlášení, servis poskytován výrobcem zařízení. | ANO/NE |
|  | schopnost a v ceně zahrnuté napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automaticky generovat servisní události. | ANO/NE |

Technická specifikace diskového pole – ČIŽP

| Požadováno |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Celková hrubá (RAW) kapacita diskového pole je minimálně 50,2TB včetně hot spare disků. Bude tvořena kombinací disku SSD, SAS a SATA/NL-SAS. |  | ANO/NE |
| Diskové pole musí být certifikované pro celé řešení anebo prokazatelně podporované v nabízeném řešení. |  | ANO/NE |
| Architektura diskového pole: | Základní box se dvěma hot-swap redundantními řadiči, plně odolné proti výpadku klíčových komponent (no single point of failure) včetně řadičů, cache paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů | ANO/NE |
|  | Modulární architektura, řadiče pracující v režimu active-active (ne ALUA) | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí interně pracovat s virtualizací dostupného diskového prostoru | ANO/NE |
| Každý řadič musí obsahovat: | Celková konfigurovaná cache minimálně 16 GB. | ANO/NE |
|  | Cache pro zápis musí být replikována a zálohována mezi oběma řadiči, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání řadiče. | ANO/NE |
|  | Nejméně 2 porty řadiče iSCSI 10Gbps (celkem tedy nejméně 4 porty/pole) | ANO/NE |
|  | Možnost výměny řadiče iSCSI 10Gbps za řadič s nejméně 2 porty FC 8Gbps pro připojení k SAN infrastruktuře | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky | Hrubá kapacita diskového pole nejméně 2,8TB na SSD HDD včetně hot spare disků | ANO/NE |
|  | Hrubá kapacita diskového pole nejméně 5,4TB na SAS 10k HDD včetně hot spare disků | ANO/NE |
|  | Hrubá kapacita diskového pole nejméně 42TB na NL SAS/SATA HDD 7.2K včetně hot spare disků | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být schopné využívat disky typu SAS, NL SAS, SATA nebo SSD a to i současně v jedné polici | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být rozšiřitelné o další min. 4 expanzní diskové boxy | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být rozšiřitelné na min. 180 disků (2,5" nebo 3,5") | ANO/NE |
| Požadavky na funkcionality pole | Diskové pole musí podporovat RAID úrovně 0, 1, 5, 6 a 10 | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat co nejtěsnější VAAI integraci s VMware | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat Thin Provisioning | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí disponovat podporou on-line Space Reclamation (T10 UNMAP) pro VMware a MS Windows 2012 | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat přesouvání LUNu mezi různými druhy disků za chodu | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat minimálně tříúrovňový subLUN tiering (licence není součástí poptávky) | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat funkcionalitu umožňující synchronní/asynchronní replikaci dat do vzdálené lokality pomocí protokolů FC a IP (licence není součástí poptávky) | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat podporu pro tvorbu snapshotů a klonů (licence není součástí poptávky) | ANO/NE |
| Software a licence: | Základní software umožňující správu diskového pole včetně licence pro připojení min. 64 serverů (Windows/Linux/VMware) | ANO/NE |
|  | Thin provisioning včetně on-line Space Reclamation (T10 UNMAP) pro celou nabízenou kapacitu diskového pole | ANO/NE |
|  | Přístup k software pro aktualizaci firmware diskového pole po dobu poskytované záruky | ANO/NE |
| Management a správa firmware | Diskové pole musí umožňovat správu prostřednictvím příkazové řádky (CLI) i grafického rozhraní (GUI) | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat on-line firmware upgrade na řadičích i discích | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být vybaveno funkcionalitou typu call home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwarové chyby. | ANO/NE |
| Kompatibilita | Kompatibilita s Windows 2008 – 2012/R2, Hyper-V 2012R2, VMware vSphere minimálně ESXi 5.5. | ANO/NE |
| Doplňující požadavky | Veškeré dodávané licence musí být permanentní. | ANO/NE |
|  | Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí obsahovat veškerou potřebnou kabeláž pro jeho používání. | ANO/NE |
| Podpora | HW a SW podpora 5 let, on-site, 7x24, reakce do 4 hodin | ANO/NE |

Technické specifikace diskových polí – SFŽP

| Požadováno |  | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Celková poptávaná použitelná kapacita každého z obou polí bude 60TB a bude tvořena kombinací disku SSD, SAS a SATA/NL-SAS. Pole bude unifikované, tedy podporovat komunikací pro protokoly FC/FCoE, iSCSI, NFS a CIFS. Diskové pole musí být certifikované pro celé řešení anebo prokazatelně podporované v nabízeném řešení. |  | ANO/NE |
| Architektura | Plně 64bit HW a SW architektura. | ANO/NE |
| Typ přístupu k datům | Pole musí obsahovat minimálně dva kontroléry (řídící jednotky) s možností rozšíření z důvodu škálování výkonu. | ANO/NE |
|  | Pole musí být typu unified, teda podporovat různé typy protokolů pro blokový a souborový přístup. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být dodáno včetně licence anebo řešení pro protokoly NFS a CIFS. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být dodáno včetně licence anebo řešení pro protokol iSCSI. | ANO/NE |
|  | Host porty pro FCoE komunikaci, minimální instalovaný počet FCoE portů je 4x 10Gb. Nativní FC 2/4/8G. Součástí je také dodání potřebné kabeláže s ohledem na efektivitu řešení. | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky Kapacitní požadavky | Host porty pro Ethernet komunikaci, minimální instalovaný počet Ethernet portů je 4x 10Gb. Součástí je také dodání potřebné kabeláže s ohledem na efektivitu řešení. | ANO/NE |
|  | Celková konfigurovaná cache minimálně 16 GB. | ANO/NE |
|  | Cache pro zápis musí být replikována a zálohována mezi oběma řadiči, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání řadiče. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být rozšiřitelné pomocí expanzních polic. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat pevné disky typů SAS, SSD a SATA, nebo NL-SAS. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SATA/NL-SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou přibližně 28 TB SATA/NL-SAS minimálně při použití dual-parity RAID. Tato kapacita musí být tvořena po skupinách alespoň se 16 datovými disky kvůli výkonu. Popište metodu tvorby této kapacity z nabízených disků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou 32 TB SAS 10k minimálně při použití dual-parity RAID. Tato kapacita musí být tvořena po skupinách alespoň se 16 datovými disky kvůli výkonu. Popište metodu tvorby této kapacity z nabízených disků. | ANO/NE |
| Požadavky na funkcionality pole a licencování Požadavky na funkcionality pole a licencování | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou 5TB flash disků podporující nativní HW kompresi. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat Active/Active přístup alespoň na úrovni ALUA. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat deduplikaci pro NAS. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat kompresi pro SAN i NAS protokoly (i HDS pouze na FMD discích). | ANO/NE |
|  | Součástí dodávky musí být licence na deduplikaci a kompresi na maximální celkovou instalovanou kapacitu diskového pole. | ANO/NE |
|  | Podpora alespoň single-parity a dual-parity RAID technologií. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. Thin provisioning. Kapacita je serverům poskytována jako virtuální kapacita a skutečně ukládaná data jsou dynamicky alokována v tzv. poolu, součástí dodávky předpokládáme, že bude SW pro thin provisioning pro vracení blokované a nevyužívané kapacity. | ANO/NE |
|  | Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové objemy. Možnost on-line změny LUNu z Thin Provisioned na Thick Provisioned a opačně. | ANO/NE |
|  | Součástí pole bude podporu NAS rozhraní (CIFS- SMB min. verze 2 a min. NFS- verze 3). V případě, že jde jenom o licenci pro danou funkcionalitu, požadujeme dodání potřebných SW licencí. | ANO/NE |
|  | NAS musí umožňovat oddělený management různých souborových systémů (logický partitioning NAS prostředí na různé logické části s odděleným managementem a správou přístupu). | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat bezvýpadkovou migraci libovolné LUN z jednoho tier na druhý, stejně jako migraci mezi jednotlivými diskovými řadiči, jež tvoří jeden logický celek. Tato funkcionalita je požadovaná pouze pro protokoly SAN. | ANO/NE |
|  | Podpora pro vytváření snapshotů objemů na celou nabízenou kapacitu (v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba licence dodání těchto licenci na celou diskovou kapacitu). | ANO/NE |
|  | Licence pro vytváření zabudovatelných snapshotů (klonů) na nabízenou kapacitu. | ANO/NE |
|  | Podpora pro připojení nelimitujícího počtu serverů. | ANO/NE |
| Management a správa firmware Management a správa firmware | Podpora pro thin provisioning do kapacity alespoň 128TB (licence v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba). | ANO/NE |
|  | Management ve formě GUI i CLI. | ANO/NE |
|  | Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a Syslog. | ANO/NE |
|  | Konstrukce pole musí být s non SPOF charakteristikou a možností výpadku až 50% komponent pole. Tj. - celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty nutné pro běh pole, musí být redundantní. Komponentou nejsou míněny jednotlivé disky. | ANO/NE |
|  | Výměna, rozšíření komponent bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
| Kompatibilita Kompatibilita | Update mikrokódu/firmware bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
|  | Kompatibilita s Windows 2008 – 2012/R2, Hyper-V, RHEL, Oracle VM minimálně v3.x a minimálně ESXi 5.5. | ANO/NE |
| Doplňující požadavky Doplňující požadavky | Integrace administrace diskového pole s administrací VMware a jeho konzolou vCenter. | ANO/NE |
|  | Veškeré dodávané licence musí být permanentní. | ANO/NE |
|  | Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat funkcionalitu Call Home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwarové chyby. | ANO/NE |
|  | Software nebo funkce pole pro bezpečné mazání dat splňující standard podle zákona o kybernetické bezpečnosti. | ANO/NE |
|  | Při spojení obou polí musí být pole schopné pracovat v režimu Active/Pasiv pro vybrané LUNy v rámci HA Failover | ANO/NE |