DOKUMENTACE SOND

Dokumentoval: Ing. Petr Kareš

Dne: 7.2013.

Typ sondy: ručně hloubená

Lokalita: Stožec, okr. Prachatice

Sonda S1

| 0,00-0,20 | Hlína písčitá (F3/MSO), pevná, humózní, tmavě hnědá, svrchu s drnem |
| --- | --- |
| 0,20-1,25 | Hlína písčitá (F3/MSO), tuhá až pevná, hnědá, při bázi s drobnými střípky a úlomky podložních hornin – fluviální sediment |
| 1,25-1,85 | Písek hlinitý až jílovitý (S4/SM, S5/SC), hnědý, od 1,5 m světle hnědý, při bázi s hojnějšími drobnými opracovanými úlomky (valounky) okolních hornin, o velikosti do 2-3 cm (cca do 15%) |
|  | Hladina podzemní vody nebyla zastižena |