#### Investor , stavebník	:	Správa jeskyní České republiky, s.p.o.

#### Stavba			:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

#### Objekt      		:	Trafostanice

# průvodní zpráva

# souhrnná technická zpráva

dokumentace pro územní rozhodnutí

č.stavby : 321-2015

Vypracoval                  :  	Vojtěch Jachymiák

Autorizovaný technik :	Vojtěch Jachymiák						 V Brně 1.6.2016

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

  - Identifikační  údaje  žadatele  a  zpracovatele  PD

Název stavby		:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

Místo stavby		:	k.ú. Lažánky u Blanska

Číslo stavby		:	321-2015

Investor, stavebník	:	Správa jeskyní České republiky, s.p.o.  		
( dle zák. 458/2006 Sb.)		Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

IČ :	750 73 331		DIČ:	CZ 750 73 331

Projekční kancelář		:	ELING CZ, s.r.o.	
					Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno

IČ:	277 52 810		DIČ:	CZ 277 52 810

Vojtěch Jachymiák - samostatný projektant

+420 776 708 086

jachymiak@elingcz.cz

Vojtěch Jachymiák - autorizovaný technik TZS, ČKAIT 1005948

  - ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rozsah řešeného území

Stavba se částečně nachází v zastavěném území a částečně i mimo zastavěné území města Blansko, Lažánky u Blanska.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Dotčené plochy jsou v současnosti využívány jako komunikace-parkoviště.

- Údaje o ochraně území podle jiných právní předpisů

Navržená stavba se nachází ve zvláštně chráněném území CHKO Moravský kras.

- Údaje o odtokových poměrech

Netýká se daného typu stavby.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba je v souladu s územním plánem města Blanska.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Realizace nového el. rozvodu bude prováděna tak, aby byly dodrženy zásady územního                ( regulačního ) plánu v uvedené lokalitě,  ochranná pásma el. zařízení a rozvodů dle zákona č. 458/2000 Sb. a   prostorové  vzdálenosti  dle ČSN 73 6005.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánu, jsou vzaty na vědomí a zapracovány do projektové dokumentace této stavby. Připomínky jsou uvedeny ve vyjádřeních dotčených orgánu a jejich kopie jsou přiloženy v dokladové části.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se daného typu stavby.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Netýká se daného typu stavby.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Seznam pozemků dotčených stavbou je součástí dokladové části E.

  - ÚDAJE O STAVBĚ

- Nová stavba nebo změna stavby před dokončením

Navržená stavba je novostavba.

- Účel užívání stavby

Stavba technické infrastruktury, nová odběratelská trafostanice.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalého charakteru – nová odběratelská trafostanice.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se daného typu stavby.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Netýká se daného typu stavby.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánu, jsou vzaty na vědomí a zapracovány do projektové dokumentace této stavby. Připomínky jsou uvedeny ve vyjádřeních dotčených orgánu a jejich kopie jsou přiloženy v dokladové části.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se daného typu stavby.

- Navrhované kapacity stavby

Netýká se daného typu stavby.

- Základní bilance stavby

Netýká se daného typu stavby.

- Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby	- V druhé polovině roku 2016

Předpokládaná lhůta výstavby	- 2 týdny

Etapizace výstavby			- Trafostanice

- Výkopové práce pro TS

- Pokládka uzemnění pod TS

- Osazení TS

- Provizorní a následně definitivní úprava terénu

- Orientační náklady stavby

Do 1.000.000,- Kč

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku

Viz. Dokladová část - Soupis pozemků dotčených stavbou.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Geologický průzkum		:	Nebude prováděn – netýká se stavby.

- Hydrogeologický průzkum		:	Nebude prováděn – netýká se stavby.

- Stavebně historický průzkum 	:	Nebude prováděn – netýká se stavby.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Do situačního plánu projektu byly orientačně zakresleny inženýrské sítě podle podkladů jejich provozovatelů. Umístění projektovaného vedení vzhledem k těmto sítím bylo s jednotlivými provozovateli konzultováno a kopie těchto vyjádření jsou přiloženy v projektové dokumentaci.

Před započetím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození.

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Jedná se o tato zařízení:

- sdělovací kabel - CETIN

- elektro kabel - Správa jeskyní České republiky

- kanalizace - Správa jeskyní České republiky

- vodovod - Správa jeskyní České republiky

- Poloha vzhledem k záplavovému území

Netýká se daného typu stavby.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

- Asanace				:	nebude prováděna

- Demolice – Demontáže		:	demontovaný materiál bude zlikvidován jako

odpad v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

- Kácení dřevin			: 	bude dodržován zákon č.114/1992 Sb. O

ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úpravy v krajině - ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě nezbytné asanace dřevin ( keřů ) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č. 460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevina zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a stromů či keřů  nesmí  být menší než 2,5m u horkovodu, plynovodu a kanalizace a 1,5m u vodovodu, el. kabelů a ostatních inženýrských sítí.

- Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL

Při stavbě nebude nutné provést odnětí půdy ZPF.

- Územně technické podmínky

- Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba se nachází na veřejně přístupných plochách. Pro přístup na tyto plochy budou použity stávající komunikace – místní komunikace a přilehlé komunikační plochy s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

- Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nová trafostanice bude napojena na nové distribuční kabelové vedení VN linky č. 108.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládaný termín výstavby je v druhé polovině roku 2016.

  - CELKOVÝ POPIS STAVBY

- Účel užívání stavby

Stavba technické infrastruktury, nová odběratelská trafostanice.

- Celkové urbanistické a architektonické řešení

Netýká se daného typu stavby.

- Dispoziční a provozní řešení

Netýká se daného typu stavby.

- Bezbariérové užívání stavby

Netýká se daného typu stavby.

- Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o stavbu elektrického vedení, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2 4V.

Ochrana před nebezpečným dotykem:

## Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

polohou, dle PNE 33 0000-1 5V, čl. 3.2.2.1

izolací, dle PNE 33 0000-1 5V, čl. 3.2.2.4

- Základní technický popis staveb (popis trasy)

Trafostanice

Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu legislativnímu připojení objektů v majetku Správy jeskyní ČR, s.p.o. dojde k úpravě, která je vyvolána provozovatelem distribuční sítě firmou E.ON Distribuce, a.s..

Proto dojde k výstavbě nové kioskové trafostanice s umístěním na parcele č.565/1 k.ú. Lažánky u Blanska. Parcela je v majetku investora. Nová trafostanice bude typu EEIKA PET MINI 210o v provedení s pultovou střechou s osazeným transformátorem 100kVA.

Rozměry TS:

Délka - 2,10m

Šířka – 2,60m

Výška - 1,73m

- Technická a technologická zařízení

Netýká se daného typu stavby.

- Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

- je součásti PD – Požárně bezpečnostní řešení, které bylo odsouhlaseno HZS JMK

- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

- je součásti PD – Požárně bezpečnostní řešení, které bylo odsouhlaseno HZS JMK

- Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

- je součásti PD – Požárně bezpečnostní řešení, které bylo odsouhlaseno HZS JMK

- Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

- je součásti PD – Požárně bezpečnostní řešení, které bylo odsouhlaseno HZS JMK

- Zásady hospodaření s energiemi

Netýká se daného typu stavby.

- Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Netýká se daného typu stavby.

- Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Radon - netýká se stavby

- Bludné proudy - netýká se stavby

- Seizmicita - netýká se stavby

- Hluk - netýká se stavby

- Protipovodňová opatření - netýká se stavby

  - PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa na technické infrastruktury

Nová trafostanice bude napojena na nové distribuční kabelové vedení VN linky č. 108.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Rozměry nové TS: délka - 2,10m, šířka – 2,60m, výška - 1,73m. Transformátor 100kVA

  - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis dopravního řešení

Stavba se nachází na veřejně přístupných plochách. Pro přístup na tyto plochy budou použity stávající komunikace – místní komunikace a přilehlé komunikační plochy s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Netýká se daného typu stavby.

- Doprava v klidu

Netýká se daného typu stavby.

  - ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Asanace				:	nebude prováděna

- Demolice – Demontáže		:	demontovaný materiál bude zlikvidován jako

odpad v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

- Kácení dřevin			: 	bude dodržován zákon č.114/1992 Sb. O

ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úpravy v krajině - ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě nezbytné asanace dřevin ( keřů ) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č.460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevina zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a stromů či keřů  nesmí  být menší než 2,5m u horkovodu, plynovodu a kanalizace a 1,5m u vodovodu, el. kabelů a ostatních inženýrských sítí.

  - POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv na životní prostředí

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Původce odpadů je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména zák. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a související právní předpisy, především vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., vč. změny, „ o podrobnostech nakládání s odpady „ a vyhl. 294/ 2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů na skládky“.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

- Vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí.

- Vliv na soustavu chráněných územní Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na chráněných územní Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se daného typu stavby.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právní přepisů

- Ochranné pásmo kioskové trafostanice je 2m okolo stanice.

- V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu jeho vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto

zařízením

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

  - OCHRANA OBYVATELSTVA

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Dále zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přechod výkopu pro obyvatele jednotlivých domů bude zajištěn lávkami. Vjezdy ke garážím budou opatřeny ochrannými rourami a ihned zasypány tak, aby byl umožněn vjezd parkujícím automobilům.

Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, budou označeny výstražným červeným světlem.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1/ 2V, podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 Sb. a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

  - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí stávající komunikace.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. v platném znění. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude zřízeno na pozemcích, v trase výkopových prací dle situace a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací. Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby.

Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.

- Bilancí zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Vykopaná přebytečná zemina se bude v průběhu stavby odvážet na nejbližší skládku a deponie zeminy nebude zřizována.

Vypracoval 	: 	Vojtěch Jachymiák

V Brně 	:	06/2016