Příloha č. 1

Tabulka splnění technických požadavků

Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP

## Servery typu „Blade“

| Požadavek na funkcionalitu |  | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Architektura serveru | Server typu blade, dvousoketový | ANO/NE |
| Paměť | Minimální počet DIMM slotů 24 (z důvodu snadné rozšiřitelnosti) | ANO/NE |
|  | Velikost paměti 256GB na frekvenci aspoň 1866MHz | ANO/NE |
| Výkon a procesor | Server musí mít 2 procesory s podporou virtualizace, každý s minimálním taktem 2,5GHz a minimálně 10 jádry | ANO/NE |
| Komunikační adapter | Konvergovaný adapter s podporou virtualizace na úrovni hardware. | ANO/NE |
|  | Rychlost adapteru minimálně 2x 10Gb. | ANO/NE |
|  | Každý fyzický port karty je interně zapojen do jiného přepínače nebo řídícího modulu z důvodu redundance. V HW karty implementována podpora hardwarové virtualizace na úrovní PCIe sběrnice. Podpora SAN Boot operačního systému přes FC/FCoE z diskového pole dodané v celém řešení. HW podpora FCoE. | ANO/NE |

## Podpůrná infrastruktura pro servery „Blade chassis“

| Požadavek na funkcionalitu |  | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní | Chassis umožňuje instalaci dvou- nebo čtyř-soketových blade serverů. | ANO/NE |
|  | Chassis je možné umístit do standardního 19“ racku, maximální výška 10U | ANO/NE |
|  | Chassis bude osazeno min. dvěma integrovanými přepínači, interconnecty, které v sobě integrují komunikační a management prvek. | ANO/NE |
|  | Požadovaná externí konektivita jednoho přepínače je minimálně 4x 10G Ethernet s podporou FC/FCoE. | ANO/NE |
|  | Součástí přepínače bude management software pro správu všech HW komponentů a definici komunikačních pravidel pro SAN, LAN anebo unifikovaných portů. | ANO/NE |
|  | Použitá kabeláž musí respektovat spotřebu a efektivitu řešení. Délka kabeláže není specifikována, musí být navržena tak, aby byla dostačující v rámci jednoho racku. | ANO/NE |
|  | Přepínač musí podporovat DCB standardy PFC (per-priority pause frame support). | ANO/NE |
|  | Chassis je osazeno dvěma fyzicky oddělenými nezávislými přepínači. | ANO/NE |
| Management | Podpora správy přes grafické rozhraní. | ANO/NE |
|  | Podpora správy přes příkazovou řádku s přístupem SSH. | ANO/NE |
|  | Dedikovaný port 100/1000Base-T pro správu. | ANO/NE |
|  | Zobrazení stavu a diagnostika všech HW komponent s možností integrace do systémů třetích stran. | ANO/NE |
|  | Vzdálený přístup na jednotlivé lokální konzole serverů přes grafické rozhraní a také přes příkazovou řádku. | ANO/NE |
|  | Možnost autentizace přístupu proti centrální adresářové službě LDAP. | ANO/NE |
|  | Možnost sledování systému a sběr informací přes Syslog server a SNMP v3. | ANO/NE |
| Provozní prvky prostředí (napájení a chlazení) | Chassis bude vybaveno redundantním napájením. | ANO/NE |
|  | Chassis bude vybaveno redundantním chlazením. | ANO/NE |
| Správa firmware a zálohování | Řešení musí umožňovat aktualizaci software a firmware komponent a serverů přes centrální management. | ANO/NE |
|  | Podpora konfigurace FC Zoning pro přímo připojené technologie (např. disková pole). | ANO/NE |
|  | Možnost integrace blade a rack serverů pod jeden management. | ANO/NE |
| Podpora konfigurace profilů pro správu hardware serverů | Podpora definice hardware identifikátorů, minimálně MAC adres. WWPN a Server UUID Podpora konfigurace aktualizace firmware serverů. Možnost definovat VLAN, QoS, politiky adaptéru. Možnost definovat parametry pro FC a FCoE komunikaci. | ANO/NE |

Přepínač pro připojení výpočetního systému a diskového pole

| Požadavek na funkcionalitu každého přepínače | Minimální požadavky | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti | Fixní konfigurace, umístit do standardního 19“ racku a maximální výškou 1U. | ANO/NE |
|  | Redundantní zdroj, redundantní větráky, možnost výměny za provozu. | ANO/NE |
|  | Bezeztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture). | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky a počty portů | Minimálně 48 neblokovaných portů 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním určených pro připojení serverů a koncových zařízení. | ANO/NE |
|  | Minimálně 6 neblokovaných portů 40GE s možností provozování každého portu jako 4x10GE pro vzájemné propojení přepínačů (4 porty) a připojení přepínačů do dalších bloků sítě v budoucnosti (2 porty). | ANO/NE |
|  | 8 ks kabelů 10GBASE-CU na vzdálenost 5m 4 ks aktivních kabelů 10GBASE-CU na vzdálenost 5m 4 ks direct attach optických kabelů 40GBase-AOC na vzdálenost 5m | ANO/NE |
|  | Hardware umožňující volbu protokolu na portech Ethernet/FCoE/nativní FC 2/4/8G (tzv. unifikovaný port). | ANO/NE |
|  | Minimálně 16 portů z celkového počtu portů umožňující volbu protokolu na portech Ethernet/FCoE/nativní FC 2/4/8G (tzv. unifikovaný port). | ANO/NE |
| Výkonnostní parametry | Minimálně 1,2 Tbps pro celkovou potenciální propustnost přepínacího subsystému. | ANO/NE |
|  | Podpora směrování v HW pro IPv4 a IPv6. | ANO/NE |
|  | L2 přepínání v HW. | ANO/NE |
| Protokoly fyzické vrstvy | IEEE 802.3ad přes jakýkoliv port. | ANO/NE |
|  | Podpora IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Etherchannel) např. přes stack anebo obdobnou technologii. | ANO/NE |
| Protokoly druhé vrstvy | IEEE 802.1D | ANO/NE |
|  | IEEE 802.1Q | ANO/NE |
|  | Minimálně 1000 aktivních VLAN | ANO/NE |
|  | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ANO/NE |
|  | IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ANO/NE |
|  | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO/NE |
|  | STP root guard nebo ekvivalentní | ANO/NE |
|  | STP loop guard nebo ekvivalentní | ANO/NE |
|  | Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech. | ANO/NE |
| Protokoly 3. vrstvy | OSPFv2 a OSPFv3 | ANO/NE |
|  | Policy-based routing dle definovaných ACL pro IPv4 i IPv6. | ANO/NE |
|  | Statické směrování pro IPv4 i IPv6. | ANO/NE |
| FC/FCoE | Podpora přepínání FC rámců. | ANO/NE |
|  | Podpora přepínání FC rámců na všech FC portech součástí dodávky. | ANO/NE |
|  | Podpora FCoE na všech FCoE portech součástí dodávky. | ANO/NE |
| QoS | Podpora QoS classification – ACL, DSCP, CoS, based. | ANO/NE |
| Bezpečnost | ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, 802.1ad). | ANO/NE |
|  | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu. | ANO/NE |
| Management | Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu. | ANO/NE |
|  | Podpora konfigurace přes příkazovou řádku. | ANO/NE |
|  | Podpora vzdáleného připojení přes SSH. | ANO/NE |
|  | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL. | ANO/NE |
|  | SNMPv2, SNMPv3 a Syslog | ANO/NE |
|  | Podpora zrcadlení provozu na fyzickém, agregovaném, VLAN, a Fibre Channel rozhraní. | ANO/NE |
|  | Podpora interních nástrojů pro sledování procházejícího provozu. | ANO/NE |
|  | RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting). | ANO/NE |
|  | TACACS+ klient | ANO/NE |
| Doplňující minimální rozsah správy zařízení | Otevřené API pro konfiguraci se zařízením a software třetích stran. | ANO/NE |

## Disková pole

| Požadavek na funkcionalitu |  | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Architektura | Plně 64bit HW a SW architektura. | ANO/NE |
|  | Pole musí obsahovat minimálně dva kontroléry (řídící jednotky) s možností rozšíření z důvodu škálování výkonu. | ANO/NE |
| Typ přístupu k datům | Pole musí být typu unified, teda podporovat různé typy protokolů pro blokový a souborový přístup. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být dodáno včetně licence anebo řešení pro protokoly NFS a CIFS. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být dodáno včetně licence anebo řešení pro protokoly iSCSI a FC/FCoE | ANO/NE |
|  | Host porty pro FCoE komunikaci, minimální instalovaný počet FCoE portů je 4x 10Gb. Nativní FC 2/4/8G. Součástí je také dodání potřebné kabeláže s ohledem na efektivitu řešení. | ANO/NE |
|  | Host porty pro Ethernet komunikaci, minimální instalovaný počet Ethernet portů je 4x 10Gb. Součástí je také dodání potřebné kabeláže s ohledem na efektivitu řešení. | ANO/NE |
| Kapacitní požadavky | Celková konfigurovaná cache minimálně 48 GB. | ANO/NE |
|  | Cache pro zápis musí být replikována a zálohována mezi oběma řadiči, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání řadiče. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být možno osadit alespoň 400 pevnými disky (pomocí expanzních polic). | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat pevné disky typů SAS, SSD a SATA, nebo NL-SAS. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SATA/NL-SAS disků v jedné polici. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou přibližně 136 TB SATA/NL-SAS minimálně při použití dual-parity RAID. Tato kapacita musí být tvořena po skupinách alespoň se 16 datovými disky kvůli výkonu. Popište metodu tvorby této kapacity z nabízených disků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno využitelnou kapacitou 110 TB SAS 10k minimálně při použití dual-parity RAID. Tato kapacita musí být tvořena po skupinách alespoň se 16 datovými disky kvůli výkonu. Popište metodu tvorby této kapacity z nabízených disků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí být osazeno 28x SSD disky každý o kapacitě minimálně 400GB. Tyto disky budou použity pro akceleraci tierů SAS anebo SATA disků. | ANO/NE |
| Požadavky na funkcionality pole a licencování | Diskové pole musí podporovat Active/Active přístup alespoň na úrovni ALUA. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat deduplikaci pro SAN i NAS. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat kompresi pro SAN i NAS protokoly. | ANO/NE |
|  | Deduplikace i komprese musí fungovat společně, licence na obě technologie musí být součástí dodávky na maximální celkovou instalovanou kapacitu diskového pole. | ANO/NE |
|  | Podpora alespoň single-parity a dual-parity RAID technologií. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. Thin provisioning. Kapacita je serverům poskytována jako virtuální kapacita a skutečně ukládaná data jsou dynamicky alokována v tzv. poolu, součástí dodávky předpokládáme, že bude SW pro thin provisioning pro vracení blokované a nevyužívané kapacity. | ANO/NE |
|  | Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové objemy. Možnost on-line změny LUNu z Thin Provisioned na Thick Provisioned a opačně. | ANO/NE |
|  | Součástí pole bude podporu NAS rozhraní (CIFS- SMB min. verze 2 a min. NFS- verze 3). V případě, že jde jenom o licenci pro danou funkcionalitu, požadujeme dodání potřebných SW licencí. | ANO/NE |
|  | NAS musí umožňovat oddělený management různých souborových systémů (logický partitioning NAS prostředí na různé logické části s odděleným managementem a správou přístupu). | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat bezvýpadkovou migraci libovolné LUN z jednoho tier na druhý, stejně jako migraci mezi jednotlivými diskovými řadiči, jež tvoří jeden logický celek. Tato funkcionalita je požadovaná pouze pro protokoly SAN. | ANO/NE |
|  | Podpora pro vytváření snapshotů objemů na celou nabízenou kapacitu (v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba licence dodání těchto licenci na celou diskovou kapacitu). | ANO/NE |
|  | Licence pro vytváření zapisovatelných snapshotů (klonů) na nabízenou kapacitu. | ANO/NE |
|  | Podpora pro připojení nelimitujícího počtu serverů. | ANO/NE |
|  | Podpora pro thin provisioning do kapacity alespoň 1PB (licence v případě, že jsou ve vašem řešení potřeba). | ANO/NE |
| Management a správa firmware | Management ve formě GUI i CLI. | ANO/NE |
|  | Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a Syslog. | ANO/NE |
|  | Konstrukce pole musí být s non SPOF charakteristikou a možností výpadku až 50% komponent pole. Tj. - celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty nutné pro běh pole, musí být redundantní. Komponentou nejsou míněny jednotlivé disky. | ANO/NE |
|  | Výměna, rozšíření komponent bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
|  | Update mikrokódu/firmware bez přerušení běhu aplikací. | ANO/NE |
| Kompatibilita | Kompatibilita s Windows 2008 – 2012/R2, Hyper-V, RHEL a minimálně ESXi 5.5. | ANO/NE |
|  | Integrace administrace diskového pole s administrací VMware a jeho konzolou vCenter. | ANO/NE |
| Zálohování | Součástí nabídky bude software pro zálohování Microsoft SQL Database, Exchange, Sharepoint, Oracle Database a VMware. Požadujeme nelimitujíci licenci pro libovolný počet hostů. | ANO/NE |
| Doplňující požadavky | Veškeré dodávané licence musí být permanentní. | ANO/NE |
|  | Pole musí obsahovat API pro integraci s centrálním managementem. | ANO/NE |
|  | Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků. | ANO/NE |
|  | Diskové pole musí podporovat funkcionalitu Call Home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwarové chyby. | ANO/NE |