Příloha č. 1a k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

- Demontáž stávajících ocelových zárubní.

- Dodávka a instalace nových obložkových zárubní v PO EI 30 DP3, povrch – fólie v barvě a designu stávajících dveří na příslušném podlaží. Kusů 5 P, 6 L, pro dveře 80 cm x 197 cm

- Dodávka a instalace nových dveří v PO EI 30 DP3 C – fólie v barvě a designu stávajících dveří na příslušném podlaží. Kusů 5 P, 6 L, dveře 80 cm x 197 cm

- Dodávka a instalace dveřních zavíračů v PO EI 30, celkem 11 kusů

- Dodávka a instalace kování klika/klika shodných s kvalitou a designem s dveřním kováním na příslušném podlaží, celkem 11 sad.

- Provedení výstupní revize PO jednotlivých dveří, zárubní, dveřních zavíračů a dveřního kování, dodávka příslušných certifikátů a prohlášení o shodě, včetně dveřních štítků.

- Před zahájením výroby zárubní a dveří zhotovitel provede vlastní zaměření a případně neshody v rozměrech při montážích jdou k jeho tíži.

- Zhotovitel zajistí obnovení současného značení jednotlivých dveří v souladu s příslušným podlažím. Možno využít stávajícího značení, pokud se ho podaří sejmout bez poškození.

- Opravy, při montáži poškozených, omítek, opravy, při montáži poškozených, výmaleb, odvoz a ekologické (doložené) odstranění demontovaných částí a sutí.

- Hrubý úklid.

Veškeré demontáže a montáže této akce proběhnou bez přerušení provozu objektu a s minimálním narušením provozu objektu.

Příloha č. 1b k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

- Dodávka a montáž částečných obložek na stávající ocelové zárubně.

- Celkem 70 kusů obložek. Světlosti 700 mm, 800 mm a dvoukřídlých 1500 mm.

- Ve 2.NP jedenkrát úprava (posunutí) bezpečnostní mříže.

- U dveří za bezpečnostní mříží dodávka a instalace nového kování. Nově – do leva vybočená „koule“.

- Před zahájením výroby zárubní zhotovitel provede vlastní zaměření a případně neshody v rozměrech při montážích jdou k jeho tíži.

- Opravy, při montáži poškozených, omítek, opravy, při montáži poškozených výmaleb, odvoz a ekologické (doložené) odstranění případné suti.

- Hrubý úklid.

- Veškeré práce mohou probíhat pouze v pracovní dna, pondělí až pátek. Od 08:00 hod do cca 17:00 hod.

- Veškeré montáže této akce proběhnou bez přerušení provozu objektu a s minimálním narušením provozu objektu.