Č. VZ 54/2015

- PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| - Název veřejné zakázky: |  |
| --- | --- |
| Zajištění činnosti VSK pro program Nová zelená úsporám |  |
| - Identifikační údaje zadavatele: |  |
| Název: | Státní fond životního prostředí České republiky |
| IČ: | 00020729 |
| Adresa sídla: | Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov |
| Korespondenční adresa: | Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 |

Základní vymezení Programu a jejich oblasti podpory A,B,C. Program je určen ke zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů a emisí znečišťujících látek prostřednictvím podpory opatření snižujících energetickou náročnost stávajících rodinných domů, podporujících výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a zefektivňujících využití zdrojů energie v rodinných domech. Podpora je poskytována žadatelům dle §3 a §4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zadavatel“).

Program je členěn do 3 základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů nebo bytových domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

Vybraní uchazeči budou před počátkem plnění zaškoleni v Programu a v problematice kontrol.

Uchazeč musí být schopen účastnit se a plnit své povinnosti z rámcové smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení průměrně dva kontrolní dny v měsíci v souvislosti s kontrolou na místě.

Pokud po uzavření smlouvy nebude uchazeč schopen dostát svým závazkům ze smlouvy, odstoupí Zadavatel od této smlouvy a bude si nárokovat úhradu smluvní pokuty a náhradu vzniklé škody.

Zadavatel poskytne vybraným uchazečům po podpisu smlouvy upřesňující informace o metodických postupech a příjemcích podpory resp. projektech určených k provedení kontroly a kontrolním přepočtům na daný měsíc.

Předávání dokumentů, které jsou podkladem pro provedení služeb kontrolní činnosti dle následujících částí 1 a 2 (jedná se zejména o spis žádosti o podporu včetně energetického hodnocení a projektové dokumentace příp. další dokumentace) přizvané osobě bude probíhat na nejbližším nebo přizvanou osobou určeném krajském pracovišti Zadavatele, přičemž maximální doba na zpracování výstupů z kontrolních činností části 1 i části 2 je deset pracovních dní na jeden výstup z  kontrolních činností části 1 i části 2.

Část 1:

V rámci kontrolní činnosti část 1 bude v roce 2016 a 2017 realizováno přibližně 80 kontrol na místě. Na jednoho uchazeče tak průměrně připadne 20 kontrol.

Z hlediska časového se jedná o tři základní typy realizovaných kontrol u žadatelů a příjemců podpory:

a) Kontrola předběžná – je vykonávána po podání žádosti do vydání akceptace žádosti o podporu. Kontrolou je ověřováno, zda popis stavu domu v žádosti o podporu odpovídá realitě a zda je soulad žádosti o dotaci s pravidly Programu.

b) Průběžná kontrola – je prováděna v průběhu realizace projektu od akceptace žádosti o podporu do vydání Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů. Průběžné kontroly se zaměřují zejména na kontrolu postupu realizace opatření, dodržení skutečností uvedených v žádosti a podmínek Programu.

c) Následná kontrola – je prováděna po ukončení realizace projektu, tj. od vydání Registrace a rozhodnutí / Registrace a stanovení výdajů do ukončení doby udržitelnosti. Následnou kontrolou je zejména ověřováno, zda jsou dodržovány dohodnuté podmínky a porovnání dosaženého stavu s deklarovaným.

Kontroly budou prováděny v souladu s metodickými pokyny Zadavatele.

Kontroly budou probíhat po celém území České republiky.

Kontrole podléhají všechna podpořená opatření ve všech třech oblastech podpory (A,B,C) a jejich kombinace.

Uchazeč bude při kontrolách postupovat ve spolupráci se zaměstnanci Zadavatele a působit jako tzv. přizvaná osoba (viz § 6 Kontrolního řádu). Jeho úkolem bude zejména: zajistit technickou část kontroly - tedy především v době před vlastní kontrolou prostudovat všechny části dokumentace ke kontrolovaným projektům a provést kontrolu tepelně technických vstupních parametrů všech konstrukcí vstupujících do energetického hodnocení. Na místě veřejnosprávní kontroly spolupracovat se zaměstnanci Zadavatele při zaměřování předmětu kontroly, zkontrolovat fyzický stav na místě a porovnat soulad skutečného stavu s předloženou projektovou dokumentací, vypracovat vyjádření přizvané osoby z kontroly na místě včetně posouzení energetického hodnocení předloženého spolu s žádostí o podporu, podílet se na vypracování protokolu, připravit podklady pro rozhodnutí o případných námitkách proti protokolu. Zmíněné posouzení energetického hodnocení bude dále obsahovat soupis nesprávností, kterých se zpracovatel kontrolovaného energetického hodnocení dopustil a jejich odůvodnění s odkazem na předpis, metodický pokyn Programu, ČSN, TNI apod., které tím porušil.

Část 2:

Dále je v rámci části 2 předmětem kontrolní přepočet přibližně 40 jednotlivých energetických hodnocení pro potřeby Programu v období let 2016 a 2017. Na jednoho vybraného uchazeče tedy připadne přibližně 10 kontrolních přepočtů.

V případě použití verifikovaných softwarů u kontrolovaného energetického hodnocení bude proveden kontrolní přepočet energetického hodnocení stejným softwarem. V případě použití neverifikovaného softwaru bude použit výpočet dle dodané metodiky Zadavatele. Okrajové podmínky a hodnoty vstupních parametrů energetického hodnocení budou aplikovány dle příslušných ČSN, TNI a metodických pokynů k Programu a dle skutečnosti zjištěné při kontrole na místě, byla-li provedena. Pokud zpracovatel kontrolovaného energetického hodnocení použil tyto hodnoty nesprávně, budou v kontrolním přepočtu energetického hodnocení použity hodnoty nejblíže přípustné. Okrajové podmínky a hodnoty vstupních parametrů kontrolním přepočtu energetického hodnocení, které bude přizvaná osoba považovat za nesprávné, budou změněny jen na základě odůvodnění, které bude uvedeno v posouzení energetického hodnocení, v opačném případě budou použity stejně, jak byly použity v kontrolovaném energetickém hodnocení. Zmíněné posouzení energetického hodnocení se v rámci části 2 zpracovává jen v případě, že ještě nebylo zpracováno v rámci části 1 a bude dále obsahovat soupis nesprávností, kterých se zpracovatel kontrolovaného energetického hodnocení dopustil a jejich odůvodnění s odkazem na předpis, metodický pokyn Programu, ČSN, TNI apod., které tím porušil.

Kontrolní přepočet energetického hodnocení (energetického posudku anebo průkazu energetické náročnosti budovy) musí být řádně proveden v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331, hodnot vstupních parametrů podle ČSN 730540-2 a metodických pokynů zveřejněných na webových stránkách Programu. V případě kontrolního přepočtu energetického posudku, musí být kontrolní přepočet proveden dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. V případě kontrolního přepočtu průkazu energetické náročnosti budovy musí být kontrolní přepočet proveden dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy.

Kontrolní přepočet energetického hodnocení bude zpracován pro stávající a navrhovaný stav (s výjimkou oblasti B) a budou v něm obsaženy minimálně tyto body:

V oblasti A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a bytových domů:

- protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav,

- protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav a protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R  pro návrhový stav (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy),

- protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] pro stávající a návrhový stav obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu – klimatická data, uvažované hodnoty tepelných zisků atd. (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy),

- výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemu z vnějších rozměrů, objemu vzduchu v zóně a ploch obálky budovy, které vstupují do výpočtu a které budou rozděleny na jednotlivé typy konstrukcí např. podle ČSN 730540-2, tab. 3 (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy podle směrnice MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám).

-schéma vyznačení hranice obálky budovy na půdorysech jednotlivých podlaží a v řezu, včetně uvedení hlavních rozměrů (délky, šířky a výšky), které vstupují do výpočtu energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, vnitřního a vnějšího objemu.

- protokol výpočtu měrné neobnovitelné primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1], pro stávající a navrhovaný stav (jen v případě žádostí o podporu podaných na bytové domy),

- výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím klimatických dat dle TNI 73 0331. Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na stránkách Programu. Pokud nelze tuto zjednodušenou metodiku použít (například je-li odklon solárních panelů od jihu větší než 45°), může být splnění podmínek Programu doloženo kompletním protokolem ze specializovaného simulačního programu (jen v případě žádostí o podporu podaných na bytové domy).

V oblasti B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností:

- protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla neprůsvitných konstrukcí U [W.m-2.K-1],

-protokol výpočtů součinitele prostupu tepla jednotlivých průsvitných konstrukcí U [W.m-2.K-1],

- protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] a protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R,

- protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,

- protokol výpočtu měrné neobnovitelné primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,

- protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v pobytové místnosti v letním období θai,max [°C],

- výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemu z vnějších rozměrů, objemu vzduchu v zóně a ploch obálky budovy, které vstupují do výpočtu a které budou rozděleny na jednotlivé typy konstrukcí např. podle ČSN 730540-2, tab. 3 (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy podle směrnice MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám).

schéma vyznačení hranice obálky budovy na půdorysech jednotlivých podlaží a v řezu, včetně uvedení hlavních rozměrů (délky, šířky a výšky), které vstupují do výpočtu energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, vnitřního a vnějšího objemu

V oblasti C – Efektivní využití zdrojů energie:

- protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy podle směrnice MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám a oblasti podpory C1 a C2),

- protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] pro stávající a návrhový stav (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy podle směrnice MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám a oblasti podpory C1 a C2),

- výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemu z vnějších rozměrů, objemu vzduchu v zóně a ploch obálky budovy, které vstupují do výpočtu a které budou rozděleny na jednotlivé typy konstrukcí např. podle ČSN 730540-2, tab. 3 (jen v případě žádostí o podporu podaných na rodinné domy podle směrnice MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám a oblasti podpory C1 a C2),

- výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím klimatických dat dle TNI 73 0331. Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na webových stránkách Programu. Pokud nelze tuto zjednodušenou metodiku použít (například je-li odklon solárních panelů od jihu větší než 45°), může být splnění podmínek Programu doloženo kompletním protokolem ze specializovaného simulačního programu (jen pro solární termické systémy v oblasti C3),

- výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí (jen pro fotovoltaické solární systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem v oblasti C3),

- výpočet využitelného zisku ze solárního systému a míry využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby. Výpočet ročního předpokládaného provozu systému musí být proveden s hodinovým výpočetním krokem nebo kratším (jen pro fotovoltaické solární systémy propojené s distribuční soustavou v oblasti C3).