| Tabulka č. 1 – Skener zranitelnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis požadovaného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Rozšiřující modul pro Q Radar SIEM |  |  |
| 2 | Plná integrace do rozhraní Q Radar SIEM |  |  |
| 3 | SW modul bez dodatečného HW instalovaný přímo na Q Radar 2100 appliance |  |  |
| 4 | Licence pro skenování 255 samostatných systémů |  |  |
| Tabulka č. 2 : Netflow sonda |  |  |  |
| Parametr | Popis požadovaného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Řešení umožňující dlouhodobé monitorování sítě na bázi protokolu NetFlow (nutná podpora NetFlow v5 a NetFlow v9) a IPFIX |  |  |
| 2 | Neviditelné na L2 a L3 vrstvě (monitorovací porty nemají IP, je zcela pasivní) |  |  |
| 3 | Pasivní zapojení monitorovacích portů přes TAP nebo mirror (span) port core switche (v případě poruchy nemůže zařízení ovlivnit síť) |  |  |
| 4 | Podpora pro IPv4, IPv6, VLAN |  |  |
| 5 | Monitoring 1 Gbps provozu |  |  |
| 6 | 4x1 Gbps metalické porty |  |  |
| 7 | Rack mount zařízení, 1U velikost |  |  |
| 8 | Zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS |  |  |
| 9 | Možnost rozšíření o rozšiřující moduly – modul detekce anomálií |  |  |
| 10 | Součástí základní modul pro analýzu sítě: vytváření dlouhodobých grafů a přehledů o komunikaci na síti s různými typy pohledů rozdělených do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu (HTTP, IMAP, SSH) |  |  |
| Tabulka č. 3 - NetFlow kolektor |  |  |  |
| Parametr | Popis požadovaného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Hardwarová appliance, disková kapacita 6TB v RAID poli |  |  |
| 2 | Jeden administrativní port 10/100/1000 Mb/s (UTP kabeláž) pro zabezpečenou vzdálenou správu a přenos NetFlow dat |  |  |
| 3 | Zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS; |  |  |
| 4 | Víceuživatelský přístup - včetně možnosti definovat k jakým datům má jednotlivý uživatel přístup; |  |  |
| 5 | Podpora autentizace vůči LDAP |  |  |
| 6 | HOT SWAP disky, RAID včetně SMART detekce |  |  |
| 7 | Integrace dohledového systému pro kontrolu dostupnosti (SNMP); |  |  |
| 8 | Podpora verze NetFlow protokolu – programové vybavení kolektoru musí umožnit sběr a vyhodnocení NetFlow dat ve verzi 5 a 9; |  |  |
| 9 | Podpora pro sběr a analýzu sFlow a NetStream dat; |  |  |
| 10 | Podpora standardů NEL a NSEL, monitorování MAC adres; |  |  |
| 11 | Podpora pro příjem a analýzu informací o detekovaných aplikacích dle NBAR2 standardu; |  |  |
| 12 | Podpora pro příjem a analýzu HTTP provozu - včetně položek typu URL, hostname, |  |  |
| 13 | Podpora pro příjem a analýzu VoIP statistik (jitter, latence, ztrátovost) |  |  |
| 14 | Možnost přeposílání přijímaných NetFlow statistik ke zpracování na další kolektory včetně možnosti filtrace na úrovni NetFlow paketů |  |  |
| 15 | Uživatelsky definovatelný dashboard (konfigurace per uživatel) |  |  |
| 16 | Vytváření dlouhodobých grafů a přehledů s různými typy pohledů rozdělených do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu (HTTP, IMAP, SSH) |  |  |
| 17 | Generování statistik a podrobných výpisů nad volitelnými časovými intervaly |  |  |
| 18 | Reporty v podobě průběhových i koláčových grafů |  |  |
| 19 | Online reporty včetně možnosti exportu do PDF a CSV formátu |  |  |
| 20 | Automatické zasílání reportů emailem (reporty v českém a anglickém jazyce) |  |  |
| 21 | Řízení uživatelského přístupu k jednotlivým typům reportů (uživatel je oprávněn zobrazovat pouze statistiky, ke kterým mu bylo nastaveno oprávnění administrátorem) |  |  |
| 22 | Výpis tzv. top N statistiky podle různých kritérií (počet přenesených bytů, paketů, toků atd.) umožňující vypsat nejaktivnější či anomální počítače podílející se na síťovém provozu |  |  |
| 23 | Upozornění administrátorům v případě vzniku uživatelem definované situace (např. nadměrný přenos dat, výskyt nebezpečné anomálie, použití zakázané aplikace atd.) prostřednictví emailu, SNMP trapu a syslogu |  |  |
| 24 | Vytváření profilů pro ukládání dat vyhovující nadefinovaným filtrům (např. HTTP, FTP, SMTP, SSH provoz); |  |  |
| 25 | Podrobné textové výpisy jednotlivých toků s možnostmi filtrování a agregace |  |  |
| 26 | Drill-down – možnost dohledat každý jednotlivý tok zaznamenaný sondami |  |  |
| 27 | Detekce aktivních zařízení na sítí - pro podporu konceptu BYOD |  |  |
| 28 | Podpora geolokace na základě IP adresy |  |  |
| 29 | Otevřené rozhraní s možnostmi skriptování a zpracování dávkových úloh |  |  |
| Tabulka č. 4 - Modul detekce anomálií na síti (NBA) |  |  |  |
| Parametr | Popis požadovaného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | SW modul bez nutnosti pořízení dodatečného HW |  |  |
| 2 | Sběr a zpracování statistik o síťovém provozu (NetFlow, sFlow, jFlow); |  |  |
| 3 | Detekce nežádoucích vzorů chování na síti (útoky, anomálie datového provozu, nežádoucí aplikace, detekce virů a botnetů ve vnitřní síti, detekce odchozího spamu, provozních problémů) |  |  |
| 4 | Detekce anomálií vzhledem k dlouhodobému profilu chování zařízení na síti |  |  |
| 5 | Předdefinovaná sada pravidel pro odhalování obecných anomálií v síti |  |  |
| 6 | Vyhodnocování na základě implementace standardu Bidirectional flows (RFC 5103) |  |  |
| 7 | Přehledný dashboard s okamžitou indikací problémů a top statistik |  |  |
| 8 | Integrace informací ze služeb DNS, WHOIS, geolokační služby |  |  |
| 9 | Výstup událostí protokolem Syslog pro možnost integrace do řešení Q Radar SIEM |  |  |
| Tabulka č. 5 - UTM |  |  |  |
| Parametr | Popis požadovaného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Antispam, Antivirus, Antispyware |  |  |
| 2 | URL filtrace - automatické řízení web přístupů zaměstnanců |  |  |
| 3 | Integrované plnohodnotné IPS, s konfigurací automatického vypnutí IPS ochrany v případě přetížení HW (využití CPU nebo fyzické paměti) nad definovanou prahovou hodnotu |  |  |
| 4 | Ochrana VoIP provozu aplikačními proxy pro SIP a H.323 |  |  |
| 5 | Filtrování internetového spojení (URL, IM, P2P, RAT, Anonymizers, …) |  |  |
| 6 | IPSec VPN, průchodnost VPN 250 Mb/s |  |  |
| 7 | Licence pro konkurentní klientské připojení do VPN pomocí IPSec - min 20 kusů |  |  |
| 8 | Licence pro konkurentní klientské připojení do VPN pomocí SSL - min 20 kusů |  |  |
| 9 | Podpora VLAN |  |  |
| 10 | Cluster management (active/active nebo active/standby) s možnosti nasazení do virtuálního prostředí |  |  |
| 11 | Propustnost až 1.1 Gb/s pro aplikační kontroly |  |  |
| 12 | Non open-source |  |  |
| 13 | Antivirus a ochrana před spyware a červy na úrovni brány včetně schopnosti skenovat e-mail (SMTP), a webové (HTTP, HTTPs) přenosy v reálném čase a zjišťovat potenciální hrozby skryté uvnitř legitimního provozu |  |  |
| 14 | Vícevrstvá ochrana na úrovni brány, která je zaměřena proti hrozbám a narušením souvisejícím se spyware včetně nepřetržitě aktualizované sady anti-spyware podpisů s možností filtrování webových stránek (další proaktivní ochrana, neboť blokuje webové stránky, u kterých je známo, že distribuují spyware) |  |  |
| 15 | Možnost rozšíření systému o emulace neznámých hrozeb (zero-day sandboxing) typů souborů: powerpoint, word, excel, pdf, exe, archivy (zip, tar, 7z) s možností řízení, které soubory budou zasílány na dynamickou sandbox analýzu |  |  |
| 16 | Možnost rozšíření řešení o DLP modul – počet předefinovaných datových typů (včetně lokalizovaných datových typů pro ČR), min. 500 |  |  |
| 17 | Volitelná možnost zapnutí ochran pro útoky cílené na web servery (např. na přetečení buffer nebo tkz. injekce SQL, ...); |  |  |
| 18 | Filtrování webových stránek |  |  |
| 19 | Site-to-site VPN propojení |  |  |
| 20 | Bezpečný flexibilní vzdálený přístup pomocí IPSec a SSL, výkonná IPSec a SSL konektivita |  |  |
| 21 | Služba vlastní certifikační autority pro vydávání PKI certifikátů pro uživatele |  |  |
| 22 | Integrovaná správa, která umožňuje z jedné konzole centrálně spravovat i více firewalů a ze které mohou administrátoři definovat a spravovat jednotlivé prvky bezpečnostní politiky: bezpečnost firewallu, překlad síťových adres (NAT), kvalitu služeb (QoS), bezpečnost VPN klientů a sítě VPN, aplikační filtrace, IPS, AV&AS |  |  |
| 23 | Centralizované automatické aktualizace; |  |  |
| 24 | Monitorování v reálném čase a flexibilní vytváření reportů; centrální řízení logů s možností inkorporace zařízení třetích stran; |  |  |
| 25 | Jednoduché zálohování a obnova systému (nejen částí, ale celé konfigurace); |  |  |
| 26 | Možnost tvorby clusterů a vysoká dostupnost (provoz v případě nedostupnosti primárního rozhraní je směrován na sekundární rozhraní nebo ISP spoj. I během selhání se spojení udržují nepřerušená); |  |  |
| 27 | Volitelný modul pro řízení (shaping) provozu VPN s přiřazováním priorit kritickým obchodním aplikacím a uživatelům pro optimalizovaný́ výkon |  |  |
| 16 | Systém musí být plně integrovatelný se systémy IBM Security Q Radar SIEM. |  |  |

| Tabulka č. 6 - UTM hardware a nasazení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis požadovaného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Nasazení řešení v režimu HA. (Pro management je možné využít stávající virtualizační VMware infrastruktury) |  |  |
| 3 | Minimálně 1x procesor čtyřjádrový architektury x86, L3 cache alespoň 10MB, frekvence alespoň 2,4 GHz (s možností rozšíření na 2 procesory); |  |  |
| 4 | Paměť RAM minimálně 12 GB RAM DDR3, rozšiřitelná až na 768 GB; |  |  |
| 5 | Minimálně 2x HDD 500 GB 7200 rpm SATA, HW RAID řadič s podporou RAID 0/1/1+0; |  |  |
| 6 | Minimální podporovaná velikost diskové kapacity pro dlouhodobé ukládaní log záznamů na Management serveru pro UTM (jeli disková kapacita omezena licencí, licence pro požadovanou velikost musí byt součástí nabídky) - min. 16 TB; |  |  |
| 7 | Rozšiřitelnost až na 16 disků u Management serveru pro UTM (pouze v případě nevyužití stávající infrastruktury) |  |  |
| 8 | Interní USB port kompatibilní se standardy ACPI 2.0, PCI 2.2 a USB 2.0; |  |  |
| 9 | 8x UTP 1Gb Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC čipech; |  |  |
| 10 | 2x 10Gb Ethernet port; |  |  |
| 11 | 2x redundantní napájecí zdroj; |  |  |
| 12 | Vzdálená správa: vzdálený přístup přes dedikované ethernet rozhraní, ochrana heslem, zabezpečení komunikace SSL, AES/3DES, RC4, vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení, remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní), možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS, virtuální KVM konsole, podpora virtuálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk, vzdálený adresář), možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox); |  |  |
| 13 | Prediktivní analýza poruch na pevné disky, procesory a paměť; |  |  |
| 14 | Certifikovaný Hardware pro provoz dodávaného UTM; |  |  |
| 15 | Provedení do racku, rozměr max. 2RU; |  |  |