Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Popis současného stavu:

Jedná se o ležaté potrubí v rámci jednoho nadzemního podlaží, které je napojeno na již rekonstruované rozvody v dalších třech nadzemních podlažích. Rozvod je složen z rozvodu SUV, cirkulačního okruhu rozvodu TUV a rozvodu požární vody v celkové délce cca 220 m. TUV je ohřívána v stacionárním plynovém zásobníkovém ohřívači vody (není součástí dodávky) a její cirkulace je zajištována  čerpadlem (součást dodávky). Materiálem stávajícího rozvodu je černé a pozinkované potrubí v rozměrech ½“ – 3“.

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je zhotovení nových rozvodů TUV a SUV v materiálu PPh (s izolací) o rozměrech D20 – D63 a rozvodu požární vody v pozinkovaném potrubí (s izolací) o rozměrech 3/4“ – 3 “ včetně napojení na stávající již rekonstruované rozvody a následná demontáž původních rozvodů.  Předmětem plnění je dále cirkulační čerpadlo pro systémy pitné vody, zpětná klapka, regulační ventil cirkulace, kulové ventily příslušných rozměrů a další materiál např. šroubení.

Předmět plnění též zahrnuje potřebné pomocné stavební práce jako demontáž stávajících rozvodů, demontáž a zpětnou montáž sádrokartonových podhledů o celkové výměře cca 20 m2, vysekání a zazdění prostupů apod. a likvidaci odpadů.

Součástí díla bude provedení tlakových zkoušek včetně měrového protokolu měření.