Obsah

1.	Identifikační údaje	2

2.	Seznam vstupních podkladů	3

3.	Údaje o území	4

3.1.	Rozsah řešeného území	4

3.2.	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	5

3.2.1.	Poloha vůči záplavovému území	6

3.3.	Údaje o odtokových poměrech	6

3.4.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	6

3.5.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací	6

3.6.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	6

3.7.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

3.8.	Seznam výjimek a úlevových řešení	7

3.9.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	7

3.10.	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	7

4.	Údaje o stavbě	7

4.1.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

4.2.	Účel užívání stavby	7

4.3.	Trvalá nebo dočasná stavba	7

4.4.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	7

4.5.	Údaje o dodržení obecných požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užíváni stavby	7

4.6.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů.	8

4.7.	Seznam výjimek a úlevových řešení	8

4.8.	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	8

4.9.	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	8

4.10.	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)	8

4.10.1.	Postup výstavby	9

4.11.	Orientační náklady stavby	9

5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	9

- Identifikační údaje

| Označení stavby: | Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Obec Doksy – Staré Splavy, k.ú. Doksy u Máchova jezera |
| Kraj: | Liberecký |
| Vodní tok / Vodní dílo(VD): | Robečský potok, ř.km 15,8 / Máchovo jezero |
| Kategorie vodního díla: | III. (ve smyslu odst. 2, § 61, zák. 254/2001 Sb.) |
| Investor (vlastník VD): | ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 |
| Správce VD: | Město Doksy |
|  | nám. Republiky 193, 472 01 Doksy |
| Příslušný vodoprávní úřad: | Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor ŽP a Z |
|  | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby |
| Zpracovatel dokumentace: | MV projekt spol. s r.o., Lipence 769, Praha 5 |
|  | kanceláře:Pražačka Offices, Koněvova 141, 13000 Praha3 |
|  | tel.: 739 451 858, e-mail: mvprojekt@email.cz |
| Odpovědný zástupce/projektant: | Ing. Martin Valečka - jednatel firmy, ČKAIT – 0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby |
| Řešitelský tým: | Ing. Martin Valečka – koncepce řešení |
|  | Ing. Milan Lipták – technické řešení a koordinace |
|  | Ing. Roman Sochor – stavební část, rozpočtová část |
|  | Ing. Jana Bártová – digitální zpracování |
|  | Miluše Šturmová - administrativa projektu |
|  | Ivana Valečková - administrativa projektu |
| Subdodavatelé PD: | Miloš Pallan – elektro část – ČKAIT 0009107 |
|  | Ing Přibylová Hana – geodetické zaměření |
|  | Antonín Jelínek – požární řešení – ČKAIT 0001866 |
|  | Ing. Aleš Menšík – statická část – ČKAIT 0012177 |
| Číslo zakázky zpracovatele: | MV 881/13/3 |
| V Praze, říjen 2013 |  |

- Seznam vstupních podkladů

Ke zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení byly použity následující podklady:

- Zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem

  - Plán péče o NPP Swamp

  - VD Máchovo jezero - stavební průzkum sdruženého objektu, komplexní prohlídka uzávěrů  spodní výpusti, zpracované spol. VODNÍ DÍLA - TBD a.s.,  2012

  - Manipulační řád a povolení k nakládání s vodami pro Máchovo jezero, zpracované spol. VODNÍ DÍLA - TBD a.s,  2011

  - „Máchovo jezero - Technická specifikace zadání pro sanační práce na objektu bezpečnostního přelivu“, zpracované spol. VODNÍ DÍLA - TBD a.s,  2009 včetně videozáznamu stavu potrubí stavidlové výpusti z roku 2009

  - Parametry zvláštních povodní Máchovo jezero, zpracované spol. VODNÍ DÍLA - TBD a.s, 2004

  - VD Máchovo jezero, odborný posudek technického stavu vodního díla, zpracované spol. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., 2004

  - VD Máchovo jezero, zpráva o průzkumu poruch na přelivu a návrh opatření k bezpečnému provozu, zpracované spol. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., 2004

  - Odborný posudek technického stavu hráze - Máchova jezera, zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba  i. p. Praha, 1991

- Archivní dokumentace

- Geodetické zaměření stávajícího stavu

- Místní šetření zpracovatele projektu.

- Projektová dokumentace zpracovatele projektu zpracovaná z obdobných akcí.

- Vyjádření účastníků řízení

- Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

- Atlas podnebí ČR

- Údaje ČHMÚ

- Ortofotomapa

- Mapové podklady 1:5000 a 1:10000

- Pozemková mapa

- Údaje z katastru nemovitostí

- Technické normy a předpisy

- Stávající legislativa (zákony a vyhlášky)

- Architektonická studie „Úpravy hráze Máchova jezera“ z 11/2011

- Údaje o území

  - Rozsah řešeného území

Zájmové území v prostoru sdruženého objektu Máchova jezera, které se nachází v povodí Robečského potoka, významného přítoku Ploučnice v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji.

Máchovo jezero se nachází na severním okraji města Doksy v okrese Česká Lípa. Staveniště se nachází u výpustního sdruženého objektu Máchova jezera pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera. Stavební pozemek je v prostoru hráze jezera a částečně i v samotném jezeře. Pozemek je svažitý tvořený na povrchu zeminou. V místě jezera, pod bezpečnostním přelivem bude povrch tvořen nánosy a sedimenty. Jezero bude v době realizace vypuštěno, resp. s hladinou stálého nadržení cca 1 m vysokou a prostor stavby bude ohrázován.

Rozsah řešeného území je daný jak výkresovou dokumentací tak výpisem dotčených pozemků

Stávající kašnový bezpečností přeliv sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera v k. ú Doksy u Máchova jezera je ve špatném technickém stavu, který se projevuje průsaky a vývěry vody v tělese přelivu. Tyto průsaky a vývěry vody se objevují i po odborných opravách provedených v letech 2004-2005. Provedené opravy injektáží tělesa přelivu vedly k pouze částečnému zlepšení stavu bezpečnostního přelivu, který je sledován v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem III. kategorie.

Řádný technický stav Máchova jezera je nezbytnou podmínkou udržení stabilní vodní hladiny v zátopě a zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany v NPP SWAMP – unikátní litorální flóry a fauny slatinného charakteru s významným  algologickým nalezištěm. Zároveň je toto vodní dílo zařazeno na základě významu a možného ohrožení území do  III. kategorie z pohledu bezpečnosti vodních děl. Důležitým faktorem je také požadavek na zajištění plavební cesty a nároky na rekreační využití Máchova jezera v průběhu vegetační sezóny.

Výsledky provedených průzkumů stávajícího stavu výpustního zařízení Máchova jezera potvrdily nutnost realizace opatření na zajištění soudržnosti podloží stavby, rekonstrukci technologické části ovládání stavidel i rekonstrukci potrubí. S ohledem na požadavky  platné legislativy  (vyhlášky MZe č. 590/2002,  o technických požadavcích pro vodní díla) na zajištění bezpečnosti vodních děl je žádoucí vybavení výpusti i záložním výpustním potrubím se  3 ovládacími mechanizmy.

Z výsledku provedených průzkumů vychází projektová dokumentace, jejíž výsledkem je návrh řešení rekonstrukce sdruženého objektu VD. Návrh daného řešení je, vzhledem k významu VD, posouzen i na bezpečnost při průchodu tisíciletého povodňového průtoku.

  - Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Význam Máchova jezero a na něj vázaných okolních ekosystémů z pohledů zájmů ochrany přírody je mimořádný a je deklarován jejich zařazením mezi mezinárodně významné mokřady podle Ramsarské úmluvy, do lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných maloplošných území a řadí se zároveň mezi nejvýznamnější mokřadní lokality v České republice.  Území je v současné době navrženo na začlenění do rozšíření CHKO Kokořínsko.

Národní přírodní památka Swamp

Předmětem ochrany jsou unikátní litorální flóra a fauna na bažině slatinného charakteru s naplavenými diluviálními písky. Vznik rašeliniště byl podmíněn zvýšením hladiny podzemní vody při založení vodní nádrže Máchovo jezero. V území převládají společenstva přechodových rašelinišť, v menší míře se uplatňují rákosiny a řídké rašelinné bory. Z význačných rašeliništních druhů vyšších rostlin se zde vyskytuje kriticky ohrožená hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), ohrožená rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris). V rašelinných tůňkách roste drobný leknín bělostný (Nymphaea candida).

NPP Swamp je významným algologickým nalezištěm, které je sledováno již od třicátých let 20. století.

Ptačí oblast  CZ0511007 Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady

Území je jedinečné kombinací suchých stanovišť na pískovcových horninách s převážně borovými porosty s nízkou, zpravidla vřesovištní vegetací a pestrou mozaikou mokřadních biotopů, jako jsou podmáčené louky, rozsáhlé rákosiny, rašeliniště a rybniční soustavy (dokeská a hradčanská).

Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady byla zřízena pro ochranu 5 druhů ptáků, a to jeřába popelavého (Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) a skřivana lesního (Lullula arborea). Vyskytují se zde i jiné významné a ohrožené druhy ptáků např. bukač velký (Botaurus stellaris), čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla), ledňáček říční (Alcedo atthis), datel černý (Dryocopus martius), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) aj.

EVL   CZ0514042 - Jestřebsko – Dokesko

Charakteristickými geomorfologickými prvky Jestřebsko-Dokeska jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, kvádrové pískovce rozčleněné do bizardních skalních útvarů a kaňonovitých soutěsek a dále neovulkanické vrchy, které jsou výraznými krajinnými dominantami. Krajinný reliéf utvářený těmito prvky je v České republice ojedinělý. Díky velké různorodosti biotopů a jejich zachovalosti se zde vyskytuje i pestrá flóra a fauna.

    - Poloha vůči záplavovému území

Navrhovaná stavba se nachází v záplavovém území Robečského potoka.

  - Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry budou úpravou výpustního zařízení podstatně zlepšeny.

  - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Charakter stavby nevyžaduje podání žádosti o územně plánovací informaci pro tuto akci. Rekonstrukcí se charakter stavby nemění tudíž nebude s územně plánovací dokumentací v rozporu.

  - Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Realizační dokumentace je v souladu s uzemním rozhodnutím zn. MUDO/4675/2013 (vydané dne 6.9.2013 stavebním úřadem Doksy, s nabytím právní moci dne 10.9.2013), údaje o zapracování podmínek územního rozhodnutí jsou obsaženy v dokladové části dokumentace, podmínky územního rozhodnutí jsou rovněž obsaženy v dokladové části této dokumentace.

Realizační dokumentace je v souladu se stavebním povolením zn. OŽPZ 879/2013 (vydané dne 19.9.2013 stavebním úřadem KÚ LK, s nabytím právní moci dne 21.9.2013), údaje o zapracování podmínek stavebního povolení jsou obsaženy v dokladové části dokumentace, podmínky stavebního povolení jsou rovněž obsaženy v dokladové části této dokumentace.

  - Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby situované v OP NPP Swamp, kde se způsob jejího využití nemění, tudíž její rekonstrukce nebude mít vliv na stávající využití území.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací jsou součástí dokladové části, rovněž tak údaje o splnění jejich požadavků.

  - Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky z podmínek ochrany ZCHÚ a ZCHD podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou součásti dokladové části dokumentace.

  - Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice si stavba nevyžaduje.

  - Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Doksy u Máchova jezera. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka (ČR AOPK ČR) a města Doksy. Kompletní výpis dotčených je přílohou této zprávy. Město Doksy vydalo stavebníkovi souhlas s realizací stavby na jeho pozemcích, který je součástí dokladové části.

- Údaje o stavbě

  - Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby.

  - Účel užívání stavby

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, které účelem je zajištění možnosti regulace hladiny Máchova jezera

  - Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

  - Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba se nachází ve výše uvedených chráněných územích z hlediska ochrany přírody. Celé Máchovo jezero je vyhlášeno jako ochranné pásmo národní přírodní památkou SWAMP.

  - Údaje o dodržení obecných požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užíváni stavby

V této dokumentaci jsou respektovány a při realizaci budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb.

V technickém řešení jsou zohledněny jednak nejnovější požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jednak prostor pro bezpečnou technologickou a provozní manipulaci.

Stavba umožňuje svým charakterem pouze pasívní užívání a její obsluha je určena pouze odborně vyškoleném personálu. Bezbariérové užívání stavby není vyžadováno.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů.

Vyjádření dotčených orgánů a organizací jsou součástí dokladové části, rovněž tak údaje o splnění jejich požadavků.

  - Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky z podmínek ochrany ZCHÚ a ZCHD jsou součásti dokladové části dokumentace.

  - Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

- Zastavěná plocha – 756m2

- Užitná plocha – 225m2

- Počet uživatelů – 1 (Město Doksy)

  - Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- Výkopy – 318m3

- Betony – 1045m3

- Zásypy – 318m3

- Potrubí – 86,2m (47,2m DN1000, 23,6m DN500, 15,4m DN1500)

- Odpady beton - 801m3

- Odpady hlušina - 634m3

- Odpady ostatní – 1,26t

  - Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)

Stavba bude navazovat na plánované vypuštění Máchova jezera jeho současným správcem. Pro samotné vypuštění a zpětné napuštění jezera jsou stanoveny podmínky a termíny, kterými se bude řídit i tato stavba.

Zahájení stavby se předpokládá v listopadu 2014 s přípravou staveniště od 1.11.2014. Pro realizaci stavby se předpokládá 6 měsíců. Stavba bude realizována v jedné etapě.

    - Postup výstavby

Stavba bude realizovaná při vypuštěném jezeře a v souběhu s jeho napouštěním, s podmínkou trvalého převádění minimálních požadovaných zůstatkových průtoků přes prostor stavby, které stanovuje MPŘ.

  - Orientační náklady stavby

Celkové náklady na rekonstrukci se předpokládají ve výši 27,01 mil. Kč bez DPH.

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stávající inženýrské objekty a provozní soubory:

Inženýrské objekty:

- IO 01 – Bourací práce

- IO 02 – Zatěsnění podloží sdruženého objektu

- IO 03 – Sdružený objekt

- IO 04 – Objekty zařízení staveniště

Provozní soubory:

- PS 01 – Ovládací prvky sdruženého objektu