# B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Charakteristika území stavby

B.1.1	Zhodnocení polohy a stavu staveniště

Bohdanečský rybník a rybník Matka byly založeny před rokem 1480 a patří mezi nejstarší rybníky z původní pernštejnské rybniční soustavy. Kromě napouštění z Opatovického kanálu bylo dříve možné napouštění z Černské strouhy od rozdělovacího objektu v Dolanech otevřenou vodotečí nazývanou Naháněč nebo Hlavnička do rybníka Matky. V současné době je vodním zdrojem pouze Opatovický kanál. Přítoky z vlastního povodí (2,92 km2) jsou zanedbatelné.

Již v roce 1951 došlo k vyhlášení státní přírodní rezervace „Bohdanečský rybník a rybník Matka“ botanického a zoologického významu. Vyhláškou č.395/1992 Sb. byly Bohdanečské rybníky zařazeny do kategorie Národní přírodní rezervace.

Národní přírodní rezervace Bohdanečské rybníky byla vyhlášena  na rozloze 248 ha. Zároveň bylo vyhlášeno ochranné pásmo ve dvou částech o rozloze 60 ha. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, bažinatých olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka.

V roce 2004 byla tato soustava rybníků zařazena v programu Natura 2000 do Evropsky významných lokalit (dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb., příloha č. 447) a do evidovaných ptačích oblastí (dle nařizení vlády č.608/2004 Sb.). Ptačí oblast je rozšířena ještě o lokalitu Zástava.

V druhé polovině 20. století byla silně zanedbána údržba okrajových ploch obou rybníků, a to jak porostů rákosin, tak kyselých luk. To mělo za následek podstatné zmenšení vodní plochy, rozšíření ploch rákosu obecného na úkor vodních ploch i okrajových luk a rozšíření ploch souvislých porostů keřových vrb. Rybník Matka byl úplně zarostlý rákosem. Neprostupné plochy rákosu a keřových vrb měly za následek snížení pestrosti a počtu jednotlivých druhů ptactva.

Ze strany správce NPR - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla vyvíjena snaha o revitalizaci Bohdanečského rybníka, spočívající ve zvětšení vodních ploch na úkor současných tvrdých rákosin a vytvoření zátočin, lagun a ostrůvků, čímž se vytvoří vhodné podmínky pro hnízdění vodních a mokřadních ptáků a život pro drobné živočichy. Koncepce řešení je navržena v souladu s plánem péče Národní přírodní rezervace „Bohdanečské rybníky“.

Revitalizace začala nejprve odbahněním rybníku Matka.

Revitalizace Bohdanečského rybníka byla rozdělena na 8 sekcí (etap). V letech 2004 – 2008 byla provedena  revitalizace na sekcích I až V., kdy proběhla i oprava technických objektů – napouštěcího a vypouštěcího objektu.

V rámci revitalizace Bohdanečského rybníka dojde k odstranění rybničního sedimentu z dalších partií rybníka, ale také vytvoření rozsáhlých litorálních pásem, soustavy lagun a ostrůvků. Dojde k výraznému rozčlenění monocenóz rákosu a obnovení tzv. mokrých rákosin. To přispěje ke zlepšení podmínek pro výskyt a rozmnožování mnoha druhů živočichů, zejména měkkýšů, obojživelníků a ptáků.

Oprávněnost a vhodnost plánovaných řízených zásahů je podložena předchozími zkušenostmi z revitalizace rybníka Matka a vybudování soustavy tůní a mokřadů v severozápadní zátoce Bohdanečského rybníka. Díky již realizovaným opatřením došlo k výraznému zvýšení druhové a stanovištní diverzity celého ZCHÚ. Nárůst počtu druhů byl zaznamenán především u vodních rostlin (zástupci rodů rdest - Potamogeton, lakušník - Batrachium). Výrazně se zvýšila velikost populací bublinatky jižní (Utricularia australis), žebratky bahenní (Hottonia palustris). Poprvé od 70. let byl znovu ověřen výskyt řečanky pomořské (Najas marina). Druhová diverzita byla obohacena zástupci vegetace obnažených den (např. blatěnka vodní - Limosella aquatica, bezosetka štětinovitá - Isolepis setacea, bahnička vejčitá - Eleocharis ovata, myší ocásek nejmenší – Myosurus minimus), společenstev obojživelných rostlin (halucha vodní - Oenanthe aquatica, rozpuk jízlivý - Cicuta virosa, sevlák širolistý - Sium latifolium) a hodnotných mokrých rákosin s dominantami: rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), zevar vzpřímený (Sparganium erectum) a porosty vysokých ostřic (Carex pseudocyperus, C. acutiformis, C. gracilis, C. elata, C. elongata atd.). Zcela novým druhem pro rezervaci se stal jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum) vázaný na obnažené plochy, rdest alpský (Potamogeton alpinus) v tůních. Obnova mokrých rákosin přispěla k výraznému zvětšení populací ohrožených druhů rostlin pryskyřníku velkého (Ranunculus lingua) a kapradiníku bažinného (Thelypteris palustris).

Staveniště zaujímá vlastní rybník, včetně okrajových pozemků, ve vlastnictví ČR – AOPK Praha. Vytěžený sediment a zeminy ze zazeměných ploch budou nejprve uloženy na třech meziskládkách na ploše Národní přírodní rezervaci se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny. Sediment z vodních ploch bude uložen na meziskládkách min. 4-6 měsíců, směs sedimentů, rozdrceného rákosu včetně kořenového systému bude uložen na meziskládce 1 rok. Po vyschnutí a rozložení organických látek budou zeminy z meziskládek využity na zlepšení  půdního profilu na zemědělských pozemcích v okolí rybníka, na kterých hospodaří Agrodružstvo Klas Křičeň, ZOD Živanice a Ing Štěpanovský.

Stavba je v souladu s územní plánem města Lázně Bohdaneč. Podle sdělení Odboru kultury Magistrátu města Pardubice není v zájmovém území evidován žádný válečný hrob ani pietní místo.

B.1.2	Provedené průzkumy, závěry

- Průzkum mocnosti nánosu

Při zaměření rybníka (v r.2000) byla zjišťována mocnost nánosů vpichovací sondýrkou, jednak ve dně rybníka a dále mocnost zazemněného organického profilu na plochách rákosin.  Popis byl omezen na stanovení mocnosti vzhledem k homogenitě materiálu.  Sedimenty ve dně dosahují od 0 do 1,0 m, v průměru  cca 0,4 m. Největší mocnosti se vyskytují u  hlavní výpusti směrem k SZ zátoce. Nejméně sedimentů je ve střední části rybníka. Mocnost sedimentů je uvedena podrobné situaci v cm číslem v závorce.

- Rozbory sedimentů

V měsíci červenci 2000 byly odebrány vzorky sedimentu a to jak dnového, tak zazemněných vrstev a vyhodnoceny ve Vodohospodářských laboratořích s.r.o. Pardubice. Jedná se o vzorky č. K 97/00, K 98/00 a K 99/00.

Dále byly AOPK Pardubice v červenci 2000 odebrány a v laboratoři AOPK v Brně vyhodnoceny vzorky z deponií vytěžených sedimentů z rybníka Matky (deponie I) a ze severozápadní zátoky Bohdanečského rybníka (deponie), které byly na meziskládky uloženy v roce 1999. Současně byl proveden rozbor vzorku z přívodního kanálu do Bohdanečského rybníka z Opatovického kanálu. Jedná se o vzorky č.12608 až 12621. Pro současně připravovanou realizaci má význam  rozbor č. 12621 z přívodního kanálu. Ostatní rozbory dokládají poměrně vyrovnané sledované hodnoty znečištění sedimentů v celém prostoru rybníků Bohdanečského a Matky.

Na základě připomínky Inspektorátu českých lázní a zřídel na rozšíření spektra sledovaných látek, byl v r. 2001 proveden nový rozbor sedimentu z přívodního kanálu (vzorek č. K 26/01) a hydrogeologický posudek na možnost ovlivnění podzemních vod z  meziskládek (Vodní zdroje Chrudim, květen 2001). Z tohoto hydrogeologického posudku se pro sekce VI až VIII a jejich meziskládky vztahuje tento závěr:

Pro zachování přiměřené jakosti vytěžených sedimentů v průběhu dočasného uložení a zabránění uvolnění některých přítomných kontaminantů (především kovů) vlivem přirozeného okyselování doporučujeme při ukládání na meziskládky průběžné vápnění, případně další vhodné úpravy kalů (dle metodického pokynu „ Využití sedimentů z rybníků a drobných vodních toků k zúrodnění zemědělských půd“).

Výše zmíněné rozbory ve svém rozsahu umožňují využití jako surovina pro průmyslové komposty dle ČS 465735 i přímé uložení na zemědělské pozemky dle vyhl.č.257/2009 sb., příloha 1. K překročení limitních hodnot došlo u mědi ve vzorku z východní části Bohdanečského rybníka (vzorek č. K 99/00 – 130 mg/kg sušiny) a na přítoku z Opatovického kanálu u kadmia (vzorek č.K 26/01 – 1,7 mg/kg sušiny).

Protokoly  o provedených zkouškách jsou doloženy v dokladové části, viz příloha F.6.

Vzhledem výsledkům rozborů a ke značnému časovému odstupu, kdy byly odběry a rozbory vzorků    provedeny (roky 2000 a 2001), bude nutné odebrat nové vzorky z meziskládek před rozvozem na zemědělské pozemky a provést rozbory v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č.257/2009 Sb.

#### B.1.3  Přírodní podmínky

- Popis zájmového území, poměry topografické a hydrologické

NPR „Bohdanečské rybníky“ patří do kategorie antropogenní krajiny rovin.

Hlavním faktorem formování krajiny byl v minulosti vybudovaný systém rybníků. V současné době jde o vývojové stádium jejich zazemňování.V antropogenní klasifikaci krajiny jde o vodohospodářskou a zemědělskou část. Z titulu podnebí patří NPR ke kontinentálním znakům, v pásmu mírném. Genetický typ akumulační.

Krajina je rovinná – nížinná s plochou členitostí reliéfu. Vegetační typ lesostepní s geochemickým režimem superakválním. Nadmořská výška se pohybuje od 218,00 do 221,00 m n.m.

Z hydrologického hlediska patří zájmové území do Povodí Labe, vodoteč, z které je rybník napouštěn je Opatovický kanál.  Podél severozápadní hranice NPR protéká Černská strouha, do které je Bohdanečský rybník následně vypouštěn.

- Hydrologické posouzení pro dočasné skládky

Geologické podloží jednotlivých meziskládek tvoří průlinově propustné fluviální labské štěrkopísky a pokryv vátých písků. Srážkové vody infiltrují nezvodnělými pokryvnými vrstvami a celoročně dotují podzemní vody. Následně dochází částečně k jejich odvodnění zpět do Bohdanečského rybníka.

Vrstva uloženého rybničního sedimentu v důsledku své nižší propustnosti a zvýšené sorpční kapacity způsobí výrazné snížení množství infiltrujících srážkových vod na úkor výparu a sníží tak i množství výluhových vod.

Jednotlivé meziskládky jsou situovány mimo ochranná pásma vodních zdrojů a domovních studní a nacházejí se na území NPR..

- Poměry klimatické

Území se nachází v teplé oblasti A-3, mírně suché s mírnou zimou, charakterizované průměrným ročním úhrnem srážek okolo 600 mm a průměrnou roční teplotou 8 - 9 oC.

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek (mm) :

| Období | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931-60 | 36 | 37 | 29 | 37 | 64 | 64 | 92 | 67 | 45 | 44 | 35 | 33 | 583 |
| 1990-91 | 21 | 4 | 22 | 24 | 36 | 89 | 82 | 41 | 16 | 18 | 39 | 24 | 416 |

Průměrná dlouhodobá teplota vzduchu (oC):

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | rok | IV-IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,8 | 0,6 | 3,6 | 1,2 | 13,6 | 16,5 | 18,4 | 17,4 | 13,7 | 8,5 | 3,7 | -0,1 | 8,4 | 14,6 |

- Poměry geologické a pedologické

Zájmové území se nachází v křídové pánvi na jihovýchodním okraji České tabule v Pardubické kotlině, která je zde zastoupena cenomanem a turonem. Písčité sedimenty jsou překryty jílovci a slínovci.

Kvartérní pokryv tvoří štěrkopískové labské terasy a povodňové hlíny, jejichž mocnost nepřesahuje 10 m. Kvartérní sedimenty mají dobrou průlinovou propustnost a vytváří se v nich mělká svrchní zvodeň s volnou hladinou podzemní vody.

Pedologické poměry odrážejí geologické podmínky území. Genetický půdní typ – nivní hydromorfní půdy , písčité s rašelinovou dotací

#### B.1.4. Ochranná pásma

- Dle vyjádření  Českého inspektorátu  lázní a zřídel Praha je uvedená akce lokalizována ve vnějším lázeňském území a v širším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč.

B.1.5	Použité mapové  podklady

- Základní mapa ČR, 1 : 10 000

- Státní mapa odvozená, 1 : 5 000

- Mapa katastru nemovitostí 1 : 2.000

- Účelová mapa pořízená tachymetrickým zaměřením území, 1 : 2000

- Mapa evidence půdních bloků dle LPIS

B.1.6.	Příprava pro výstavbu

- Zajištění stavebního povolení

- Dohody o užívání místních komunikací

- Konkretizované dohody o uvolnění  pozemků  pro uložení a rozprostření sedimentů na  zemědělské pozemky

- Dohoda o manipulaci na Bohdanečském  rybníku po dobu provádění revitalizace

- Vytyčení stavby po jednotlivých sekcích

- Obnova nebo zřízení odvodňovacích  stok hloubky 0,6 m, šířky ve dně 1,0 m, sklon svahů 1:2

- Kácení překážejících náletových dřevin s křovin

- Stavba bude probíhat v národní přírodní rezervaci Bohdanečské rybníky

#### B.1.7.   Zábor půdy

K trvalému záboru půdy ze ZPF nedojde, neboť revitalizace rybníka, včetně meziskládek sedimentů, bude probíhat pouze v ploše rybníka a NPR. Meziskládky jsou navržené na pozemcích ostatní nebo vodní plocha. Rozvoz a rozprostření sedimentů na zemědělských pozemcích nepřesáhne jeden rok. Předpokládá se vždy podzimní období.

B.2	Stavebně-technické řešení stavby

B.2.1	Zdůvodnění technického řešení stavby

Obsahem technického řešení je odstranění dnového sedimentu z Bohdanečského rybníka v průměrné tloušťce 0,3 m, rekonstrukce rákosin, spočívající ve vybudování zátočin a lagun  a odstranění náletových dřevin a křovin v okrajových částech  zátopové plochy. Součástí prací  bude obnovení louky ve střední a jižní části Polákova poloostrova, spočívající ve vykácení keřového a stromového porostu, odstranění rákosu a obnovení travního porostu.

Na Polákově poloostrově bude po ukončení odvozu uloženého sedimentu stávající místní komunikace opravena a zpevněna.

Oprava česlí a vtokové části hlavní spodní výpusti 2xDN 1400 a oprava napouštěcího objektu z Opatovického kanálu byla provedena v předchozích etapách.

#### B.2.2.  Údaje o technologickém provozu a manipulaci na rybníce

Při manipulaci s vodou bude respektován platný manipulační řád pro Bohdanečský rybník.

Bohdanečský rybník  je boční rybník, napájený z Opatovického kanálu. Funkční objekty rybníka – napouštěcí objekt, spodní výpust hlavní 2xDN 1400, vedlejší DN 1000 a bezpečnostní  přeliv DN 400 nebudou navrhovanými opatřeními  měněny.

Revitalizací bude zvětšen akumulační prostor na 905.000 m3. Částečně bude zvětšena  zátopová plocha.

Do doby dokončení revitalizačních prací, které se předpokládá v r. 2111, bude při manipulaci s vodou dodržován současný platný manipulační řád,  který zpracovalo Rybniční hospodářství s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč, Vondrka Milan v roce 1994. Manipulační řád byl schválen podle zákona č.138/73 Sb. o vodách dne 20.2.1995 Okresním úřadem, RŽP Pardubice, zn. 767/94/FE/CK/VOD.

Po dokončení prací bude předložen ke schválení nový manipulační řád společný pro Bohdanečský  rybník a rybník Matku.

Hlavní zásady hospodaření a manipulace po dokončení revitalizace:

- Bohdanečský rybník je v prvé řadě ornitologickou rezervací, další funkcí je chov ryb.

- Hospodářská hladina je v současné době udržovaná na kótě 219,05 m n.m. (B.p.v.).

- Po dokončení revitalizace bude hladina udržována  na kótě 219,20 m n.m. (B.p.v.).

- Minimální odtok 4 l/s.

- Přepad vody za normální situace se provádí ve dvojitém požeráku spodní výpusti DN 1000.

- Ochranný (retenční) objem v rybníce je vymezen objemem 1,365.000 m3 při úrovni hladiny na kotě 219,90 m n.m., tj. v úrovni koruny boční hráze. Vodohospodářsky je nevyužitelný.

- Vypouštění rybníka pod úroveň stálého nadržení se provádí před jeho výlovem v

souladu s plánem rybochovného hospodářství.

- Doba vypouštění činí přibližně jeden měsíc.

- Vypouštění se zajistí manipulací na obou spodních výpustích.

- Maximální odtok je dán průchodností odpadu od výpusti, sama výpust má kapacitu 8,8 m3

- Napouštění je prováděno z  Opatovického  kanálu v množství dle distribučního řádu s upřesněním dle jednotlivých měsíců.

B.2.3. Řešení dopravy

Dopravní obslužnost stavby vychází ze stávajících dopravních podmínek v NPR a v bezprostředním okolí stavby. Pro dopravu na staveniště se využije stávající komunikace na Polákův poloostrov (p.č.923/3 )a dále komunikace vedoucí podél jihovýchodní hranice NPR (p.č. 935). Po ukončení revitalizace budou tyto komunikace uvedeny do původního stavu (opraveny). Pro přepravu zemin z meziskládky na Polákově poloostrově se využije příjezdní komunikace (p.č. 1088/5  ) a veřejné státní silnice. Pro přepravu z meziskládky u Dolan se využijí stávající polní cesty. Pro přepravu zemin přes Opatovický kanál bude nutné zřídit provizorní přemostění a panelovou vozovku v délce cca 250 m. Most i panelová vozovka se následně rozeberou.

B.2.4.	Péče o životní prostředí

Revitalizace Bohdanečského rybníka bude mít příznivý vliv na životní prostředí, spočívající především :

- v rozšíření vodní hladiny

- zvětšení akumulační i retenční funkce

- v obnovení mokřadních luk

- potlačení ploch porostů tvrdých rákosin a náletových dřevin

- zajištění a rozšíření vhodného prostředí pro život ptactva vázaný na specifické prostředí

- chovu ryb jako biologického regulátoru růstu tvrdých bylinných porostů

B.2.5.	Péče o bezpečnost práce

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných předpisů BOZP a interních směrnic organizace provádějící výstavbu.

B.2.6.	Protipožární zabezpečení stavby

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska protipožární ochrany.

Odstraňované keřové porosty a větve stromů budou zpracovány na štěpku a odvezeny. Rovněž tak dřevní hmota.

B.3.	Zemní práce

Zemní práce spočívají v odstranění nánosů z rybníka a po odcezení přebytečné vody na okraji rybníka jejich odvozu na určené meziskládky. Tyto práce budou probíhat v zimních měsících (listopad – březen).

Odvoz vytěženého sedimentu po odcezení může probíhat v jarním, event. letním období, kdy bude rybník znovu napouštěn.

Vytěžený sediment bude použit na rekultivační práce, pro zlepšení půdního profilu na zemědělských pozemcích a pro výrobu kompostů.

B.4.	Podzemní voda

Odstranění nánosů ze stávající vodní plochy i zazeměných okrajů se provede při vypuštěném rybníku a částečně odvodněném dnu dočasnou stokovou sítí. Bohdanečský rybník je každoročně vypouštěn, pouze přes zimu, a neprokázal se vliv na změnu režimu proudění podzemních vod.

B.5.	Podzemní, případně nadzemní vedení a inženýrské sítě

Z vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení vyplývá, že se v zájmovém území se nachází místní a dálkový kabel Telefónica O2 Czech Republic podél silnice Lázně Bohdaneč – Bukovka – Rohovládová Bělá.

Jiná podzemní vedení a zařízení se v zájmovém území nenachází.

Vypracovala : Navrátilová Eva