# D.2.1. Technická zpráva

Sekce VII.

D.2.1.1   Základní údaje:

Katastrální území      			:	Lázně Bohdaneč

Parcelní číslo            			:	921

Kultura                       			:	vodní plocha

Plocha rybníka sekce VII 		:	7,8 ha

Rekonstrukce rákosin 		:	7,3 ha

Odstranění rákosu			:          73.000 m2

#### Odstranění křovin východní rákosiny:           1.000 m2

Odstranění křovin poloostrov		:

Množství vytěženého sedimentu 	:          51.600 m3

z toho z rybníka			:          22.170 m3

z rákosin				:          22.930 m3

z poloostrova				:	 3.800 m3

- potřeba na rozdělovací hrázku               750	m3

- potřeba na převrstvení louky

na Polákově poloostrově	:	 4.850 m3

Vykopávky kanálu		 	:   	 2.035 m3

Odvodňovací stoka			:	    660 m3

Přebytečný sediment po odcezení	:          37.960 m3

Uložení na meziskládku u Dolan	:          23.020 m3

Uložení na meziskl. P.poloostrov	:          14.940 m3

D.2.1.2  ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ A technické řešení:

Koncepce řešení je navržená v souladu s plánem péče „Národní přírodní rezervace „Bohdanečský rybník a rybník Matka“. Cílem revitalizace je odstranění dnového sedimentu z rybníka  a  rekonstrukce rákosin ve východní části rybníka a výběžku na Polákově poloostrově. Dále vykácení náletových vrbin na Polákově poloostrově.

## D.2.1.3  TECHNICKÝ POPIS

Těžení nánosu ze dna rybníka sekce VII :

Plocha sekce VII je vymezena příčnými řezy 31/VII až 34/VII. V severní části navazuje na  jižní hranici sekcí IV. a V., východní a západní hranici  tvoří hranice rybníka. Jižní hranici tvoří spojnice výběžku Polákova poloostrova a výběžku rákosin u napouštění rybníka.

Vlastní těžení nánosu se provede na pevné dno rybníka ve sklonu od středu rybníka směrem k okrajům. Průměrná tloušťka nánosu v této sekci je 0,35 m až 0,40 m u rekonstrukce v rákosin.

Po odtěžení nánosu se provede úprava pláně dna tak, aby nevznikly ve dně prolákliny, kde by se mohly při vypuštění rybníka zachytit ryby. Dno rybníka této sekce  má sklon od severu k jihu.

Vytěžený sediment bude uložen na okraji rybníka do doby, než bude bahno zbaveno přebytečné vody. Poté bude odvezen na meziskládku sedimentu na Polákův poloostrov. Část sedimentu se použije na vybudování hrázky mezi sekcí VII a VIII, část na převrstvení části Polákova poloostrova, kde bude probíhat smýcení křovin a stromů na ploše 24250 m2.

Rekonstrukce rákosin :

Součástí tohoto objektu bude rekonstrukce rákosin ve východní části rybníka, jižní část včetně rekonstrukce rákosin ve výběžku u napouštění rybníka. (Severní část je součástí stavebního objektu č.6). Nejprve se odstraní nálet olšin a vrb na ploše 20.000m2 a rákosu na ploše cca 43.900 m2.

Návrh rekonstrukce je zpracován na základě požadavku investora Agentury ochrany přírody a krajiny v souladu s plánem péče v národní přírodní rezervaci Bohdanečské rybníky a rybník Matka.

Rekonstrukce spočívá ve vytvoření zátočin, ostrůvků  a lagun – viz podrobná situace. Při okraji rybníka budou rákosiny v nepravidelném tvaru zachovány. Za rákosinami  bude obnovena vodní plocha s  průměrnou  hloubkou vody  0,4 m. S rybníkem bude propojena čtyřmi kanály. Dále budou ve vodní ploše ponechány pruhy rákosu šířky 1 – 2 m pro hnízdění vodního ptactva a  ostrůvek  s náletem dřevin – viz podrobná situace. V jihovýchodní části budou vyhloubeny dvě laguny hruškovitého tvaru hloubky 0,4 m, které budou bez odtoku.

Na hranici křovin a rákosin v jižní části je navržen otevřený kanál šířky v koruně 15 m, sklony svahů 1:3, hloubky 0,4 m propojený s nově vytvořenou vodní plochou v rákosinách a s rybníkem. Celková délka je 400 m. Na vtokové (východní) straně kanálu se zřídí dřevěná hradící stěna osazená hustými česlemi, aby se zabránilo migraci chované tržní ryby.

Popis hradící stěny:

Navržena je dřevěná tabulová stěna z dubových hranolů profilu 200/200 mm, délky 2000 mm. Délka stěny je jednotná 8000 mm.Vodící kleštiny jsou z dubových fošen profilu 40/100 mm. Po zaberanění  stěny se vyřízne profil šířky 500 mm pro česlovou konstrukci. Tabulová stěna bude shora kryta dubovou fošnou profilu 40/280 mm. Vodící drážky z ocelových profilů U65 se upevní do dřevěných hranolů hřeby nebo vruty. Česle čtvercového rozměru 470 x 470 mm budou svařeny z páskové oceli, rám z profilů 10/35 mm, česlice z profilů 5/35 mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Výkres česlí č.5 (pro sekci VII) s osazovací tabulkou je v příloze D.2.4.

Ve výběžku u napouštění rybníka z Opatovického kanálu bude vytvořena zátočina propojená s rybníkem ve dvou místech. V jižní části bude přímo propojena s rybníkem, v severní části pomocí kanálu dl. 50 m. Hloubka zátočiny bude 0,4 m. Uprostřed  bude ponechán ostrůvek oválného tvaru o rozměrech 20 x 50 m. V západním okraji výběžku bude rákos v šířce ca 25 m stržen o 0,1 m.

V rámci tohoto objektu bude provedena rekonstrukce výběžku Polákova poloostrova. Nejprve se provede vykácení stromů a keřů v místech, kde bude obnovena vodní plocha a odstraní se rákos ve východním výběžku. Nově navržená plocha ve výměře 9500 m2 bude propojovat výběžek se dnem rybníka. Je nepravidelného tvaru, rozšiřuje se až ve vzdálenosti cca 20 m od břehu. Průměrná hloubka vody je navržena 0,4 m. Dále bude ještě vykácena jihovýchodní část poloostrova ve výměře 24250 m2 navazující na nově vzniklou vodní plochu, kde bude obnovena louka.

Vytěžený sediment z rákosin bude odvezen na meziskládku „u Dolan“ na p.č.  1776/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč, kde bude uložen min dva roky, než bude dále využit na zlepšení půdního profilu na písčitých půdách. Z výběžku Polákova poloostrova bude vytěžený sediment odvezen  na meziskládku sedimentu na Polákův poloostrov p.č. 2475/2, kultura ostatní plocha.

D.2.1.4  REALIZACE:

Stavba bude probíhat na pozemcích ve správě AOPK Praha. Při převozu vytěženého sedimentu na skládky je nutné dbát na to, aby  používané komunikace nebyly poškozeny. V případě, že se tak stane, musí být dodavatelem stavby uvedeny do původního stavu.

Zejména při strojních procesech je nutné maximálně šetřit okolní zeleň, která není určená k likvidaci. V rámci ÚSES je Bohdanečský rybník  zařazen jako regionální biokoridor.

D.2.1.5  Inženýrské sítě:

Z vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení vyplývá, že v zájmovém území se žádná podzemní vedení ani zařízení nenacházejí.