Výrobek: 		Informační panel  HRANIČNÍK MZCHÚ

Seznam dokumentace

1. Průvodní a souhrnná zpráva:

1.1. Identifikační údaje

1.2. Údaje o výrobku,způsob instalace do terénu

1.3. Přílohy

1.3.1 Statické posouzení konstrukcí

1.3.2.Návrh kotevní patky

2. Stavebně truhlářská část

2.1. Technický výkres-Půdorys,det.”A”,řezy,pohledy

2.2. Výpis pilařského řeziva

2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

3. Rozpočet

3.1. Položkový rozpočet-IP(informační panel) z dřeviny dub

3.2.Položkový rozpočet-IP z dřeviny modřín

3.3. Zadávací  rozpočet (bez směrných cen)-IP(z dřeviny dub)

3.4. Zadávací  rozpočet (bez směrných cen)-IP(z dřeviny dub)

1

1.1. Identifikační údaje

Název výrobku:	 Informační panel Hraničník MZCHÚ

Objednatel 		Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

dokumentace:		Kaplanova 1961/1,148 00 Praha 11,Chodov

Zhotovitel 		Alena Hlaváčová

dokumentace:		Ostravice 549,739 14 Ostravice

Stupeň dokumentace: DOS (dokumentace pro ohlášení stavby)

Vstupní podklady objednatele:

-nákres

-technický popis

-fotodokumentace

-připomínky během zpracovávání projektu

1.2. Údaje o výrobku,způsob instalace do terénu

Jde o” jednonohý “ panel ,jež je určen k nesení tištěných informací o zvlášť chráněných  územích , v kterých se nachází.

Nadzemní část-výrobek:

Základem nosné konstrukce je  hranol z tvrdého dřeva (dub, modřín)o průřezu 100x100 mm v pilařské podobě-před opracováním.

Podkladové  desky pro příslušné informační tabulky budou z vodovzdorné překližky.

Sedlová stříška ze 2 “odřezků”prken může být dle úvahy nahrazena vodovzdornou překližkou.

Podrobnosti řešení je patrno z příloh

2.1. Technický výkres-Půdorys,det.”A”,řezy,pohledy

2.2. Výpis pilařského řeziva

2.3. Výpis truhlářského řeziva a spojovacího materiálu

Kotevní materiál volit spíš dle zvyklostí a a se zřetelem na jednoduchost výměny jednotlivých dílů IP.

Zkreslená konstrukce informačního panelu byla posouzena autorizovaným statikem.

Osazení na stanoviště:

Návrh kotvení IP na stanoviště je nakresleno dle návrhu statika

Viz přílohy:	1.3.1 Statické posouzení konstrukcí

1.3.2.Návrh kotevní patky

Součástí dokumentace je položkový rozpočet .

Vypracovala Hlaváčová Alena				v Ostravici 16.11.2013

3