Příloha č.1 dílčí zakázka RUZ

Obecné požadavky na provádění opatření:

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Přírodní památky Růžový kopec na pozemku KN 7628, 7996, 8127 k.ú. Mikulov

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-u níže uvedených činností typu „sečení křovinořezem“ a "sečení křovinořezem - dvojí" se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Sečení křovinořezem

Bude provedeno ruční sečení formou mozaikové seče křovinořezem. Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin, ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Celkový poměr sečených částí (X%) je stanoven ve specifikaci opatření (viz. tab Příloha č.2). Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm. Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení.

Místa s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překosena před jejich vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku, v případě provedení dvojího sečení (každoročně RUZ-002) a dalšího nasazení výše uvedených rostlin na druhé kvetení budou tyto překoseny před vymetáním, tj. cca do 15.7. běžného roku.

Tímto opatřením bude dotčeno 100% výskytu Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius na vymezených plochách.