Příloha č.1 - dílčí zakázka TAB

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř NPR Tabulová na pozemku p. č. 2454 v k. ú. Klentnice

- není-li uvedeno jinak, budou opatření probíhat dle Standardu Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů č. SPPK D 02 005:2014

- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu

- u níže uvedených opatření typu „Ožin celoplošně“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) a oplocení drátěným pletivem

V roce 2017 bude provedena výsadba 250 ks krytokořenných odrostků dubu zimního (K3L) – (TAB-2017-006, TAB-2017-005, TAB-2017-007). Do předpřipravených jamek (mechanizovaně vyhloubené jamky o rozměru 50x50x50 cm) budou vysázeny odrostky o minimální výšce 120 cm. Spon i rozmístění výsadeb bude konkretizováno přímo na lokalitě. Kvalita sadebního materiálu, způsob přípravy jamek, nakládání se sadebním materiálem a výsadba musí splňovat požadavky definované v kap. 3.1 standardu SPPK D02 005:2014. Neprodleně po výsadbě bude zbudována u 50 ks odrostků individuální ochrana (TAB-2017-106). Individuální ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.3. standardu SPPK D02 005:2014. Skupinová ochrana bude zbudována před realizací výsadeb nebo při výsadbě v roce 2017 (TAB-2017-105, TAB-2017-107). Proto, aby plnila svou funkci nejlépe, je nutné umístit do spodní částí ráhno, které zamezí vniku černé zvěře. Pro usnadnění vstupu na plochu musí být skupinové ochrany opatřeny přelezkami a minimálně jedním polem, které se dá otevřít. Mezi skupinovými ochranami z drátěného plotu o výšce 180 cm bude ponechán neoplocený prostor sloužící k migraci zvěře. Skupinová ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.9. standardu SPPK D02 005:2014.

Ožin celoplošně

Celoplošný ožin proběhne v roce 2017 a 2018 (TAB-2017-004, TAB-2018-004) ručně křovinořezem jednak v měsíci květnu a dále v měsící srpnu. Pravidelně pak budou výsadby ožínány až do roku 2022 (TAB-2019-001, TAB-2020-004, TAB-2021-004, TAB-2022-001) jednou ročně. Při ožinu nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny výsadby DBZ. Ožin buřeně se řídí pravidly standardu SPPK D02 005:2014 – kap. 3. 3. 10. vyjma bodu 3.3.10.2, kdy buřeň bude odstraněna z plochy zásahu.

Zálivka

U všech výsadeb tak bude provedena zálivka pro podporu růstu a eliminaci usýchání výsadeb (TAB-2017-101). V roce 2018 bude v letních měsících, kdy nejvíce hrozí přísušek opět provedena zálivka (TAB-2018-001). Zálivka musí probíhat v souladu s bodem 3.1.6.6. standardu SPPK D02 005:2014. Precizní zálivka a vhodné načasování musí zajistit, že výsadba nebude v roce 2019 vykazovat známky usýchání.