Příloha č.1 - dílčí zakázka TAB

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř NPR Tabulová na pozemku p. č. 2454 v k. ú. Klentnice

- není-li uvedeno jinak, budou opatření probíhat dle Standardu Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů č. SPPK D 02 005:2014

- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu

- u níže uvedených opatření typu „Ožin celoplošně“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) a oplocení drátěným pletivem

V roce 2017 bude provedena výsadba 250 ks krytokořenných odrostků dubu zimního (K3L) – (TAB-2017-006, TAB-2017-005, TAB-2017-007). Do předpřipravených jamek (mechanizovaně vyhloubené jamky o rozměru 50x50x50 cm) budou vysázeny odrostky o minimální výšce 120 cm. Spon i rozmístění výsadeb bude konkretizováno přímo na lokalitě. Kvalita sadebního materiálu, způsob přípravy jamek, nakládání se sadebním materiálem a výsadba musí splňovat požadavky definované v kap. 3.1 standardu SPPK D02 005:2014. Neprodleně po výsadbě bude zbudována u 50 ks odrostků individuální ochrana (TAB-2017-106). Individuální ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.3. standardu SPPK D02 005:2014. Skupinová ochrana bude zbudována před realizací výsadeb nebo při výsadbě v roce 2017 (TAB-2017-105, TAB-2017-107). Proto, aby plnila svou funkci nejlépe, je nutné umístit do spodní částí ráhno, které zamezí vniku černé zvěře. Pro usnadnění vstupu na plochu musí být skupinové ochrany opatřeny přelezkami a minimálně jedním polem, které se dá otevřít. Mezi skupinovými ochranami z drátěného plotu o výšce 180 cm bude ponechán neoplocený prostor sloužící k migraci zvěře. Skupinová ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.9. standardu SPPK D02 005:2014.

Ožin – celoplošný

Celoplošný ožin proběhne v roce 2017 a 2018 (TAB-2017-004, TAB-2018-004) ručně křovinořezem jednak v měsíci červnu a dále v měsíci srpen-září. Pravidelně v následných letech pak budou výsadby ožínány až do roku 2022 (TAB-2019-001, TAB-2020-004, TAB-2021-004, TAB-2022-001) jednou ročně nejpozději do 15.9. běžného roku. U opatření TAB-2019-001 a TAB-2022-001 bude proveden ožin na redukované ploše 90%, 10 % plochy zůstane ponecháno bez zásahu, určení těchto míst bude stanoveno objednatelem před zahájením prací. Při ožinu nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny výsadby DBZ. Ožin buřeně se řídí pravidly standardu SPPK D02 005:2014 – kap. 3. 3. 10. vyjma bodu 3.3.10.2, kdy buřeň bude odstraněna z plochy zásahu.

Zálivka

U všech výsadeb tak bude provedena zálivka pro podporu růstu a eliminaci usýchání výsadeb (TAB-2017-101). V roce 2018 bude v letních měsících, kdy nejvíce hrozí přísušek opět provedena zálivka (TAB-2018-001). Zálivka musí probíhat v souladu s bodem 3.1.6.6. standardu SPPK D02 005:2014. Precizní zálivka a vhodné načasování musí zajistit, že výsadba nebude v roce 2019 vykazovat známky usýchání.