Příloha č.1 – Podrobná specifikace díla  - zakázka - Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023

Obecné požadavky na provádění opatření:

- Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na pozemcích parc.č. 254, 263, 264, 266/1, 266/2, 273, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 281, 283/2, 300/2, 301, 302/1, 302/2 v k.ú. Jedlina, trvalý travní porost, NPP a EVL Na požárech, I. zóna CHKO Český les

- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (výřezy a sečení) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 004 Sečení a SPPK D02 007: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality)

- Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

- U níže uvedených činností typu vyřezání náletu a ruční sečení se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) alespoň 2/3 (75%) rozsahu stanovených prací.

- Nálet, resp. náletová dřevina je dřevina s průměrem kmínku do 10 cm

- Likvidace hmoty vzniklé z managementového opatření bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zhotovitel objednateli předloží doklad, že hmota byla zlikvidována v souladu s výše uvedeným zákonem).

Na požárech 001

Na požárech -2018-001(mapová příloha č. 3b)

Výřez náletu

Bude provedeno vyřezání náletových dřevin, především křovitých vrb včetně odstranění biomasy mimo plochu NPP a OP Na požárech v rozsahu znázorněném v mapové příloze č. 3b  (v závorce je uvedena celková plocha, na které bude opatření zhotoveno; číslo bez závorky je plocha skutečně realizovaného opatření - výřezu). Vyřezání náletu bude provedeno tak, aby umožnilo realizaci následného opatření, tj. obnovního sečení. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm). Vyvážení (přibližování) vyřezané dřevní hmoty na odvozní místo bude provedeno co nejšetrnější technikou s ohledem na únosnost terénu. Přednostně bude využívána kolopásová nebo pásová technika, použití jiné techniky je možné pouze po odsouhlasení objednatelem. Realizace bude probíhat tak, aby nedošlo k tvorbě hlubokých (více než 15 cm) vyjetých kolejí technikou. Odvozní trasa a odvozní místo musí být před započetím prací odsouhlaseno objednatelem. Vyřezání náletu bude provedeno v termínu od nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 4. 2018.

Výřez náletových dřevin bude dokončen do termínu shodného s výřezem tj. 30.4.2018. Veškerá vyřezaná biomasa bude odklizena mimo plochu NPP a OP Na požárech do 30 dnů od dokončení výřezů (tj. do 31.5.2018) a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výška pařízků po provedení výřezů bude max. 3 cm.

Na požárech 002

Na požárech -2018-002 (mapová příloha č. 3c)

Na požárech -2019-002 (mapová příloha č. 3d)

Ruční sečení 2 x ročně

Bude provedeno ruční sečení (křovinořez, ev. v kombinaci s ručně vedenou sekačkou), shrabání a odstranění biomasy mimo plochu NPP a OP Na požárech. Rozsah prací je znázorněn v mapové příloze č. 3c-d (v závorce je uvedena celková plocha, na které bude opatření zhotoveno; číslo bez závorky je plocha skutečně realizovaného opatření – ruční sečení 2 x ročně). První seč bude provedena vždy v termínu 1.7. - 31.7. a druhá seč vždy v termínu 1.9.- 30.10.

Odvoz biomasy na odvozní místo, bude proveden co nejšetrnější technikou s ohledem na únosnost terénu, tak aby nedocházelo k tvorbě hlubokých (více než 15 cm) vyjetých kolejí. Z nejvíce zamokřených ploch bude pokosená biomasa odstraněna ručně, případně s využitím navijáku a vysokopevnostní plachty.

Odvozní místo musí být před započetím prací odsouhlaseno objednatelem.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30.10. běžného roku. Veškerá pokosená biomasa bude odklizena mimo plochu NPP a OP Na požárech do 20 dnů od dokončení sečení a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

Na požárech 003

Na požárech -2018-003 (mapová příloha č. 3c)

Na požárech -2019-003 (mapová příloha č. 3d)

Na požárech -2020-003 (mapová příloha č. 3e)

Na požárech -2021-003 (mapová příloha č. 3f)

Na požárech -2022-003 (mapová příloha č. 3g)

Na požárech -2023-003 (mapová příloha č. 3h)

Ruční sečení 1 x ročně

Bude provedeno ruční sečení (křovinořez, ev. v kombinaci s ručně vedenou sekačkou), shrabání a odstranění biomasy mimo plochu NPP a OP Na požárech. Rozsah prací je znázorněn v mapové příloze č. 3c-h. (v závorce je uvedena celková plocha, na které bude opatření zhotoveno; číslo bez závorky je plocha skutečně realizovaného opatření – ruční sečení 1 x ročně). Seč bude provedena vždy v termínu 1.8. – 30.10.

Odvoz biomasy na odvozní místo bude proveden co nejšetrnější technikou s ohledem na únosnost terénu, tak aby nedocházelo k tvorbě hlubokých (více než 15 cm) vyjetých kolejí. Z nejvíce zamokřených ploch bude pokosená biomasa odstraněna ručně, případně s využitím navijáku a vysokopevnostní plachty.

Odvozní místo musí být před započetím prací odsouhlaseno objednatelem.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30.10. běžného roku. Veškerá pokosená biomasa bude odklizena mimo plochu NPP a OP Na požárech do 20 dnů od dokončení sečení a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.